ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

САПОГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

2024г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

САПОГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

Заказчик: Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия

Муниципальный контракт: № 03802000001240035150001 от 06.06.2024г.

Исполнитель: ООО «СибПроект»

Руководитель проекта:

_______________ Калачева Л.А.

2024г.

Оглавление

Общие положения	7

1.	Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	9

2.Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории	10

2.1 Общая характеристика территории	10

2.2. Природные условия и ресурсы территории	10

2.3 Особо охраняемые природные территории	11

2.4. Объекты культурного наследия	11

2.5 Население	15

2.6 Отрослевая специализация	17

2.7. Жилищный фонд	18

2.8. Социальная инфраструктура	20

2.9 Транспортная инфраструктура	26

2.10. Инженерная инфраструктура	37

2.11 Функциональное использование и пространственное развитие территории	42

2.12 Обоснование установления (изменения) границ населенного пункта	43

2.13 Санитарная очистка	54

2.14 Охрана окружающей природной среды	55

2.15. Градостроительные ограничения и особые условия использования территории	59

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие этих территорий	68

4.Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	71

5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	73

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	74

6.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	75

6.2 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	87

6.3 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	89

7.	Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального района, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	94

8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	119

9. Основные технико-экономические показатели генерального плана	120

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия от 08.07.2024 №010-3730-ТБ	124

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Письмо ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» от 11.07.2024 №309/11-221	127

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Письмо Главного управления ветеринарии Республики Хакасия от 21.06.2024 №311-294-ЕБ	129

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Письмо Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия от 18.06.2024 №430-1663-ДЛ	130

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. График установления границ зон затопления, подтопления на территории Республики Хакасия от 18.06.2024 №430-1663-ДЛ	132

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Отдела по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского района от 19.07.2024 №528	133

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Письмо Министерство экономического развития Республики Хакасия от 26.07.2024 №050-4393	136

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| а/б – асфальтобетон; а/д – автомобильная дорога; АЗС – автозаправочная станция; ВЛ – воздушные линии электропередачи; г. – год; гг. – годы; ГРП – газораспределительный пункт; ГРС – газораспределительная станция; ед. – единица; ЗСО – зоны санитарной охраны источников водоснабжения; кв. – квадратный; КОС – комплекс очистных сооружений; куб. – кубический; МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования; МОУ – муниципальное образовательное учреждение; МУ – муниципальное учреждение; | н.д. – нет данных; неуд. – неудовлетворительное; ОАО – открытое акционерное общество; ООО – общество с ограниченной ответственностью; с. -село; ж/д ст. - железнодорожная станция; ПАО – публичное акционерное общество; ПГС – песчано-гравийная смесь; ПС – электроподстанция; р. – река; СЗЗ – санитарно-защитная зона; СТО – станция технического обслуживания; ТП – трансформаторная подстанция; ул. – улица; ФАП – фельдшерско-акушерский пункт; ФГБУ – федеральное государственное бюджетное учреждение; чел. – человек |
| --- | --- |

Авторский коллектив:

Руководитель проекта                                                                                           Л.А. Калачева

Главный архитектор                                                                                              А.В. Партина

Инженер землеустроитель                                                                                  Л.П. Рыкалина

Инженер по электроснабжению                                                                       Н.А. Сытдикова

Инженер по водоснабжению и водоотведению                                                   Т.П. Леонова

Инженер по теплоснабжению                                                                                Т.П. Леонова

Перечень текстовых материалов генерального плана

| № п/п | Наименование документации |
| --- | --- |
| Утверждаемая часть: |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании |
| Материалы по обоснованию в текстовой форме |  |
| 2 | Материалы по обоснованию в текстовой форме |

Перечень графических материалов генерального плана

| Номер листа | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Утверждаемая часть: |  |  |
| 1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) Сапоговского сельсовета | 1:25 000 |
| 2 | Карта функциональных зон Сапоговского сельсовета | 1:25 000 |
| 2.1 | Фрагмент карты функциональных зон применительно к аалу Сапогов | 1:5 000 |
| 2.2 | Фрагмент карты функциональных зон применительно к п. Ташеба |  |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Сапоговского сельсовета | 1:25 000 |
| 3.1 | Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения применительно к аалу Сапогов | 1:5 000 |
| 3.2 | Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения применительно к п. Ташеба | 1:5 000 |
| Материалы по обоснованию в виде карт: |  |  |
| 4 | Карта современного использования и комплексной оценки территории Сапоговского сельсовета | 1:25 000 |
| 4.1 | Фрагмент карты современного использования и комплексной оценки территории применительно к аалу Сапогов | 1:5 000 |
| 4.2 | Фрагмент карты современного использования и комплексной оценки территории применительно к п. Ташеба | 1:5 000 |
| 5 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Карта зон с особыми условиями использования территорий | 1:25 000 |

- Общие положения

Генеральный план Сапоговского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия выполнен по заказу Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия в соответствии с муниципальным контрактом № 03802000001240035150001  от 06.06.2024 на выполнение работ по разработке проектов о внесении изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Усть-Бюрского и Сапоговского сельсоветов                             Усть-Абаканского района Республики Хакасия, включая подготовку документации для внесения изменений сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости и техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью вышеуказанного муниципального контракта.

В генеральном плане приняты следующие проектные периоды:

- исходный год разработки генерального плана – конец 2024 года;

- первая очередь реализации генерального плана – конец 2034 год;

- расчетный срок реализации генерального плана – конец 2044 год.

На 1 января 2024 года численность постоянного населения Сапоговского сельсовета составляла 2257 человек. На расчетный срок реализации генерального плана (конец 2044 года) численность населения составит 3770 человек.

Цель работы – обеспечение устойчивого развития территории Сапоговского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия на основе территориального планирования.

Определение назначения территории поселений исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур для создания благоприятных условий жизнедеятельности.

Задачи:

- Определение перспективных направлений развития Сапоговского сельсовета с учетом социально-экономического развития, природно-климатических условий, прогнозируемой численности населения и сложившейся инженерно-транспортной инфраструктуры.

- Установление функциональных зон и ограничений на использование территорий в этих зонах.

- Определение местоположения на территориях поселений планируемых к размещению объектов местного значения, определение их основных характеристик и характеристик зон с особыми условиями использования территорий (в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов).

- Определение направлений и параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

- Установление территориальных зон и ограничений на использование территорий в этих зонах.

- Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Генеральный план Сапоговского разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации. В основу разработки положены документы стратегического и территориального планирования федерального, регионального и местного уровней. Расчет потребности в объектах местного значения сельского поселения выполнен с учетом значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения, установленных в Региональных нормативах градостроительного проектирования Республики Хакасия.

При подготовке генерального плана:

- учтены социально-экономические, демографические и иные показатели развития муниципального образования;

- обеспечены решения выявленных проблем градостроительного развития территории муниципального образования;

- определены основные направления и параметры пространственного развития муниципального образования, обеспечивающие создание инструмента управления развитием территории муниципального образования на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов публичной власти.

Генеральный план выполнен на основе ортофотопланов М 1:5000, с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе ГИС «MapInfo Professional 15». Содержит графические материалы в векторном виде с семантическим описанием.

- Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Система целеполагания Стратегии социально-экономического развития Республики Хакасия на период до 2030 года, утвержденной Законом Республики Хакасия от 12.02.2020 №О1-ЗРХ (далее – Стратегия социально-экономического развития Республики Хакасия до 2030 года), согласована с документами стратегического планирования федерального и регионального уровня. Стратегические приоритеты развития территории учитывают национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Главной целью Стратегии является обеспечение высокого уровня и качества жизни населения республики на основе повышения конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономический рост Республики Хакасия

Достижение главной цели Стратегии будет реализовываться через систему основных стратегических приоритетов:

1. Развитие человеческого капитала и социальной сферы.

2. Рост конкурентоспособности экономики.

3. Эффективное государственное управление.

4. Развитие научно-инновационной деятельности.

5. Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности.

Каждый стратегический приоритет включает в себя направления развития, в рамках которых посредством решения взаимосвязанных задач осуществляется достижение главной цели Стратегии.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Усть-Абаканского района до 2030 года утвержденной Решением Совета депутатов Усть -Абаканского района от 25.12.2018 №68 (с изменениями от 24.06.2024 №27), на территории проектирования запланированы мероприятия, строительство жилья, предоставляемого по договорам найма жилого помещения:

- Создание фельдшерского пункта ст. Ташеба;

- Монтаж и приобретение модульного здания врачебной амбулатории в а. Сапогов

- Строительство мини-футбольного поля ст. Ташеба;

- Строительство мини-футбольного поля а. Сапогов

- Строительство источника наружного, противопожарного водоснабжения в п. Ташеба.

- 2.Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории

- 2.1 Общая характеристика территории

Муниципальное образование Сапоговский сельсовет расположен от районного центра рп. Усть-Абакан на расстоянии 35 км, от г. Абакан – 18 км.

В состав муниципального образования входят три населенных пункта: аал Сапогов, п. Ташеба и п. Сахарный (планируется проведение процедуры ликвидации населенного пункта в связи с фактическим прекращением его существования).

В соответствии с Законом Республики Хакасия от 15.10.2004 № 62 «Об утверждении границ муниципальных образований Усть-Абаканского района и наделении их соответственно статусом муниципального района, сельского поселения» Сапоговский сельсовет входит в состав Усть-Абаканского района Республики Хакасия.

По состоянию на конец 2023 года на территории сельсовета проживает 2257 человек.

- 2.2. Природные условия и ресурсы территории

Климат. Атмосферный воздух

Климат резко-континентальный, среднегодовая температура воздуха составляет -0,2 0С. Абсолютный минимум температуры воздуха – 50 0С, максимум- 38 0С., амплитуда колебания температуры воздуха составляет 88 0С.

Продолжительность устойчивых морозов – 33 дня. Продолжительность теплого периода – 119 дней.

Преобладающие ветра – юго-западного направления, в году погода с сильным (более 15 м/с) ветром наблюдается 45 дней. Наиболее часты ветры в летний период. Среднегодовая скорость ветра – 2,9 м/с.

Годовое количество осадков – в среднем 347 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в летний период, 54 % от годовой суммы осадков.

Устойчивый снежный покров ложится в конце ноября. Разрушение снежного покрова начинается в конце марта и заканчивается в середине апреля.

Устойчивый снежный покров сохраняется 137 дней. Средняя толщина снежного покрова на открытых местах – 10 см.

Рельеф, гидрография и гидрогеология

В геоморфологическом отношении район приурочен к первой надпойменной террасе рек Абакан и Енисей, представленной четвертичными аллювиальными отложениями: галечниками, песками и супесчано-суглинистыми грунтами.

Общая мощность четвертичных отложений составляет 12-35 м.

По литологическим разрезам можно выделить следующие грунты:

а) насыпной грунт, представленный суглинками и строительным мусором мощностью от 0,1 до 0,3 м;

б) песок пылеватый маловлажный, средней плотности мощностью 1,5-1,8 м, местами до 2,5-3,5 м;

в) суглинок от темно-коричневого до чёрного цвета, тугопластичный, мощностью от 0,4 до 1,4 м., местами до 2,0 м;

г) супесь светло-коричневая от твердой до пластичной консистенции мощностью от 0,3 до 2,7 м., местами до 5,2-5,3 м. с прослойками (до 10 см) суглинка на глубине 3,5 м;

д) галька изверженных пород от мелкой до крупной с песчаным заполнителем от 10 до 35% мощностью от 0,5 до 5,0 м.

Несущими грунтами в проектируемом районе могут служить:

а) супесь твёрдая до пластичной, маловлажная с нормативным давлением 
2,5 кг/см2;

б) галечник преимущественно мелкий с гравийно-песчаным заполнителем пор с нормативным давлением 6,0/см2;

Учитывая, что местами в галечниках встречаются прослойки мелкого песка, давление снижается до 2,5 кг/см2.

Не рекомендуется закладывать фундаменты на маловлажные и невыдержанные по простиранию прослои мелкого песка, приуроченного к кровле галечника.

Грунты оснований отапливаемых зданий, возводимых на песках и супесях, должны быть защищены от увлажнения поверхностными водами, а также от промерзания их в период строительства.

Глубина заложения фундаментов на супесь – галечник не зависит от глубины сезонного промерзания грунтов, но должна быть не менее 1,0 м. от поверхности.

При заложении фундаментов на галечниках необходимо предусмотреть гидроизоляцию подвальных помещений.

Геологические условия. Полезные ископаемые

В пределах муниципального образования «Сапоговский сельсовет» расположены 2 лицензионных участка для поисков песчано-гравийных смесей, 5 участков для поисков и добычи песчано-гравийных смесей, 4 участка для добычи воды.

Так же расположены 3 участка нераспределенного фонда недр: 2 участка для добычи угля – Ташебинское I, Ташебинское II, 1 участок ПГС – 441 км.

В границах Сапоговского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия расположены участки недр местного значения, включенные в установленном порядке в Перечень участков недр местного значения, утвержденный приказом Минприроды Хакасии от 11.04.2022 № 010-245- пр «Об утверждении Перечня участков недр местного значения на территории Республики Хакасия», право пользования которыми по состоянию на 01.06.2024 никому не предоставлено:

Восточная ветка, юг (песчано-гравийные материалы);

Восточная ветка, север (песчано-гравийные материалы);

Декабрьский (песчано-гравийные материалы);

Притрассовый-3 (песчано-гравийные материалы);

Месторождение песчано-гравийных материалов Притрассовое -2;

Месторождение песчано-гравийных материалов Притрассовое -1;

Ташебинское месторождение. Участок I (песчано-гравийная смесь).

В границах Сапоговского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия на территории п. Сахарный, расположена зона санитарной охраны водозабора питьевых подземных вод ООО «Альпина».

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения в установленном порядке заключения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа.

Порядок получения таких заключений и разрешений в отношении конкретных объектов заинтересованными лицами установлен Административным регламентом предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений, утвержденным приказом Минприроды России от 13.02.2013 № 53.

- 2.3 Особо охраняемые природные территории

На территории Сапоговского сельсовета особо охраняемые природные территории отсутствуют.

## 2.4. Объекты культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.06.2002 № 73–ФЗ (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) (ст. 3) к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно–прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации, о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются, в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои.

Объекты культурного наследия в соответствии с настоящим Федеральным законом подразделяются на следующие виды:

– памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения, относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2010 года № 327–ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» к имуществу религиозного назначения); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; объекты археологического наследия;

– ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения, в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово–паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты археологического наследия;

– достопримечательные места – творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места традиционного бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического наследия; места совершения религиозных обрядов; места захоронений жертв массовых репрессий; религиозно–исторические места.

В границах территории достопримечательного места могут находиться памятники и (или) ансамбли.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко–культурного значения:

- объекты культурного наследия федерального значения – объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

- объекты культурного наследия регионального значения – объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения – объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со статьей 3.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее также - земли), водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц.

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков.

В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении которых не проведен государственный кадастровый учет.

Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учетом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития.

Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В границах территории объекта культурного наследия:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

Особый режим использования водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения работ, определенных Водным кодексом Российской Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам и проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, принимаемые при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ определены статьей 36 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно данным Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия (ГОСОХРАНИНСПЕКЦИЯ) от 18.06.2024 года на территории Сапоговского сельсовета располагаются объекты культурного наследия, представленные в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1 – Объект культурного наследия

| №п/п | Наименование | Категория охраны | Текстовое описание местоположения | Утвержденные границы территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 45 |  |
|  | Могильник из 10 курганов | Федерального значения | Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, на 21 км тракта Абакан - Аскиз, слева на пашне | Не утверждены |
|  | Могильник Ташеба – 1 (5 курганов) | Выявленный | П. Ташеба, на западной окраине (за оросительным каналом). | Не утверждены |
|  | Курганный могильник Ташеба - 1 | Выявленный | С. Сапогов в 3,8 км.к северу, на севере и юге от дороги Абакан - Таштып, (18/398км), на второй надпойменной террасе реки Абакан. | Постановление Правительства Республики Хакасия от 15.05.2014 № 230 |
|  | Курганный могильник станция Ташеба 1 | Выявленный | П. Ташеба на западной окраине. | Приказ Госохранинспекции от 15.11.2017 № 63 |
|  | Курганный могильник станция Ташеба 2 | Выявленный | П. Ташеба в 0,65 км к северо-востоку от западной окраины. | Приказ Госохранинспекции от 15.11.2017 № 63 |
|  | Одиночный курган Красноозерное – 1 | Выявленный | С. Красноозерное в 1 км к востоку, в 60 м к северу от поворота на с. Красноозерное от трассы Абакан - Чарков. | Приказ Госохранинспекции от 15.11.2017 № 63 |
|  | Одиночный курган Ташеба – 3 | Выявленный | С. Красноозерное в 1,9 км к юго-западу, в 5 км к северо-западу от села Сапогово и в 0,3 км к востоку от железнодорожного переезда. | Приказ Госохранинспекции от 15.11.2017 № 63 |
|  | Курганный могильник Ташеба – 4 | Выявленный | С. Красноозерное в 2,8 км к юго-западу, в 5,1 км к западу от села Сапогово и в 0,7 км к юго-юго-востоку от железнодорожного переезда. Западнее от автодороги на Усть-Бюрь. | Приказ Госохранинспекции от 15.11.2017 № 63 |
|  | «Одиночный курган станция Ташеба – 3» | Выявленный | Усть-Абаканский район, в 950 м к северо-западу от дома № 31 по улице Новая п. Ташеба, на открытом степном пространстве | Приказ Госохранинспекции от 15.11.2017 № 63 |
|  | «Курганный могильник станция Ташеба – 4» | Выявленный | Усть-Абаканский район, на западной окраине п. Ташеба на улицах Курганная, Тихая, Новая | Приказ Госохранинспекции от 15.11.2017 № 63 |
|  | «Одиночный курган станция Ташеба – 5» | Выявленный | Усть-Абаканский район,п. Ташеба, в 56 м к юго-востоку от участка № 43 по ул. Солнечная | Приказ Госохранинспекции от 15.11.2017 № 63 |
|  | Одиночный курган станция Ташеба – 6 | Выявленный | Усть-Абаканский район, в 500 м к юго-востоку от участка № 30 по улице Южная п. Ташеба | Приказ Госохранинспекции от 15.11.2017 № 63 |
|  | Курганный могильник Станция Ташеба – 9 | Выявленный | Усть-Абаканский район, п. Ташеба, на ул. Вокзальной, юго-восточнее земельных участков №107-111 | Приказ Госохранинспекции РХ от 28.11.2022 № 279 |

Согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 данные о территории и местоположении объектов археологического наследия включены в перечень отдельных сведений об объектах археологического наследия, не подлежащих опубликованию.

В связи с защитой информации, на чертежах открытого пользования данные объекты не отображаются, а содержатся только в чертежах, имеющих гриф «секретно» или «для служебного пользования».

- 2.5 Население

Демографический прогноз

По данным Администрации Усть-Абаканского района численность населения по состоянию на 01.01.2024 года составила 2257 человек.

Прогноз численности постоянного населения Сапоговского сельсовета на первую очередь реализации генерального плана (конец 2034 года) и расчетный срок реализации генерального плана (конец 2044 года) выполнен с применением метода компонент на основании существующей половозрастной структуры, показателей рождаемости, смертности, миграционного движения населения, а также с учетом:

- оценки сложившейся динамики численности населения за период с 2013 по 2023 годы;

- оценки прогноза численности населения Усть-Абаканского района, выполненного в Схеме территориального планирования Республики Хакасия, утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 09.04.2024 № 236;

- целевых показателей Стратегии социально-экономического развития Республики Хакасия до 2030 года, утвержденной Законом Республики Хакасия от 12.02.2020 № 01-ЗРХ.

Демографическая ситуация за период 2013 г. по 2023 годы характеризовалась отрицательной динамикой, создаваемой за счет естественной убыли и миграционного оттока населения. Численность постоянного населения за указанный период сократилась на 217 человека или 8,7%. Динамика численности постоянного населения Сапоговского сельсовета за период 2013-2023 годы (на 1 января) представлена на рисунке ниже (рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика численности населения Сапоговского сельсовета за период 2013-2023 годы (на 1 января), человек

Согласно прогнозу численности населения, выполненному в Схеме территориального планирования Республики Хакасия, в период с 2022 по 2043 годы в Усть-Абаканском районе произойдет сокращение численности населения с 40,9 тыс. человек до 39,7 тыс. человек. Данный факт связан с высокой долей населения старше трудоспособного возраста и миграционным оттоком населения.

При анализе динамики численности населения с 01.01.2010 по 01.01.2019 годы можно выделить несколько этапов изменения данного показателя:

1 этап – период 01.01.2013 г. по 01.01.2017 г. отличается ростом численности населения, на 73 человека.

2 этап – 01.01.2018 г. по 01.01.2024 г. характеризуется постепенным снижением численности населения на 166 человек.

Расчет перспективной численности населения Сапоговского сельсовета по очередям проектирования выполнен на основе статистического метода. В данном случае принимается во внимание темпы роста населения, обуславливаемые значительным притоком населения трудоспособного возраста в поселение из других поселений района области, а также сохранением и увеличением рождаемости.

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения Сапоговского сельсовета на перспективу до 2044 г., приведены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1 – Расчетная численность населения в Сапоговском сельсовете

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения на 01.01.2024 г., человек | Перспективная численность населения, человек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1-ую очередь (2034 г.) | на расчетный срок (2044 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | аал Сапогов | 1481 | 1790 | 2330 |
| 2 | п. Ташеба | 776 | 1370 | 1440 |
| Усть-Бюрский сельсовет |  | 2257 | 3160 | 3770 |

Таким образом, прогнозная численность населения в Сапоговском сельсовете на первую очередь составит – 3160 человек, на расчетный срок – 3770 человек.

Возрастная структура населения Сапоговского сельсовета с учетом пенсионной реформы Российской Федерации, вступившей в силу с 01.01.2019, согласно Федеральному закону от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», к концу 2044 года примет следующий вид:

- доля населения моложе трудоспособного возраста – 22%;

- доля населения трудоспособного возраста – 48%;

- доля населения старше трудоспособного возраста – 30%.

- 2.6 Отрослевая специализация

На территории администрации находятся много предприятий которые занимаются различными видами деятельности, это добыча и переработка песчанно-гравийной смеси (ООО «Технология») производство кирпича из пенобетона (ООО «К и К Красноярск»), производство брусчатки (ООО «Технология»), изготовление памятников (ООО «ДЭН»), производство асфальта и ремонт дорог ведут два предприятия – ООО «Дороги Сибири» и ФГУ ДЭП 371, углепогрузка ООО «СУЭК», производство пива (ООО «Альпина»), имеется нефтебаза (ЧП «Малышко»), поставкой горного оборудования занимается ООО «Бакар». Работают четыре пилорамы. В ближайшее время планируется работа ещё двух пилорам, что создаст новые рабочие места.

В сельсовете имеются все необходимые условия для разведения скота молочных и мясных пород: большие площади естественных пастбищ без снежного покрова, животноводческие помещения, наличие квалифицированной рабочей силы.

В настоящее время производством молока занимается СПК «Сапоговский» и АОЗТ «Сапогово». В перспективе общее увеличение производства продукции будет идти за счет повышения продуктивности скота и роста поголовья. Для этого необходимо заниматься племенной покупкой телок и быков-производителей на договорной основе

В настоящее время из-за особенностей мясного скотоводства производить говядину при незначительных затратах энергоресурсов выгодно. Кроме того, животные мясных пород из-за особенностей породы эффективнее используют естественные кормовые угодья.

Основной целью развития коневодства в муниципальном образовании является увеличение поголовья для производства мяса и обеспечение потребностей хозяйств, всех форм собственности лошадьми соответствующего направления – продуктивными, рабочими и племенными.

Развитие коневодства планируется в СПК «Сапоговский». В целях увеличения производства мяса конины в хозяйствах будут использоваться для скрещивания жеребцы – производители тяжеловозной «Владимирской» породы по согласованию с министерством сельского хозяйства Республики Хакасия.

Достичь улучшения породного состава и увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных возможно через искусственное осеменение животных. В Сапоговском сельсовете предлагается открыть круглогодичный пункт искусственного осеменения коров.

Ведущей организацией в сельском хозяйстве муниципального образования Сапоговский сельсовет, как и муниципального образования Усть-Абаканский район является ООО «Сибирь Агро».

Начиная с 2003 года на территории Сапоговского сельсовета бурными темпами развивается строительство тепличных комплексов китайских производителей, количество которых с каждым годом растёт. В настоящее время под теплицами занято около 300 га сельскохозяйственных угодий.

Сводные данные о промышленных предприятиях, объектах сельскохозяйственного производства, коммунально–складских, санитарно–технических и иных объектах, а также зонах их санитарной вредности приведены в подразделе 3.1.1. Система планировочных ограничений.

Схемой территориального планирования Республики Хакасия предлагается:

-	организация животноводческого хозяйства (КРС) в аал Сапогов.

Схемой территориального планирования Усть-Абаканского района Республики Хакасия предлагается:

-	размещение объектов АПК (прудовое хозяйство по производству ценных видов рыб) в Сапоговском сельсовете.

Генеральным планом предусмотрено к размещению:

–	склад строительных материалов, стоянка для автомобилей расположенный в Сапоговском сельсовете площадью 2,16 га;

-	склад строительных материалов, стоянка для автомобилей расположенный в Сапоговском сельсовете площадью 3,78 га;

-	склад овощей, расположенный в аал Сапогов, площадью 1,14 га;

-	предприятие растениеводства, расположенное за границей аал Сапогов, площадью 5,80 га;

-	коневодческая ферма (до 100 голов), расположенная в Сапоговском сельсовете площадью 23,70 га;

-	ферма КРС до 1200 голов расположенная в Сапоговском сельсовете площадью 14,90 га;

-	ферма КРС (до 50 голов), расположенная за границей п. Ташеба площадью 10,00 га;

-	свинокомплекс до 100 голов расположенный за границей п. Ташеба площадью 2,28 га;

-	свиноферма до 100 голов, расположенная за границей п. Ташеба, площадью 1,21 га;

-	предприятие по разведению молочного крупного рогатого скота расположенное в аал Сапогов площадью 1,26 га;

-	предприятие смешанное-растениеводство в сочетании с животноводством расположенное за границей п. Ташеба площадью 1,08 га;

-	рыборазводная ферма, расположенная за границей п. Ташеба площадью 85,25 га;

-	предприятие растениеводства расположенное в аал Сапогов площадью 2,55 га.

## 2.7. Жилищный фонд

Важной составляющей повышения уровня жизни населения является обеспечение его доступным и качественным жильем.

Стимулирование развития рынка жилья, увеличение объемов жилищного строительства, повышение доступности приобретения жилья – на сегодняшний день это основные направления социальной и жилищной политики в Российской Федерации.

Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде и жилищном фонде, имеющем высокий процент износа, продолжает оставаться в числе первостепенных.

Проблемой обеспечения населения доступным и качественным жильем и повышением социального уровня населения обеспокоены не только на уровне Российской Федерации, но и на уровне субъектов Российской Федерации.

Муниципальная политика в жилищной сфере должна быть ориентирована на создание условий, позволяющих удовлетворить потребность в жилье экономически активной части населения сельсовета, а также оказание эффективных мер поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья для граждан, которые в силу объективных причин не могут решить жилищную проблему самостоятельно.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного кредитования, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности и т.д.

По состоянию на 01.01.2024 года жилой фонд Сапоговского сельсовета составляет 64,25 тыс. кв.м.

Характеристика жилого фонда Сапоговского сельсовета представлена в таблице.

Таблица 2.7.1 – Характеристика существующего жилого фонда Сапоговского сельсовета

| № п/п | Характеристики | тыс. м2 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилищный фонд, итого: | 64250 | 100,0 |
| 1.1 | в том числе ветхий и аварийный | - | - |
| 2 | В том числе по обеспеченности централизованными инженерными сетями: |  |  |
| 2.1 | обеспеченность водопроводом | - | - |
| 2.2 | обеспеченность канализацией | - | - |
| 2.3 | обеспеченность отоплением | - | - |
| 2.4 | обеспеченность газом (сетевым, сжиженным, газовыми плитами) | - | - |
| 3 | В том числе по проценту износа: |  |  |
| 4 | Средняя жилищная обеспеченность населения общей площадью квартир, на 1 чел. (кв.м/чел.): | 28,4 |  |

Обеспечение более комфортных условий проживания населения требует наращивания объемов жилищного строительства за счет освоения новых территорий и реконструкции существующих жилых кварталов. Для реализации этой задачи проектом предусматривается:

- улучшение планировочной ситуации (более четкое функциональное зонирование территории);

- создание рациональной транспортной сети;

- обеспечение существующих неблагоустроенных жилых домов по возможности всеми видами инженерных коммуникаций;

- обеспечение объектами культурно–бытового обслуживания населения;

- оздоровление экологической обстановки (организация зон санитарной охраны, озеленение и т.д.).

В соответствии со схемой территориального планированию муниципального образования Усть-Абаканского района Республики Хакасия, жилищная обеспеченность общей площади квартир на 1 человека принята в размере 26 м2 на 1–ю очередь и 33 м2 на расчетный срок.

Размер индивидуального дома принят 90 м2 общей площади.

Проектом приняты размеры земельных участков под индивидуальную жилую застройку – 1500 м2 (0,15га) на первую очередь проектирования и на расчетный срок.

Расчет объемов и площадей территорий нового жилищного строительства по очередям приведен в таблице 2.7.2.

Таблица 2.7.2 – Расчет объемов и площадей территорий нового жилищного строительства Сапоговского сельсовета.

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Исходный год (2024 г.) | I-ая очередь (2034 г.) | Расчетный срок (2044 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Численность населения | чел. | 2257 | 3160 | 3770 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 28,4 | 26,0 | 33,0 |
| 3 | Существующий жилищный фонд | м2 | 64250 | - | - |
| 4 | Убыль жилищного фонда | м2 | - | - | - |
| 5 | Требуемый жилищный фонд, итого | м2 | - | 82160 | 124410 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | м2 | - | 64250 | 82160 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства – всего | м2 | - | 17910 | 42250 |
| 8 | - одноэтажная индивидуальная жилая застройка с приквартирными участками | м2 | - | 17910 | 42250 |
| 9 | Требуемые территории для размещения всего объема нового жилищного строительства: | га | - | 36,92 | 56,95 |
| 10 | - территории для размещения одноэтажной индивидуальной жилой застройки с приквартирными участками | га | - | 36,92 | 56,95 |

Таким образом, жилой фонд на перспективу (2044г.) составит 85127 м2 общей площади, в том числе для расселения населения на первую очередь строительства и расчетный срок в количестве 497и 604 человек потребуется 12922 и 19932 м2 жилого фонда соответственно. Новая жилая застройка будет представлена индивидуальными жилыми домами.

Схемой территориального планирования муниципального образования Усть-Абаканского района Республики Хакасия предлагается:

- строительство жилого микрорайона в северной части аал Сапогов, площадью 10 га;

- строительство жилого микрорайона западнее п. Ташеба, площадью 25 га.

При выборе территорий под новое жилищное строительство проведена комплексная оценка территориальных ресурсов сельсовета: выявлено наличие свободных территорий, пригодных для застройки, проанализированы состояние имеющегося жилищного фонда, возможность и целесообразность уплотнения существующих жилых кварталов.

При выборе площадок для строительства объектов на указанных территориях необходимо проводить детальные инженерно–геологические изыскания.

- 2.8. Социальная инфраструктура

Здравоохранение

Сфера здравоохранения в Сапоговском сельсовете представлена структурным подразделением «Сапоговская амбулатория» ГБУЗ «Усть-Абаканская районная больница», расположенная в аал Сапогов, ул. Советская, 17А, и ФАП на 15 посещений в смену в п. Ташеба ул. Зеленая, 71.

На территории сельского поселения не планируется строительство, реконструкция и ликвидация объектов в области здравоохранения в рамках государственных программ, региональных проектов. Схемой территориального планирования Республики Хакасия размещение на территории Сапоговского сельсовета объектов в области здравоохранения не предусмотрено.

Социальное обслуживание

На территории сельсовета объекты социального обслуживания отсутствуют.

На территории сельского поселения не планируется строительство, реконструкция и ликвидация объектов в области социального обслуживания в рамках государственных программ, региональных проектов. Схемой территориального планирования Республики Хакасия размещение на территории Сапоговского сельсовета объектов в области социального обслуживания не предусмотрено.

Дошкольное, общее и дополнительное образование

На территории Сапоговского сельсовета в аал Сапогов функционирует Бюджетное общеобразовательное учреждение Усть-Абаканского района Республики Хакасия «Сапоговская средняя школа» на 290 мест Школа представляет собой отдельно стоящее двухэтажное здание, фактически посещают 250 учащихся, загруженность составляет 87%.

Так же в п. Ташеба действует Бюджетное общеобразовательное учреждение Усть-Абаканского района Республики Хакасия «Ташебенская начальная школа».

На территории сельсовета функционирует СПДО детский сад «Ручеек» на 66 мест, фактически посещают детский сад 66 ребенка, загруженность составляет 100%.

Дополнительное образование в Сапоговском сельсовете дети получают на базе школы, при которой организованы кружки. Также функционирует школьная библиотека.

Культура и искусство. Молодежная политика

В Сапоговском сельсовете функционирует Сапоговский дом культуры, на 270 мест и библиотека с книжным фондом 3,94 тыс.ед. Так же в п. Ташеба функционирует МКУ «Сапоговский дом культуры», филиал № 2

Мероприятия по работе с молодежью осуществляются на базе образовательного учреждения, клуба.

В соответствии нормативной обеспеченности населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания выполнен расчет потребности населения поселения в данных объектах на перспективу на первую очередь реализации генерального плана (конец 2034 года) запланировано строительство дома культуры на 370 мест.

Физическая культура и массовый спорт

В настоящий момент физкультурно-оздоровительная деятельность в сельсовете проводится при образовательном учреждений. При школе имеется спортзал площадью 250 м2, где проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу.

В наличие имеется хоккейная коробка, детский открытый досуговый центр, стадион при школе.

Благоустройство территории

Зеленые насаждения являются одним из важнейших элементов благоустройства жилой зоны поселения, имеют большое градостроительное значение, способствуя оздоровлению среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума. Зеленые насаждения являются важным фактором архитектурно–планировочной и пространственной организации территории жилой зоны застройки населенных пунктов, придавая ей своеобразие и выразительность.

Озелененные пространства всех групп одновременно выполняют несколько задач. Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга. Главной функцией зеленых насаждений специального назначения является экологическая защита всех видов.

Площадь озелененных территорий общего пользования на расчетный срок рассчитана в соответствии с таблицей 9.2 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*), и принята 12 м2/чел. Исходя из численности населения на расчетный срок, минимальная площадь зеленых насаждений общего пользования в Сапоговском сельсовете составит 4,52 га.

Генеральным планом предлагается разместить:

-	парк в аал Сапогов ул. Советская площадью 0,17 га;

-	парк в аал Сапогов площадью 0,76 га;

-	парк в ал Сапогов площадью 3,03 га;

-	парк в п. Ташеба ул. Зеленая площадью 1,09 га;

-	парк в п. Ташеба ул. Батц площадью 0,04 га;

-	зона отдыха за границей п. Ташеба площадью 99,02 га.

Таблица 2.8.1 – Существующие объекты культурно-бытового обслуживания населения Сапоговского сельсовета

| № п/п | Юридическое название учреждения | Адрес |  | Площадь, м2 | Вместимость |  |  |  |  | Построено по проекту или приспособлен-ное |  | Кол-во этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ед. изм. |  | проектная | фактическая |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СПДО детский сад «Ручеёк» | аал Сапогов, ул. Советская, 1 |  | - | мест |  | 66 | 66 |  | по проекту |  | 1 |
| 2 | МБОУ «Сапоговская СОШ» | аал Сапогов, ул. Майская, 10 |  | - | мест |  | 290 | 250 |  | по проекту |  | 2 |
| 3 | МБОУ «Ташебинская НОШ» и детский сад | п. Ташеба, ул. Зеленая, 42 |  | - | мест |  | - | - |  | - |  | - |
| Объекты и учреждения культуры, искусства и религии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКУ «Сапоговский дом культуры» | аал Сапогов, ул. Майская, 35 |  | - | мест |  | - | 280 |  | - |  | - |
| 2 | МКУ «Сапоговский дом культуры», филиал № 2 | п. Ташеба, ул. Вокзальная, 2а |  | - | мест |  | - | 60 |  | - |  | - |
| 3 | МБУК «Усть-Абаканская ЦБС», филиал № 13 | аал Сапогов, ул. Юбилейная, 1 а |  | - | тыс. ед. хранения |  | - | 9,31 |  | - |  | - |
| 4 | МБУК «Усть-Абаканская ЦБС», филиал № 15 | п. Ташеба, ул. Вокзальная, 2 а |  | - | тыс. ед. хранения |  | - | 7,59 |  | - |  | - |
| Физкультурно–спортивные объекты и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивное поле |  | аал Сапогов, ул. Спортивная | - |  | площадь, м2 | - |  | 8000 |  | - | - |
| 2 | Спортивная (игровая) площадка |  | аал Сапогов, ул. Школьная | - |  | площадь, м2 | - |  | 8000 |  | - | - |
| 3 | Спортивное поле |  | п. Ташеба, ул. Зеленая | - |  | площадь, м2 | - |  | 4000 |  | - | - |
| 4 | Спортивная (игровая) площадка |  | п. Ташеба ул. Вокзальная | - |  | площадь, м2 | - |  | 1500 |  | - | - |
| Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Структурное подразделение «Сапоговская амбулатория» ГБУЗ «Усть-Абаканская районная больница» |  | аал Сапогов, ул. Советская 17А | - |  | посещ. | - |  | - |  | - | - |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт |  | п. Ташеба, ул. Зеленая, 71 | - |  | посещ. | 15 |  | - |  | - | - |
| Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин ИП Арланова Н.С. |  | аал Сапогов ул. Советская, 2 а | - |  | торг. площадь, м2 | - |  | 35,0 |  | - | - |
| 2 | Магазин ИП Лангольф С.А. |  | аал Сапогов, ул. Майская, 33А | - |  | торг. площадь, м2 | - |  | 110,0 |  | - | - |
| 3 | Магазин ИП Данилова Г.П. |  | аал Сапогов, ул. Комсомольская, 11 | - |  | торг. площадь, м2 | - |  | 50,1 |  | - | - |
| 4 | Магазин ИП Данилова Г.П. |  | аал Сапогов, ул. Советская, 20-2 | - |  | торг. площадь, м2 | - |  | 70,1 |  | - | - |
| 5 | Магазин ИП Фирюхин М.В. |  | п. Ташеба, 200м западнее ж/д переезда Черногорские копи | - |  | торг. площадь, м2 | - |  | 55,0 |  | - | - |
| 6 | Магазин ИП Боловцова Л.А. |  | п. Ташеба, ул. Вокзальная, 95 | - |  | торг. площадь, м2 | - |  | 120,0 |  | - | - |
| 7 | Магазин ИП Семенова П.Н. |  | аал Сапогов, ул. Набережная, 01А | - |  | торг. площадь, м2 | - |  | 72,0 |  | - | - |
| 8 | Магазин ИП Васькова А.А. |  | п. Ташеба, ул. Вокзальная, 49 а | - |  | торг. площадь, м2 | - |  | 32,0 |  | - | - |
| 9 | Магазин ИП Суховаткин М.М. |  | п. Ташеба, ул. Вокзальная, 99 | - |  | торг. площадь, м2 | - |  | 37,0 |  | - | - |
| 10 | Закусочная «У Толстяка» |  | 414 км автодороги Енисей | - |  | мест | - |  | - |  | - | - |
| 11 | Кафе «Любимое» |  | п. Ташеба, ул. Вокзальная, 95 | - |  | мест | - |  | - |  | - | - |
| 12 | Закусочная |  | 10 км. автомобильная дорога регионального значения 95-ОП-РЗ-95К-002 Абакан-Ак-Довурак | - |  | мест | - |  | - |  | - | - |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация Усть-Бюрского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия |  | с. Усть-Бюр, ул. Ленина, 54 | - |  | объект | - |  | 1 |  | - | - |

Для каждого населенного пункта Сапоговского сельсовета с учетом перспективной численности населения, нормативной обеспеченности населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания выполнен расчет потребности населения в данных объектах на перспективу.

Планируемые для размещения на территории Сапоговского сельсовета объекты местного значения:

В сфере образования:

- детский сад «Ручеек» (реконструкция) в аал Сапогов ул. Советская;

- детский сад на 120 мест в аал Сапогов, ул. Победы;

- детский сад группа дневного пребывания «Улыбка» (реконструкция) 
(в составе реконструируемой МБОУ «Сапоговская СОШ» корпус № 2) в п. Ташеба ул. Зеленая;

- детский сад на 80 мест в п. Ташеба ул. Школьная;

- школа на 250 мест в аал Сапогов, ул. Победы;

- МБОУ «Сапоговская СОШ» корпус № 1 (реконструкция) в аал Сапогов 
ул. Майская;

- МБОУ «Сапоговская СОШ» корпус № 2 (реконструкция) в п. Ташеба 
ул. Зеленая;

- начальная школа-сад в п. Ташеба ул. Школьная;

- дом детского творчества в п. Ташеба, ул. Школьная.

В сфере здравоохранения:

- аптека в аал Сапогов между ул. Проточная и проезд Центральный.

В сфере культуры, искусства и религии:

- дом культуры на 270 мест в п. Ташеба, ул. Свободы;

- дом культуры на 260 мест в аал Сапогов, ул. Побелы;

- библиотека (в составе проектируемого дома культуры) в аал Сапогов, 
ул. Побелы;

- библиотека (в составе проектируемого дома культуры) в п. Ташеба 
ул. Свободы.

В сфере физической культуры и спорта:

- спортивная площадка в аал Сапогов ул. Комсомольская;

- спортивная площадка в аал Сапогов;

- спотивная площадка в п. Ташеба ул. Новая;

- спортивная площадка в п. Ташеба ул. Школьная;

Предприятия торговли и общественного питания:

- кафе-столовая (в составе существующей АЗС) за границей аал Сапогов;

- кафе в аал Сапогов;

- магазин в аал Сапогов;

- магазин в аал Сапогов, ул.Трудовая;

- магазин в аал Сапогов проезд Вишневый;

- магазин в п. Ташеба ул. Восточная;

- магазин в п. Ташеба ул. Высотная;

- магазин в п. Ташеба ул. Батц;

- магазин в п. Ташеба ул. Пугачева;

- магазин в п. Ташеба ул. Пионерская;

Предприятия и учреждения управления проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи:

- административно-бытовой комплекс в аал Сапогов ул. Ботаническая;

- многофункциональный центр в п. Ташеба, ул. Свободы.

Прочие объекты обслуживания:

- комплекс бытового обслуживания (в составе проектируемого многофункционального центра) в п. Ташеба. ул. Свободы.

Ориентировочное размещение всех объектов соцкультбыта представлено на Основном чертеже генерального плана в соответствии с экспликацией.

## 2.9 Транспортная инфраструктура

Водный транспорт

Объекты водного транспорта на территории сельсовета отсутствуют.

Железнодорожный транспорт

Усть-Абаканский район пересекают две железнодорожные линии, являющиеся основой железнодорожного транспортного каркаса Республики Хакасия: железнодорожная линия Междуреченск–Абакан–Тайшет (электрифицированная однопутная с двухпутными вставками), железнодорожная ветка Ачинск – Абакан (однопутная – неэлектрифицированная), а также тупиковая неэлектрифицированная ветка Ташеба – Черногорские копи (с ответвлениями в направлениях Черногорского угольного разреза, рп. Усть-Абакан, пгт. Пригорск).

Станция Ташеба расположена в п. Ташеба и выполняет грузовые операции: погрузка угля, погрузка и выгрузка разных грузов.

В сельсовете имеется железнодорожный переезд «подъезд к п. Сахарный».

Схемой территориального планирования муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия предлагается:

-	усиление роли Ташебинского транспортного узла, развитие транспортно-логистического центра на базе железнодорожной станции Ташеба.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения предлагается:

-	Междуреченск-Тайшет, комплексная реконструкция участка, включающая строительство вторых железнодорожных путей общего пользования протяженностью 953 км.

Автомобильный транспорт

Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения

Автомобильные дороги являются составной частью транспортной инфраструктуры сельсовета. Они связывают территорию сельсовета с соседними территориями. По ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

По территории Сапоговского сельсовета проходят автомобильные дороги:

1 Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Республики Хакасия Усть-Абакан – Чарков – Ербинская. Протяженность дороги по территории данного сельсовета - с км 14+810 до км 28+940.

2.1 Основные технические характеристики: - техническая категория – III; - тип покрытия проезжей части – асфальтобетон; - ширина земляного полотна – 12-14 м; - ширина проезжей части – 7 м; - среднесуточная интенсивность движения – 280 ед.

2.2 Характеристики искусственных сооружений:

Железнодорожный переезд в одном уровне с железной дорогой – Ташеба – Черногорские Копи: - количество путей – 2; - угол пересечения – 90 град.; - ширина проезжей части – 7.50 м.; - настил переезда – резина, - техническое состояние – удовлетворительное.

Водопропускные трубы:

| № п/п | Местоположение | Тип основного препятствия | Длина тела трубы (м) | Материал тела трубы | Сечение отверстия, кол-во очков. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | км 15+426 | периодический водоток | 25.22 | железобетон | круглое D – 1.2 м, 1 очко | удовлетво рительное |

2.2 Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Республики Хакасия Подъезд к п. Сахарный. Протяженность дороги - 1.740 км.

2.2.1 Основные технические характеристики:

- техническая категория – III;

- тип покрытия проезжей части – асфальтобетон;

- ширина земляного полотна – 10.0-11.90 м;

- ширина проезжей части – 6 м;

- среднесуточная интенсивность движения – 180 ед.

2.2.2 Характеристики искусственных сооружений:

Железнодорожный переезд в одном уровне с железной дорогой – Абакан – Междуреченск:

- количество путей – 2;

- угол пересечения – 90 град.;

- ширина проезжей части – до переезда 6.80 м, после переезда 7.30;

- настил переезда – резина,

- техническое состояние – удовлетворительное.

2.3 Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Республики Хакасия Подъезд к с. Солнечный. Протяженность дороги по территории данного сельсовета - с км 0+000 до км 1+000.

2.3.1 Основные технические характеристики:

- техническая категория – III;

- тип покрытия проезжей части – асфальтобетон;

- ширина земляного полотна – 12.0-14.9 м;

- ширина проезжей части – 7 м;

- среднесуточная интенсивность движения – 450 ед.

2.3.2 Характеристики искусственных сооружений:

Водопропускные трубы:

| № п/п | Местоположение | Тип основного препятствия | Длина тела трубы (м) | Материал тела трубы | Сечение отверстия, кол-во очков. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | км 0+372 | периодический водоток | 9,1 | железобетон | круглое D – 1.4м, 2 очка | удовлетво рительное |

2.4 Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Республики Хакасия Подъезд к а. Сапогов. Протяженность дороги - 4,060 км.

2.4.1 Основные технические характеристики:

- техническая категория – III;

- тип покрытия проезжей части – асфальтобетон;

- ширина земляного полотна – 12.0-14.9 м;

- ширина проезжей части – 6.50 м;

- среднесуточная интенсивность движения – 650 ед.

2.4.2 Характеристики искусственных сооружений:

Водопропускные трубы:

| № п/п | Местоположение | Тип основного препятствия | Длина тела трубы (м) | Материал тела трубы | Сечение отверстия, кол-во очков. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | км 0+102 | периодический водоток | 10,50 | железобетон | круглое D – 1.0м, 1 очко | удовлетво рительное |
| 2 | км 0+729 | периодический водоток | 10,00 | железобетон | круглое D – 1.4м, 2 очка | удовлетво рительное |
| 3 | км 2+108 | периодический водоток | 10,05 | железобетон | круглое D – 1.60м, 1 очко | удовлетво рительное |
| 4 | км 3+214 | периодический водоток | 10,35 | железобетон | прямоугольное 2x2, 1 очко | удовлетво рительное |

2.5 Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Республики Хакасия Абакан – Ак-Довурак. Протяженность дороги по территории данного сельсовета - с км 10+750 до км 20+350.

2.5.1 Основные технические характеристики:

- техническая категория – III;

- тип покрытия проезжей части – асфальтобетон;

- ширина земляного полотна – 12.0-14.9 м;

- ширина проезжей части – 7.0 м;

- среднесуточная интенсивность движения – 950 ед.

2.5.2 Характеристики искусственных сооружений:

Водопропускные трубы:

| № п/п | Местоположение | Тип основного препятствия | Длина тела трубы (м) | Материал тела трубы | Сечение отверстия, кол-во очков. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | км 10+960 | периодический водоток | 10,50 | железобетон | круглое D – 1.2м, 1 очко | удовлетво рительное |
| 2 | км 13+947 | периодический водоток | 16,70 | железобетон | круглое D – 1.0м, 1 очко | удовлетво рительное |
| 3 | км 20+315 | периодический водоток | 20,65 | железобетон | круглое D – 1.0м, 2 очка | удовлетво рительное |

Строительство и реконструкция вышеуказанных автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений не планируется.

Схемой территориального планирования муниципального образования Усть-Абаканского района Республики Хакасия предлагается:

-	реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения 95-ОП-РЗ-95К-002 Абакан – Ак-Довурак (с последующим ее включением в сеть автомобильных дорог федерального значения);

-	капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 95-ОП-МЗ-95Н-702 Усть-Абакан – Чарков – Ербинская;

-	капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 95-ОП-МЗ-95Н-716 Подъезд к п. Сахарный.

Автомобильный транспорт

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

Транспортно-экономические связи сельсовета осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. В населенных пунктах внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный, ведомственный транспорт, пешеходное сообщения.

Перевозка технических грузов (угля, дров) осуществляется частным автотранспортом по автомобильной дороге общего пользования регионального значения 95-ОП-РЗ-95К-002 Абакан – Ак-Довурак.

Транспортное сообщение Сапоговского сельсовета обеспечено следующими межмуниципальными маршрутами:

1) № 101 «г. Абакан – аал Сапогов»

Путь следования:

- в прямом направлении: г. Абакан – ул. Т. Шевченко, ул. Ленина, ул. Маршала Жукова, ул. Пушкина, ул. Мира, ул. Аскизская, с. Чапаево – ул. Рублева, аал Сапогов – ул. Советская.

- в обратном направлении: аал Сапогов – ул. Советская, с. Чапаево – ул. Рублева, г. Абакан – ул. Аскизская, ул. Мира, ул. Пушкина, ул. Т. Шевченко.

Общая протяженность маршрута: г. Абакан – аал Сапогов – 30 км.

2) № 101 МТ «г. Абакан (ост. «Дачная») – аал Сапогов»;

Путь следования:

- в прямом направлении: г. Абакан – ул. Пушкина, ул. Мира, ул. Аскизская, с. Чапаево – ул. Рублева.

- в обратном направлении: с. Чапаево – ул. Рублева, г. Абакан – ул. Аскизская, ул. Мира, ул. Пушкина.

Автодороги: «Абакан – Ак-Довурак», «Подъезд к аалу Сапогов».

Общая протяженность маршрута: г. Абакан – аал Сапогов – 30 км.

3) № 111 «г. Абакан – п. Имени Ильича».

Путь следования:

- в прямом направлении: г. Абакан – ул. Т. Шевченко, ул. Ленина, ул. Маршала Жукова, ул. Пушкина, ул. Мира, ул. Аскизская, с. Ташеба, ост. п. Сахарный, ост. ж/д Казармы, ост. п. Тигей, п. Оросительный, п. Имени Ильича – ул. Центральная.

- в обратном направлении: п. Имени Ильича – ул. Центральная, п. Оросительный, ост. п. Тигей, ост. ж/д Казармы, ост. п. Сахарный, с. Ташеба, г. Абакан – ул. Аскизская, ул. Мира, ул. Пушкина, ул. Т. Шевченко.

Общая протяженность маршрута: г. Абакан – п. Имени Ильича – 47 км.

Планируемый маршрут на 2025 год:

№ 100-а «п. Ташеба - г. Абакан (АВ)».

Путь следования:

- в прямом направлении: п. Ташеба – а/д «Усть-Абакан – Чарков – Ербинская»; а/д Р-257 «Енисей»; г. Абакан – ул. Советская, ул. Пушкина, ул. Тараса Шевченко.

- в обратном направлении: г. Абакан – ул. Тараса Шевченко, ул. Пушкина, ул. Советская; а/д Р-257 «Енисей»; п. Ташеба – а/д «Усть-Абакан – Чарков – Ербинская».

Общая протяженность маршрута: 13 км.

Программ развития транспортной инфраструктуры на территории сельсоветов нет.

Планируется реконструкция участка автомобильной дороги Усть-Абакан-Чарков-Ербинская км 72+200 - км 92+000.

Хранение легковых автомобилей индивидуального пользования осуществляется на приусадебных участках владельцев индивидуальных жилых домов. Хранение и обслуживание грузовых автомашин осуществляется в гаражах и на открытых площадках предприятий. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной и лесозаготовительной техникой.

На территории сельсовета находится четыре частных АЗС.

Схемой территориального планирования муниципального образования Усть-Абаканского района Республики Хакасия предлагается:

-	капитальный ремонт моста через канал, км 4+419 на автомобильную дорогу общего пользования межмуниципального значения 95-ОП-МЗ-95Н-702 Усть-Абакан- Чарков-Ербинская.

Генеральным планом предусмотрено строительство:

-	станция технического обслуживания (в составе существующей АЗС) за границей аал Сапогов;

-	станция автозаправочная расположенная в Сапоговском сельсовете площадью 2,21 га;

-	станция автозаправочная расположенная в Сапоговском сельсовете площадью 1,64 га;

-	объект придорожного сервиса в аал Сапогов площадью 2,00 га;

-	объект придорожного сервиса расположенный в Споговском сельсовете площадью 6,97 га;

-	мостовое сооружение в п. Ташеба.

Трубопроводный транспорт

Объекты трубопроводного транспорта на территории Сапоговского сельсовета отсутствуют.

Улично-дорожная сеть

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог, предназначенных не для скоростного движения. Протяженность автомобильных дорог местного значения – 55356 метров. Содержание автомобильных дорог местного значения осуществляется администрацией за счет местного бюджета.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения находящиеся в собственности муниципального образования Сапоговский сельсовет приведен в таблице 2.9.1.

Таблица 2.9.1 – Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения находящиеся в собственности муниципального образования Сапоговский сельсовет

| № п/п | Наименование дороги | Протяженность, км | Наименование и реквизиты нормативного правового акта об утверждении перечня |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | аал Сапогов, ул. Степная | 1,5 (асфальт) | Постановление № 91-п |
| 2 | аал Сапогов, ул. Советская | 1,0 (асфальт) | Постановление № 91-п |
| 3 | аал Сапогов, ул. Майская | 0,8(асфальт) | Постановление № 91-п |
| 4 | аал Сапогов, ул. Юбилейная | 0,8 (асфальт) | Постановление № 91-п |
| 5 | аал Сапогов, ул. Пушкина | 0,8 (асфальт) | Постановление № 91-п |
| 6 | аал Сапогов, ул. Набережная | 1,0 (асфальт) | Постановление № 91-п |
| 7 | аал Сапогов, ул. Комсомольская | 1,0 (асфальт) | Постановление № 91-п |
| 8 | аал Сапогов, ул. Островная | 1,3 (грунт) | Постановление № 91-п |
| 9 | аал Сапогов, ул. Солнечная | 0,6 (грунт) | Постановление № 91-п |
| 10 | аал Сапогов, ул. Строительная | 0,2 (гравий) | Постановление № 91-п |
| 11 | аал Сапогов, ул. Трудовая | 0,5 (гравий) | Постановление № 91-п |
| 12 | аал Сапогов, ул. Луговая | 0,4 (грунт) | Постановление № 91-п |
| 13 | аал Сапогов, ул. Комсомольская (продолжение) | 0,4 (грунт) | Распоряжение № 41-р |
| 14 | аал Сапогов, ул. Весенняя | 0,57 (грунт) | Распоряжение № 41-р |
| 15 | аал Сапогов, ул. Молодёжная | 0,3 (грунт) | Распоряжение № 41-р |
| 16 | аал Сапогов, ул. Победы | 0,3 (грунт) | Распоряжение № 41-р |
| 17 | аал Сапогов, ул. Заречная | 0,7 (грунт) | Распоряжение № 41-р |
| 18 | аал Сапогов, ул. Спортивная | 0,3 (грунт) | Распоряжение № 41-р |
| 19 | аал Сапогов, ул. Береговая | 0,35 (грунт) | Распоряжение № 41-р |
| 20 | аал Сапогов, ул. Болотная | 0,2 (грунт) | Распоряжение № 41-р |
| 21 | аал Сапогов, переулок Угловой | 0,88 (грунт) | Постановление № 148/1-п от 12.07.2016 |
| 22 | аал Сапогов, ул. Ботаническая | 0,698 (грунт) | Постановление № 148/1-п от 12.07.2016 |
| 23 | аал Сапогов, проезд Вишневый | 0,256 (грунт) | Постановление № 148/1-п от 12.07.2016 |
| 24 | аал Сапогов, ул. Свободы | 0,671 (грунт) | Постановление № 148/1-п от 12.07.2016 |
| 25 | аал Сапогов, ул. Дружбы | 0,17 (грунт) | Постановление № 148/1-п от 12.07.2016 |
| 26 | аал Сапогов, ул. Ручейная | 0,354 (грунт) | Постановление № 148/1-п от 12.07.2016 |
| 27 | аал Сапогов, проезд Центральный | 1,117 (грунт) | Постановление № 148/1-п от 12.07.2016 |
| 28 | аал Сапогов, ул. Проточная | 0,25 (грунт) | Постановление № 148/1-п от 12.07.2016 |
| 29 | аал Сапогов, ул. Саражакова | 0,38 (грунт) | Постановление № 148/1-п от 12.07.2016 |
| 30 | аал Сапогов, ул. Героев | 0,5 (грунт) | Постановление № 148/1-п от 12.07.2016 |
| 31 | аал Сапогов, ул. Шандакова | 0,5 (грунт) | Постановление № 148/1-п от 12.07.2016 |
| 32 | аал Сапогов, ул. Рублёва | 0,24 (грунт) | Постановление № 148/1-п от 12.07.2016 |
| 33 | аал Сапогов, пер. Западный | 0,3 (грунт) | Постановление № 148/1-п от 12.07.2016 |
| 34 | аал Сапогов, пер. Северный | 0,4 (грунт) | Постановление № 148/1-п от 12.07.2016 |
| 35 | аал Сапогов, пер. Восточный | 0,22 (грунт) | Постановление № 148/1-п от 12.07.2016 |
| 36 | аал Сапогов, пер. Озёрный | 0,9 (грунт) | Постановление № 148/1-п от 12.07.2016 |
| 37 | п. Ташеба, ул. Вокзальная | 0,5 (асфальт) | Постановление № 91-п |
| 38 | п. Ташеба, ул. Зеленая | 1,0 (грунт) | Постановление № 91-п |
| 39 | п. Ташеба, пер Черногорский | 0,4 (грунт) | Постановление № 91-п |
| 40 | п. Ташеба, ул. Абаканская | 1,0 (асфальт) | Постановление № 91-п |
| 41 | п. Ташеба, ул. Подгорная | 0,4 (грунт) | Постановление № 91-п |
| 42 | п. Ташеба, ул. Солнечная | 0,8 (грунт) | Постановление № 91-п |
| 43 | п. Ташеба, ул. Центральная | 0,87 (грунт) | Распоряжение № 41-р |
| 44 | п. Ташеба, ул. Сахарная | 0,6 (грунт) | Распоряжение № 41-р |
| 45 | п. Ташеба, ул. Линейная | 0,35 (грунт) | Распоряжение № 41-р |
| 46 | п. Ташеба, ул. Южная | 0,57 (грунт) | Распоряжение № 41-р |
| 47 | п. Ташеба, ул. Парковая | 0,4 (грунт) | Распоряжение № 41-р |
| 48 | п. Ташеба, ул. Мира | 0,4 (грунт) | Распоряжение № 41-р |
| 49 | п. Ташеба, ул. Новая | 1,9 (грунт) | Распоряжение № 41-р |
| 50 | п. Ташеба, ул. Курганная | 0,2 (грунт) | Распоряжение № 41-р |
| 51 | п. Ташеба, ул. Архитектурная | 0,2 (грунт) | Распоряжение № 41-р |
| 52 | п. Ташеба, ул. Генерала Лебедя | 0,3 (грунт) | Распоряжение № 41-р |
| 53 | п. Ташеба, ул. Тихая | 0,1 (грунт) | Распоряжение № 41-р |
| 54 | п. Ташеба, пер Полевой | 0,25 (грунт) | Распоряжение № 41-р |
| 55 | п. Ташеба, пер Конечный | 0,4 (грунт) | Распоряжение № 41-р |
| 56 | п. Ташеба, ул. Западная | 0,267 (грунт) | Постановление № 35/1-п от 26.02.2016 |
| 57 | п. Ташеба, ул. Школьная | 2,26 (грунт) | Постановление № 35/1-п от 26.02.2016 |
| 58 | п. Ташеба, ул. Курская | 1,043 (грунт) | Постановление № 35/1-п от 26.02.2016 |
| 59 | п. Ташеба, ул. Центральная пл. | 1,968 (грунт) | Постановление № 35/1-п от 26.02.2016 |
| 60 | п. Ташеба, ул. Южная Два | 1,957 (грунт) | Постановление № 35/1-п от 26.02.2016 |
| 61 | п. Ташеба, ул. 70 лет Победы | 1,881 (грунт) | Постановление № 35/1-п от 26.02.2016 |
| 62 | п. Ташеба, ул. Первая Абаканская | 0,423 (грунт) | Постановление № 35/1-п от 26.02.2016 |
| 63 | п. Ташеба, ул. Сентябрьская | 0,431 (грунт) | Постановление № 35/1-п от 26.02.2016 |
| 64 | п. Ташеба, ул. Курганская | 0,976 (грунт) | Постановление № 35/1-п от 26.02.2016 |
| 65 | п. Ташеба, ул. Транспортная | 0,172 (грунт) | Постановление № 35/1-п от 26.02.2016 |
| 66 | п. Ташеба, ул. Пионерская | 0,4 (грунт) | Постановление № 35/1-п от 26.02.2016 |
| 67 | п. Ташеба, ул. Высотная | 0,763 (грунт) | Постановление № 35/1-п от 26.02.2016 |
| 68 | п. Ташеба, ул. Доможаковская | 0,76 (грунт) | Постановление № 35/1-п от 26.02.2016 |
| 69 | п. Ташеба, ул. Катанова | 0,762 (грунт) | Постановление № 35/1-п от 26.02.2016 |
| 70 | п. Ташеба, ул. Славная | 0,764 (грунт) | Постановление № 35/1-п от 26.02.2016 |
| 71 | п. Ташеба, ул. Северная | 0,761 (грунт) | Постановление № 35/1-п от 26.02.2016 |
| 72 | п. Ташеба, ул. Батц | 0,763 (грунт) | Постановление № 35/1-п от 26.02.2016 |
| 73 | п. Ташеба, ул. Рябиновая | 0,762 (грунт) | Постановление № 35/1-п от 26.02.2016 |
| 74 | п. Ташеба, ул. Пугачева | 0,59 (грунт) | Постановление № 35/1-п от 26.02.2016 |
| 75 | п. Ташеба, ул. Свободы | 0,723 (грунт) | Постановление № 35/1-п от 26.02.2016 |
| 76 | п. Ташеба, ул. Вишневая | 0,732 (грунт) | Постановление № 35/1-п от 26.02.2016 |
| 77 | п. Ташеба, ул. Островского | 0,732 (грунт) | Постановление № 35/1-п от 26.02.2016 |
| 78 | п. Ташеба, ул. Солнечная грань | 0,732 (грунт) | Постановление № 35/1-п от 26.02.2016 |
| 79 | п. Ташеба, ул. Трудовая | 0,732 (грунт) | Постановление № 35/1-п от 26.02.2016 |
| 80 | п. Ташеба, ул. Юбилейная | 0,737 (грунт) | Постановление № 35/1-п от 26.02.2016 |
| 81 | п. Ташеба, ул. Восточная | 0,332 (грунт) | Постановление № 35/1-п от 26.02.2016 |
| 82 | п. Ташеба, ул. Андреевская | 0,73 (грунт) | Постановление № 35/1-п от 26.02.2016 |
| 83 | п. Ташеба, ул. Проезд Северный | 0,919 (грунт) | Постановление № 35/1-п от 26.02.2016 |
| 84 | п. Ташеба, ул. Владимирская | 0,72 (грунт) | Постановление № 35/1-п от 26.02.2016 |
| 85 | п. Сахарный | 0,8 (грунт) | Постановление № 91-п |
| 86 | аал Сапогов, переулок Центральный | 0,7 (грунт) | Решение Совета депутатов от 21.12.2018 № 129 |
| 87 | аал Сапогов, переулок Мостовой | 0,3 (грунт) | Решение Совета депутатов от 21.12.2018 № 129 |
| 88 | аал Сапогов, переулок Тупиковый | 0,2 (грунт) | Решение Совета депутатов от 21.12.2018 № 129 |
| 89 | аал Сапогов, переулок Большой | 0,7 (грунт) | Решение Совета депутатов от 21.12.2018 № 129 |
| 90 | аал Сапогов, переулок Болотный | 0,5 (грунт) | Решение Совета депутатов от 21.12.2018 № 129 |
| 91 | п. Ташеба, переулок придорожный | 0,25 (грунт) | Решение Совета депутатов от 21.12.2018 № 129 |
| 92 | п. Ташеба, переулок Почтовый | 0,2 (грунт) | Решение Совета депутатов от 21.12.2018 № 129 |
| 93 | п. Ташеба, переулок Железнодорожный | 0,15 (грунт) | Решение Совета депутатов от 21.12.2018 № 129 |
| 94 | п. Ташеба, станция Урожайная | 0 | Решение Совета депутатов от 21.12.2018 № 129 |
| 95 | п. Ташеба, постанция Абакан-районная | 0,17 (грунт) | Решение Совета депутатов от 21.12.2018 № 129 |
| 96 | п. Ташеба, станция Красное озеро | 0,65 (грунт) | Решение Совета депутатов от 21.12.2018 № 129 |
|  | Общая протяженность | 60,908 |  |

В соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 г. № 793» представлена следующая классификация улиц:

Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта:

-	улица в жилой застройке.

Генеральным планом предлагается запроектировать автомобильную дорогу местного значения протяженностью 0,80 км.

Общественный пассажирский транспорт

По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия (Письмо №180-4067-МЕ от 05.09.2024), в настоящее время транспортное сообщение Усть-Бюрского сельсовета обеспечено межмуниципальным маршрутом: № 503-а «г. Сорск – г. Абакан»

Путь следования данного маршрута:

- в прямом направлении: г. Сорск – ул. Кирова, ул. 50 лет Октября, ст. Ербинская – ул. Боградская, ул. Вокзальная, п. Усть-Бюр – ул. Тракторная, аал Чарков – ул. Ленина, аал Бейка, аал Ах-хол – ул. Центральная, жд. ст. Капчалы – ул. Мира, ул. Центральная, с. Весеннее – ул. Мира, г. Абакан – ул. Советская, ул. Некрасова, ул. Пушкина, ул. Тараса Шевченко.

- в обратном направлении: г. Абакан – ул. Тараса Шевченко, ул. Ленина, ул. Жукова, Пушкина, ул. Некрасова, ул. Советская, с. Весеннее – ул. Мира, жд. ст. Капчалы – ул. Центральная, ул. Мира, аал Ах-хол – ул. Центральная, аал Бейка, аал Чарков – ул. Ленина, п. Усть-Бюр – ул. Тракторная, ст. Ербинская – ул. Вокзальная, ул. Боградская, г. Сорск – ул. 50 лет Октября, ул. Кирова.

Общая протяженность маршрута: г. Сорск – г. Абакан – 193 км.

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

Транспортно-экономические связи сельсовета осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. В населенных пунктах внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный, ведомственный транспорт, пешеходное сообщения.

Перевозка технических грузов (угля, дров) осуществляется частным автотранспортом по автомобильной дороге общего пользования регионального значения 95-ОП-РЗ-95К-002 Абакан – Ак-Довурак.

Пассажирские перевозки на территории поселения осуществляют два частных предпринимателя из г. Абакан. Периодичность движения транспорта составляет 
30 минут. Три раза в день ходит муниципальный автобус для льготной категории населения.

Информацию о работе межмуниципального общественного транспорта, обеспечивающего транспортную доступность сельсовета, по данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия осуществляют:

-	№ 101 «г. Абакан – аал Сапогов». Перевозки по регулируемым тарифам с предоставлением льгот отдельным категориям граждан выполняются автобусом марки ПАЗ-32054 (общая вместимость – 42) по понедельникам, вторникам, средам и пятницам. Остановочные пункты: г. Абакан, ост. Красный Абакан, д. Чапаево, аал Сапогов;

-	№ 101 МТ «г. Абакан – аал Сапогов». Перевозки по нерегулируемым тарифам выполняются 3 автобусами малого класса (2 автобуса общей вместимости не менее 42 мест, 1 автобус общей вместимости не менее 12 мест) ежедневно. Остановочные пункты: г. Абакан, ост. Красный Абакан, д. Чапаево, аал Сапогов.

Мероприятий по развитию общественного пассажирского транспорта на территории Усть-Бюрского сельсовета не предусмотрено.

Объекты транспортной инфраструктуры

Хранение легковых автомобилей индивидуального пользования осуществляется на приусадебных участках владельцев индивидуальных жилых домов. Хранение и обслуживание грузовых автомашин осуществляется в гаражах и на открытых площадках предприятий. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной и лесозаготовительной техникой.

На территории сельсовета находится четыре частных АЗС.

Схемой территориального планирования муниципального образования Усть-Абаканского района Республики Хакасия предлагается:

-	капитальный ремонт моста через канал, км 4+419 на автомобильную дорогу общего пользования межмуниципального значения 95-ОП-МЗ-95Н-702 Усть-Абакан- Чарков-Ербинская.

Генеральным планом предусмотрено строительство:

-	станция технического обслуживания (в составе существующей АЗС) за границей аал Сапогов;

-	станция автозаправочная расположенная в Сапоговском сельсовете площадью 2,21 га;

-	станция автозаправочная расположенная в Сапоговском сельсовете площадью 1,64 га;

-	объект придорожного сервиса в аал Сапогов площадью 2,00 га;

-	объект придорожного сервиса расположенный в Споговском сельсовете площадью 6,97 га;

-	мостовое сооружение в п. Ташеба.

Инженерная подготовка и защита территории

Инженерная подготовка территории представляет собой комплекс мероприятий по изменению и улучшению природных условий и исключению воздействия физико–геологических процессов. В соответствии с этим основными задачами инженерной подготовки являются создание условий для полноценного и эффективного градостроительного использования неудобных и непригодных территорий с отрицательными природными факторами, обеспечение стабильности поверхности земли, зданий и сооружений на участках, подверженных физико–геологическим процессам.

Исходя из гидрогеологических условий рассматриваемой территории, при ее градостроительном освоении возникает необходимость проведения следующих мероприятий по инженерной подготовке территории:

- Организация, очистка поверхностного стока.

- Благоустройство водоемов и водотоков;

Организация, очистка поверхностного стока

Основной задачей организации поверхностного стока является накопление и удаление поверхностных вод с территории населенных пунктов: защита территории от подтопления поверхностными водами, притекающими с верховых участков, обеспечение надлежащих условий для эксплуатации территории, наземных и подземных сооружений.

Без учета градостроительных особенностей инженерной подготовки, невозможно обеспечить нормальные условия для размещения объектов застройки и развития территории сельсовета.

На территории Сапоговского сельсовета расположено гидротехническое сооружение, представленные в таблице 3.2.7.1.

Таблица 3.2.7.1 – Гидротехническое сооружение

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Наименование эксплуатирующей организации | Категория объекта | Класс объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дамба канала «Восточная ветка» Абаканской ОС на р. Абакан. Аал Сапогов- д. Чапаево | район аал Сапогов – д. Чапаево | ФГБУ «Управление «Хакасмелиоводхоз» 655017, РХ, г. Абакан ул. Вяткина, 39, а\я 200 8(3902) 35-80-28, 35-77-83 | ГОО | 4 |

На данный момент ливневая канализация на территории Сапоговского сельсовета отсутствует.

Благоустройство водоемов и водотоков

В качестве благоустройства водных акваторий рекомендуется проводить:

- расчистку водоемов от загрязненных донных отложений до глубины не менее 1,5 метров;

- работы по формированию дна;

- противоэрозионные мероприятия;

- рекультивацию и благоустройство береговых линий;

- восстановление экосистем водоемов путем заселения гидробионтами.

Во избежание утраты рекреационных и ландшафтообразующих функций водоемов и водотоков необходимо осуществлять постоянный контроль над их санитарным состоянием, качеством воды, защищать их от природного и антропогенного загрязнения.

## 2.10. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Водоснабжение муниципального образования Сапоговский сельсовет на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из частных скважин.

Подача воды для населения в Сапоговский сельсовет не осуществляется.

На территориях аал Сапогов в МБДОУ детский сад «Ручеек» и МБОУ «Сапоговская СОШ» и в п. Ташеба МБОУ «Ташебинская НОШ» имеются собственные источники централизованного водоснабжения, используемые в хозяйственно-бытовых целях.

Водоснабжение жителей п. Сахарный осуществляется через водозабор. Водозабор введен в эксплуатацию в 1990 г.

В 2011 году в связи с предстоящим завершением строительства домов для переселения жителей п. Сахарный из аварийного и ветхого жилья водозабор будет демонтирован.

Проектные решения

Суммарные суточные расходы воды по сельсовету приняты в соответствии со СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*(Изменения № 4) (таблица 2.10.1).

В связи с отсутствием информации по существующему водопотреблению и возможности анализа данных показателей в разрезе населенных пунктов сельсовета, расчеты по водопотреблению выполнены по укрупненным показателям на территорию сельсовета.

Таблица 2.10.1 – При проектировании систем водоснабжения населенных пунктов удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения (на одного жителя)

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное, (за год), л/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 140-190 |
| 2 | То же, с централизованным горячим водоснабжением | 195-220 |

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели принят 1,3. Данный коэффициент определяет максимальные суточные расходы воды.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-15% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенных пунктов.

Среднесуточные и максимальные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения представлены в таблице 2.10.2.

Таблица 2.10.2 – Суммарные суточные расходы воды по Сапоговскому сельсовету

| № п/п | Характеристики | Ед. изм. | I-ая очередь (2034 г.) |  | Расчетный срок (2044г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднесу-точный расход | Максималь-ный расход воды в сутки | Среднесу-точный расход | Максималь-ный расход воды в сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водопотребление, всего | тыс.м3 | 0,88 | 1,14 | 1,03 | 1,35 |
| 1.1 | Хозяйственно-питьевые нужды | тыс.м3 | 0,70 | 0,91 | 0,83 | 1,08 |
| 1.2 | Производственные нужды | тыс.м3 | 0,11 | 0,14 | 0,12 | 0,16 |
| 1.3 | Неучтенные расходы | тыс.м3 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,11 |

Расходы воды на пожаротушение принимаются в соответствии СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (Изменение № 4), Федеральным законом от 11.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и с таблицей 1 СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

Расчетное количество одновременных пожаров – 1. Расход воды на один наружный пожар составляет 10 л/сек., на один внутренний пожар – 5 л/сек. Продолжительность пожара составляет 3 часа. Следовательно, расход воды на тушение пожаров на первую очередь и расчетный срок по сельсовету составит 169,65 куб. м/сут.

Трехчасовой пожарный запас воды должен храниться в резервуарах чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса. Пополнение пожарных запасов производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сутки в зависимости от местных условий. Следовательно, расходы воды на поливку на I-ую очередь (2028 г.) составят 158,00 куб. м/сут., на расчетный срок (2038 г.) – 188,50 куб. м/сут.

В соответствии с СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен быть:

- для одноэтажной застройки – 10 м;

- для двухэтажной застройки – 14 м.

В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, допускается принимать равным 3 м, при этом должна обеспечиваться подача воды в емкости для хранения.

Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Согласно Проекта планировки территории в районе аала Сапогов, Усть-Абаканского района, Республики Хакасия водоснабжение предусматривается от единой сети для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Схемой территориального планирования муниципального образования Усть-Абаканского района Республики Хакасия предлагается:

-	реконструкция инженерного оборудования (локальные системы водоснабжения)

Генеральным планом предусмотрено строительство:

-	водопроводные очистные сооружения местного значения за границей аал Сапогов площадью 0,22 га;

-	водопроводные очистные сооружения местного значения в аал Сапогов площадью 0,38 га;

-	артезианская скважина местного значения (в составе проектируемого водопроводного очистного сооружения местного значения) за границей аал Сапогов;

-	артезианская скважина местного значения (в составе проектируемого водопроводного очистного сооружения местного значения) в аал Сапогов;

-	водонапорная башня местного значения (в составе проектируемого водопроводного очистного сооружения местного значения) за границей аал Сапогов;

-	водонапорная башня местного значения (в составе проектируемого водопроводного очистного сооружения местного значения) в аал Сапогов;

-	резервуар местного значения (в составе проектируемого водопроводного очистного сооружения местного значения) в аал Сапогов;

-	водопроводные очистные сооружения в п. Ташеба площадью 0,09 га;

-	артезианская скважина местного значения (в составе проектируемого водопроводного очистного сооружения местного значения) в п. Ташеба;

-	водонапорная башня местного значения (в составе проектируемого водопроводного очистного сооружения местного значения) в п. Ташеба;

-	резервуар местного значения (в составе проектируемого водопроводного очистного сооружения местного значения) в п. Ташеба;

-	водопровод местного значения в аал Сапогов и п. Ташеба протяженностью 54,33 км.

Водоотведение (канализация)

В настоящее время в Сапоговском сельсовете отсутствуют сети и системы централизованного водоотведения. Удаление сточных вод происходит в придомовые выгребные ямы, либо на рельеф местности. Вывоз нечистот производится специальным автотранспортом на очистные сооружения ГУП «Хакресводоканал».

Проектные решения

Суммарные суточные объемы стоков по сельсовету представлены в таблице 2.10.3.

Таблица 2.10.3 – Суммарные суточные объемы сточных вод по Сапоговскому сельсовету

| № п/п | Наименование объектов водоотведения | 1-я очередь (2034 г.) Тыс. куб. м/сутки | Расчетный срок (2044 г.) Тыс. куб. м/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Население | 0,91 | 1,08 |
| 2 | Производство | 0,14 | 0,16 |
| 3 | Неучтенные расходы | 0,09 | 0,11 |
| 4 | Итого: | 1,14 | 1,35 |

Схемой территориального планирования муниципального образования Усть-Абаканского района Республики Хакасия предлагается:

-	реконструкция инженерного оборудования (локальные системы водоотведения).

Генеральным планом предусмотрено размещение:

-	очистные сооружения (КОС) местного значения за границей 
аал Сапогов площадью 0,13 га;

-	канализационная насосная станция (КНС) местного значения за границей аал Сапогов;

-	канализация напорная местного значения в аал Сапогов протяженностью 20,25 км.

Теплоснабжение

Теплоснабжение муниципального образования Сапоговский сельсовет осуществляется: в бюджетных учреждениях за счёт собственных малых котельных. Население имеет собственное печное отопление.

Источники теплоснабжения – 3-х котельных, расположенных при бюджетных учреждениях СДК, администрации и клуба п. Ташеба.

Основным видом топлива на котельных является твёрдое топливо, резервное топливо - дрова.

Схема теплоснабжения открытая.

В настоящее время теплоснабжение зданий администрации муниципального образования Сапоговский сельсовет осуществляется в основном от котельных: СДК, администрации, клуба п. Ташеба.

Электроснабжение

Передачу и распределение электрической энергии осуществляют ООО «Межрайонные Электроснабжение Сапоговского сельсовета осуществляется от ПС № 27 энергосистемы. ОАО «МРСК Сибири» отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 10 и 0,4 кВ.

Техническое состояние источников электроэнергии – удовлетворительное.

Функции энергосбыта на территории МО осуществляет «ОАО Хакасэнергосбыт».

Проектные решения

Электрические нагрузки жилищно–коммунального сектора на перспективу определены в соответствии с учетом РД 34.20.185–94 по укрупненным показателям коммунально–бытового электропотребления на одного жителя с учетом принятой настоящим генеральным планом численностью населения сельсовета по этапам строительства.

Укрупненные показатели электропотребления предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально–бытового обслуживания, объектами сельскохозяйственного производства, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Для Сапоговского сельсовета приняты следующие укрупненные показатели электропотребления на коммунально–бытовые нужды: для домов, не оборудованных стационарными электроплитами – 950 кВт ч/чел в год. Использование максимума электрической нагрузки – 4100 ч/год.

Годовое потребление электроэнергии жилищно–коммунального сектора в сельсовете на 1–ю очередь составит 2,40 млн. кВт ч/год, на расчетный срок 2,87 млн. кВт ч/год. По жилищно–коммунальному сектору потребляемая электрическая мощность составит 0,59 МВт и 0,70 МВт, на 1–ю очередь и расчетный срок соответственно, согласно таблице 2.10.4.

Таблица 2.10.4 – Электрические нагрузки жилищно–коммунального сектора

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | I–я очередь (2034 г.) | Расчетный срок (2044 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Численность населения | тыс. чел. | 3,160 | 3,770 |
| 2 | Годовое потребление электроэнергии жилищно–коммунального сектора | млн. кВт ч/год | 2,40 | 2,87 |
| 3 | Суммарная электрическая нагрузка | МВт | 0,59 | 0,70 |

Электрические нагрузки промышленных потребителей определены с учетом намечаемого их развития. Суммарные электрические нагрузки поселения приведены в таблице 2.10.5

Таблица 2.10.5 – Суммарные электрические нагрузки в Сапоговском сельсовете

| № п/п | Потребители | Годовое потребление электроэнергии, млн. кВт ч |  | Суммарная электрическая нагрузка, МВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I–я очередь (2034 г.) | Расчетный срок (2024 г.) | I–я очередь (2034 г.) |  | Расчетный срок (2044 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Жилищно–коммунальный сектор | 2,40 | 2,87 | 0,59 | 0,70 |  |
| 2 | Промышленность | 2,88 | 3,44 | 0,71 | 0,84 |  |
| 3 | Прочие потребители и потери в сетях (15%) | 0,36 | 0,43 | 0,09 | 0,11 |  |
| 4 | Итого | 5,64 | 6,74 | 1,39 | 1,65 |  |
| 5 | То же с учетом коэффициента одновременности | 4,79 | 5,73 | 1,39 | 1,65 |  |

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сапоговский сельсовет на 2017-2020 годы предлагается:

-	ВЛ-10 кВ от ПС «Ташеба –сельская», реконструкция существующих сетей 10/0,4 кВ;

-	строительство электролиний в аал Сапогов (новая застройка);

-	строительство электролиний в п. Ташеба (новая застройка).

Схемой территориального планирования Республики Хакасия предлагается размещение:

-	линии электропередачи 220 кВ регионального значения проходящие по аал Сапогов, Сапоговский сельсовет, протяженностью 12,00 км.

Генеральным планом запроектировано:

-	трансформаторная подстанция (ТП) местного значения в п. Ташеба 
ул. Владимировская;

-	трансформаторная подстанция (ТП) местного значения в Сапоговском сельсовете;

-	линии электропередачи 10 кВ местного значения в п. Ташеба протяженностью 0,60 км.

Проектные предложения генерального плана будут уточняться в процессе разработки рабочих проектов по развитию сетей электроснабжения поселения.

Газоснабжение

Территория Республики Хакасия не газифицирована природным газом, в связи с чем соответствующих газораспределительных сооружений, хранилищ, трубопроводов высокого и среднего давления, прочих объектов регионального и федерального значения в сфере газоснабжения в республике не имеется.

В регионе отсутствуют источники газоснабжения, а крупные населенные пункты расположены на значительном удалении от существующей газотранспортной системы ПАО «Газпром».

Республика Хакасия относится к региону, не имеющему ни региональных систем газоснабжения, ни газовых (газоконденсатных) месторождений, где будет применяться только автономная газификация.

Отсутствие в Республике Хакасия центров газодобычи, внутренней региональной газотранспортной инфраструктуры, а также межрегиональных магистральных сетей транспортировки природного газа до ближайших административных центров является препятствием для газификации экономики, социальной сферы и населения Республики Хакасия.

Газоснабжение муниципального образования осуществляется Черногорским ХакГазом путем завоза сжиженного газа в баллонах. Месячная потребность составляет 1,5 – 1,8 тонн.

Решениями генерального плана мероприятия по размещению объектов не предусмотрены.

Связь

На территории Сапоговского сельсовета функционирует АТС, МТС, Билайн, Мегафон, которые имеет выход на междугородное и международное сообщение и информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет». В сельсовете ведется трансляция 10 бесплатных каналов цифрового телевидения, к концу 2019 года планируется запустить дополнительно порядка 10 телеканалов.

Услуги почтовой связи в аал Сапогов и в п. Ташеба оказывает ФГУП «Почта России».

Юридическим и физическим лицам предоставлен широкополосный доступ к сети Интернет. Доступом к сети Интернет обеспечены: школы, библиотеки, администрация, частные жители.

- 2.11 Функциональное использование и пространственное развитие территории

Градостроительное планирование производилось с целью максимального использования потенциала территории, с учетом имеющихся планировочных ограничений территориального развития для разных видов использования и застройки, и потребностей по обеспеченности постоянного и временно проживающего населения сельсовета.

Планировочная структура и функциональное зонирование выполнены в развитие сложившейся планировочной структуры.

Планировочная структура

Общественный центр достаточно хорошо развит, и представляет собой систему взаимоувязанных площадей различного назначения.

Архитектурно-планировочная структура жилой зоны аала Сапогов в основном прямоугольная. Застройка ведется одноэтажными одно-двух квартирными домами. Генеральным планом предусматривается упорядочение и уплотнение жилой застройки.

Производственные комплексы расположены к северу по отношению к жилью, имеют удобные транспортные и пешеходные связи с ней.

Из общественных зданий на территории аал Сапогов находятся: административно-деловые объекты, почта, средняя общеобразовательная школа, детский сад, Дом культуры, библиотека, амбулатория, магазины. В основном, все социально значимые объекты расположены в центральной части.

Генеральным планом предусматривается благоустройство территории общественного центра, создание рекреационной зоны.

Застройка поселка, в основном, усадебная.

Функциональное зонирование

В генеральном плане выделены следующие виды функциональных зон:

-	Зона застройки индивидуальными жилыми домами;

-	Многофункциональная общественно-деловая зона;

-	Зона специализированной общественной застройки;

-	Производственная зона;

-	Коммунально-складская зона;

-	Зона инженерной инфраструктуры;

-	Зона транспортной инфраструктуры;

-	Зона сельскохозяйственного использования;

-	Зона сельскохозяйственных угодий;

-	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

-	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

-	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);

-	Зона отдыха;

-	Зона лесов;

-	Зона кладбищ;

-	Зона озелененных территорий специального назначения;

-	Зона акваторий;

-	Иные зоны.

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Сапоговского сельсовета, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов представлены в Положении о территориальном планировании генерального плана муниципального образования Сапоговский сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия.

- 2.12 Обоснование установления (изменения) границ населенного пункта

В состав муниципального образования Сапоговский сельсовет входит два населенных пункта: поселок Ташеба, аал Сапогов. Граница населенного пункта п. Ташеба внесена в ЕГРН под реестровым номером 19:10 – 4.3. Граница населенного пункта аал Сапогов внесена в ЕГРН под реестровым номером 19:10 – 4.2.

В соответствии с информацией, полученной от Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия, граница Усть-Бюрского лесничества внесена в ЕГРН реестровый номер 19:00-15.9, земли лесного фонда в границах населенных пунктов отсутствуют.

Проектом генерального плана внесены предложения по изменению границ населенных пунктов муниципального образования Сапоговский сельсовет.

аал Сапогов

1) в юго-восточной и южной частях населенного пункта исключен земельный участок с кадастровым номером 19:10:140604:2 (входящий в состав единого землепользования 19:10:000000:82), относящийся к категории Земли водного фонда, вид разрешенного использования – для эксплуатации Магистрального канала Восточная ветка. Категория земель указанного земельного участка и вид использования проектом не меняются;

2) в восточной части включены земельные участки с кадастровыми номерами 19:10:000000:1737, 19:10:140101:1235 и 19:10:140101:1064, относящиеся к категории Земли населенных пунктов. Категория земель указанных земельных участков и вид использования проектом не меняются;

3) в юго-восточной части включены земельные участки с кадастровыми номерами 19:10:140101:561, 19:10:140101:567, 19:10:140101:155, 19:10:140101:156, 19:10:140101:1120, 19:10:140101:1066, 19:10:140101:448, 19:10:140101:442 и 19:10:140101:568, относящиеся к категории Земли сельскохозяйственного назначения;

4) в восточной и юго-восточных частях включены земельные участки категории Земли сельскохозяйственного назначения, в целях дальнейшего градостроительного освоения территорий.

В таблице 3.1.8.3.1 раздела 3.1.8.3 «Перечень земельных участков, которые включаются (исключаются) в (из) границы населенных пунктов сельсовета» пояснительной записки приведен перечень земельных участков, которые включаются/исключаются в/из границы аал Сапогов, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки.

В результате изменения границы площадь населенного пункта увеличилась на 26,79 га, в том числе 2,70 га – исключаемые земельные участки в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости, 1,67 га – включаемые территории, подлежащие градостроительному освоению, 27,83 га – включаемые земельные участки в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости. Ориентировочная площадь населенного пункта аал Сапогов на перспективу составит 429,12 га (рис. 2).

Рис. 2 -Схема планируемой границы населенного пункта аал Сапогов

п. Ташеба

1) в северо-восточной и восточной частях населенного пункта исключен земельный участок с кадастровым номером 19:10:000000:492, относящийся к категории Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения, вид разрешенного использования – Для эксплуатации железнодорожного транспорта. Категория земель указанного земельного участка и вид использования проектом не меняются;

2) в юго-восточной и южных частях исключен земельный участок с кадастровым номером 19:10:000000:1301, относящийся к категории Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения, вид разрешенного использования – Для размещения, эксплуатации и обслуживания автомобильной дороги Усть-Абакан - Чарков – Ербинская. Категория земель указанного земельного участка и вид использования проектом не меняются;

3) юго-западной и южной частях исключены земельные участки 19:10:140502:143, 19:10:140502:63 и 19:10:140502:63 (входящие в состав единого землепользования 19:10:000000:81). Земельные участки относятся к категории Земли водного фонда, вид разрешенного использования – Для прочих объектов лесного хозяйства. Также исключен земельный участок 19:10:140502:396, относящийся к землям сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - Для сельскохозяйственного производства. Категория земель указанных земельных участков и вид использования проектом не меняются;

4) в границы населенного пункта включены земельные участки категории Земли населенных пунктов с кадастровыми номерами: 19:10:140502:1, 19:10:140501:39, 19:10:140502:340, 19:10:140501:70, 19:10:140501:71, 19:10:140502:3. 19:10:140502:53, 19:10:140501:72, 19:10:140502:5, 19:10:140601:111, 19:10:140301:1, 19:10:140301:3 и 19:10:140301:2. Категория земель указанных земельных участков и вид использования проектом не меняются;

5) также в границы населенного пункта включены земельные участки категории Земли сельскохозяйственного назначения, в целях дальнейшего градостроительного освоения территорий.

В таблице 3.1.8.3.1 раздела 3.1.8.3 «Перечень земельных участков, которые включаются (исключаются) в (из) границы населенных пунктов сельсовета» пояснительной записки приведен перечень земельных участков, которые включаются/исключаются в/из границы п. Ташеба, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки.

В результате изменения границы площадь населенного пункта уменьшилась на 42,12 га, в том числе 35,22 га – исключаемые земельные участки в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости, 9,99 га – земли не подлежащие градостроительному освоению; 1,06 га – включаемые территории, подлежащие градостроительному освоению, 2,03 га – включаемые земельные участки в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости. Ориентировочная площадь населенного пункта п. Ташеба на перспективу составит 401,22 га (рис. 3).

Рис. 3 -Схема планируемой границы населенного пункта п. Ташеба

Баланс планируемого изменения функционального зонирования в границах населенных пунктов сельсовета предоставлен в таблице 2.12.1.

Таблица 2.12.1 – Баланс территории населенных пунктов муниципального образования Сапоговский сельсовет (в границах проектирования). Площади территорий определены по обмеру чертежей в программе MapInfo Professional, в связи с тем, что точной информации по межеванию указанных выше территорий предоставлено не было.

| № п/п | Наименование территории | Исходный год (2024 г.) |  | Расчетный срок (2044 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего земель в границах населенных пунктов | 845,67 | 100,00 | 830,34 | 100,00 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 199,37 | 23,58 | 496,26 | 59,75 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 0,17 | 0,02 | 0,22 | 0,03 |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 1,53 | 0,18 | 4,97 | 0,660 |
| 4 | Зона специализированной общественной застройки | 5,11 | 0,60 | 10,20 | 1,23 |
| 5 | Производственная зона | 3,22 | 0,38 | 3,22 | 0,39 |
| 6 | Коммунально-складская зона | – | – | – | – |
| 7 | Зона инженерной инфраструктуры | 9,33 | 1,10 | 0,76 | 0,09 |
| 8 | Зона транспортной инфраструктуры | 32,15 | 3,80 | 8,13 | 0,98 |
| 9 | Зона сельскохозяйственного использования | 498,07 | 58,90 | 242,36 | 29,19 |
| 10 | Зона сельскохозяйственных угодий | 1,55 | 0,18 | – | – |
| 11 | Зона садоводства, огородничества | – | – | – | – |
| 12 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 28,09 | 3,32 | 41,00 | 4,94 |
| 13 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | 2,00 | 0,24 | 2,00 | 0,24 |
| 14 | Зона озелененных территорий общего пользования ( парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | – | – | 5,09 | 0,61 |
| 15 | Зона отдыха | – | – | – | – |
| 16 | Зона лесов | – | – | – | – |
| 17 | Зона кладбищ | 0,27 | 0,03 | 0,27 | 0,03 |
| 18 | Зона озелененных территорий специального назначения | 1,00 | 0,12 | 1,00 | 0,12 |
| 19 | Зона режимных территорий | – | – | – | – |
| 20 | Зона акваторий | 12,69 | 1,50 | 12,67 | 1,53 |
| 21 | Иные зоны | 51,12 | 6,05 | 2,19 | 0,26 |

Баланс территории населенных пунктов сельсовета составлен в результате обмера чертежа и дает ориентировочное представление об изменении использования земель населенных пунктов в результате проектных предложений генерального плана на расчетный срок. Площади территорий уточняются в процессе межевания территорий.

В ходе выполнения работ по установлению (изменению) границ населенных пунктов генеральным планом выявлены пересечения границами населенного пункта границ земельных участков, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости.

При этом выявлено несоответствие определенных координат границ земельного участка, воспроизведенных в ЕГРН, их фактическому местоположению. В указанных случаях, предполагается наличие технических или реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости. Порядок исправления технических и реестровых ошибок определен ст. 61 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Перечень земельных участков пересекаемых, границами населенных пунктов сельсовета, и предложения генерального плана по устранению таких пересечений, приведены в таблице 2.12.2.

В связи с указанным выше, рекомендуется рассмотреть различные возможности по исключению данных пересечений и принять органами местного самоуправления, совместно с уполномоченными и заинтересованными органами власти и собственником указанных земельных участков, оптимальные решения о включении или исключении таких участков полностью из (в) границ населённых пунктов с учетом требований земельного законодательства РФ.

Таблица 2.12.2 – Перечень земельных участков пересекаемых, границами населенных пунктов сельсовета, и предложения генерального плана по устранению таких пересечений.

| Кадастровый номер земельного участка | Катего-рия земель | Вид использования земельного участка по документу | Предложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п. Ташеба |  |  |  |
| 19:10:140215:47 | 2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | По сведениям ЕГРН ЗУ с КН 19:10:140215:47 накладывается на ЗУ с КН 19:10:140201:188 (наложение составляет 0,008 м) и пересекает границу НП п. Ташеба. Возможна реестровая ошибка. Рекомендуется уточнение земельного участка. |
| 19:10:140216:18 | 2 | Для размещения жилого дома | По сведениям ЕГРН ЗУ с КН 19:10:140216:18 накладывается на ЗУ с КН 19:10:000000:492 (наложение составляет 0,005 м) и пересекает границу НП п. Ташеба. Возможна реестровая ошибка. Рекомендуется уточнение земельного участка. |
| 19:10:140502:1134 | 2 | Для одноквартирного жилого дома не выше двух этажей с приквартирным участком | По сведениям ЕГРН ЗУ с КН 19:10:140502:1134 накладывается на ЗУ с КН 19:10:140502:52 (наложение составляет 0,009 м) и пересекает границу НП п. Ташеба. Возможна реестровая ошибка. Рекомендуется уточнение земельного участка. |
| 19:10:140502:1135 | 2 | Для одноквартирного жилого дома не выше двух этажей с приквартирным участком | По сведениям ЕГРН ЗУ с КН 19:10:140502:1135 накладывается на ЗУ с КН 19:10:140502:52 (наложение составляет 0,009 м) и пересекает границу НП п. Ташеба. Возможна реестровая ошибка. Рекомендуется уточнение земельного участка. |
| 19:10:000000:492 | 3 | для эксплуатации железнодорожного транспорта | По сведениям ЕГРН ЗУ с КН 19:10:000000:492 накладывается на ЗУ с КН 19:10:140217:111, входящий в состав ЕЗ с КН 19:10:000000:553, (наложение составляет 0,005 м) и пересекает границу НП п. Ташеба. Возможна реестровая ошибка. Рекомендуется уточнение земельного участка. |

Стоит отметить то, что полностью исключить из границ населенных пунктов земли иных категорий оказалось невозможно из-за наличия в границах населенных пунктов многоконтурных участков, часть которых расположена за границами сельсовета.

В соответствии с п. 3 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и границы населенных пунктов.

Таким образом, все контура многоконтурного земельного участка или участки, входящие в составе единого землепользования, должны располагаться на территории одного муниципального образования (населенного пункта).

Расположение хотя бы одного из контуров границы многоконтурного земельного участка или участка, входящего в состав единого землепользования за границей соответствующего муниципального образования и населенного пункта, представляет собой пересечение границы населенного пункта, что недопустимо в соответствии с п. 3 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации.

По сведениям ЕГРН многоконтурные земельные участки и единые землепользования (см. Таблицу 2.12.3) пересекают границу населенного пункта. Для внесения сведений в ЕГРН в порядке межведомственного информационного взаимодействия о границах населенных пунктах, рекомендуется раздел многоконтурных земельных участков и единых землепользований.

Наличие пересечения границы населенного пункта с границей земельного участка, предназначенного для размещения протяженного объекта, который отвечает критериям, указанным в пункте 1 статьи 3.6 Закона № 137-ФЗ, статье 39.37 Земельного кодекса РФ, может быть решена путем оформления публичного сервитута и снятия земельного участка с государственного кадастрового учета.

Таблица 2.12.3 Перечень многоконтурных земельных участков и единых землепользований, пересекаемых границами населенных пунктов, рекомендованных к разделу.

| КН единого землепользования/ Многоконтурного ЗУ, рекомендованных к разделу | Категория земель | Вид использования земельного участка по документу | КН ЗУ, входящих в состав единого землепользования/ Номера контуров многоконтурного ЗУ, расположенных в границе НП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| аал Сапогов |  |  |  |
| 19:10:000000:1608 | 3 | Для размещения, эксплуатации и обслуживания ВЛ-10 кВ фидер 27-10 | 6, 10, 14, 17-19, 24, 27, 37-38, 44, 47, 56 |
| 19:10:000000:1634 | 3 | для размещения, эксплуатации и обслуживания ВЛ-10 кВ фидер 27-05 | 1, 4, 6, 8, 10-12, 15, 21, 25, 29-30, 32-35, 38-40, 43, 47-51, 54-55, 58, 61-65, 67-72, 74-75, 77, 84, 86, 88, 92, 94-95, 104, 109-110, 112, 115-116, 121, 123-125, 127-129, 131-134, 137, 141-142, 146, 148-152 |
| 19:10:140101:1149 | 2 | Для размещения, эксплуатации и обслуживания ВЛ-10 кВ фидер 27-05 | 2-4, 10-11, 13-18, 20-22, 24-27, 30-37, 39-44 |
| п. Ташеба |  |  |  |
| 19:10:000000:1261 | 2 | для размещения и эксплуатации воздушных линий электропередачи | 1-4, 6-7, 9 |
| 19:10:000000:1262 | 2 | для размещения и эксплуатации воздушных линий электропередачи | 2-6 |
| 19:10:000000:1264 | 2 | для размещения и эксплуатации воздушных линий электропередачи | 1-3, 5-6 |
| 19:10:000000:1579 | 3 | для размещения, эксплуатации и обслуживания ВЛ-10 кВ фидер 01-15 | 14, 23, 46 |
| 19:10:000000:1589 | 3 | Для размещения, эксплуатации и обслуживания ВЛ-10 кВ фидер 27-08 | 11 |
| 19:10:000000:1595 | 3 | Для размещения, эксплуатации и обслуживания ВЛ-10 кВ фидер 01-08 | 4, 24, 31, 41 |
| 19:10:000000:1 | 3 | Для обслуживания объектов энергетики | 2, 4, 7-8, 14 |
| 19:10:000000:41 | 3 | для обслуживания объектов энергетики | 16, 18, 26, 28, 30, 32, 34, 42 |
| 19:10:000000:42 | 3 | Для обслуживания объектов энергетики | 7 |
| 19:10:000000:43 | 3 | для обслуживания объектов энергетики | 1-2, 4, 6, 8-10, 14, 16, 28-29 |
| 19:10:000000:44 | 3 | Для обслуживания объектов энергетики | 4-5, 10, 16-17, 22, 28 |
| 19:10:000000:45 | 3 | для обслуживания объектов энергетики | 1-2, 6-7, 16, 28, 33 |
| 19:10:000000:50 | 3 | для размещения и эксплуатации воздушных линий электропередачи | 1-2, 7-8, 28, 34-36, 55-56, 64 |
| 19:10:000000:550 | 2 | для размещения опор ЛЭП напряжением 10 кВ | Все, кроме 19:10:140215:108 |
| 19:10:000000:553 | 2 | для размещения ЛЭП напряжением 0,4 кВ | Все, кроме 19:10:140209:23, 19:10:140214:33, 19:10:140215:92,19:10:140217:106, 19:10:140217:110,19:10:140217:116 |
| 19:10:140702:5 | - | Для эксплуатации ЛЭП-10 кВ от тяговой подстанции до промплощадки | 19:10:140702:28 |

В ходе выполнения работ по разработке генерального плана выявлены пересечения границ функциональных зон с границами земельных участков 
(таблица 2.12.4).

Таблица 2.12.4 – Перечень земельных участков, пересекаемых границами функциональных зон

| Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Вид использования земельного участка по документу | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сапоговский сельсовет |  |  |  |
| 19:10:140702:7 (единое землепользование), входящие ЗУ 19:10:140702:8 | 3 | Для размещения технологического комплекса по добыче и переработке песчано-гравийной смеси Ташебинского карьера | По сведениям ЕГРН ЗУ с КН 19:10:140702:8, входящий в состав ЕЗ с КН 19:10:140702:7, накладывается на ЗУ с КН 19:10:140702:68, ЗУ с КН 19:10:140702:71, ЗУ с КН 19:10:140702:71 и пересекает границы функциональных зон (территориальных зон): - Производственная зона (Производственная зона); - Зона отдыха (Зона объектов прогулок и отдыха). |
| 19:10:140501:82 | 1 | Для сельскохозяйственного производства | По сведениям ЕГРН ЗУ с КН 19:10:140501:82 накладывается на многоконтурный ЗУ с КН 19:10:140501:73(1) (наложение составляет 0,007 м) и пересекает границы функциональных зон (территориальных зон): - Зона транспортной инфраструктуры (Зона транспортной инфраструктуры). |
| 19:10:140502:19 | 1 | Для сельскохозяйственного производства | По сведениям ЕГРН ЗУ с КН 19:10:140502:19 накладывается на многоконтурный ЗУ с КН 19:10:000000:558(2) и пересекает границы функциональных зон (территориальных зон): - Зона инженерной инфраструктуры (Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями). |
| 19:10:140502:21 | 1 | для сельскохозяйственного производства | По сведениям ЕГРН ЗУ с КН 19:10:140502:21 накладывается на многоконтурный ЗУ с КН 19:10:000000:558(2) и пересекает границы функциональных зон (территориальных зон): - Зона инженерной инфраструктуры (Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями). |
| аал Сапогов |  |  |  |
| 19:10:140101:1264 | 2 | под огород без права возведения капитальных строений | По сведениям ЕГРН ЗУ с КН 19:10:140101:1264 накладывается на ЗУ с КН 19:10:140101:1076 (наложение составляет 0,007 м) и пересекает границы функциональных зон (территориальных зон): - Зоны сельскохозяйственного использования (Зона сельскохозяйственных угодий); - Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки). |
| 19:10:140101:546 | 2 | для эксплуатации зданий, строений муниципальных образовательных учреждений | По сведениям ЕГРН ЗУ с КН 19:10:140101:546 накладывается на ЗУ с КН 19:10:140101:289 (наложение составляет 0,0129 м), на ЗУ с КН 19:10:140101:45 (наложение составляет 0,0129 м) и пересекает границы функциональных зон (территориальных зон): - Зона специализированной общественной застройки (Зона размещения объектов науки, образования и просвещения); - Зона специализированной общественной застройки (Зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки). |
| п. Ташеба |  |  |  |
| 19:10:140215:47 | 2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | По сведениям ЕГРН ЗУ с КН 19:10:140215:47 накладывается на ЗУ с КН 19:10:140201:188 (наложение составляет 0,0081 м) и пересекает границы функциональных зон (территориальных зон): - Зона транспортной инфраструктуры (Зона транспортной инфраструктуры); - Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки). |
| 19:10:140216:18 | 2 | Для размещения жилого дома | По сведениям ЕГРН ЗУ с КН 19:10:140216:18 накладывается на ЗУ с КН 19:10:000000:492 (наложение составляет 0,0053 м), пересекает границу п. Ташеба и границы функциональных зон (территориальных зон): - Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Зона транспортной инфраструктуры); - Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки). |
| 19:10:140502:1134 | 2 | Для одноквартирного жилого дома не выше двух этажей с приквартирным участком | По сведениям ЕГРН ЗУ с КН 19:10:140502:1134 накладывается на ЗУ с КН 19:10:140502:52 (наложение составляет 0,009 м), пересекает границу НП и границы функциональных зон (территориальных зон): - Зона сельскохозяйственных угодий (Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями). |
| 19:10:140502:1135 | 2 | Для одноквартирного жилого дома не выше двух этажей с приквартирным участком | По сведениям ЕГРН ЗУ с КН 19:10:140502:1135 накладывается на ЗУ с КН 19:10:140502:52 (наложение составляет 0,009 м), пересекает границу НП и границы функциональных зон (территориальных зон): - Зона сельскохозяйственных угодий (Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями). |

Стоит отметить, что законодательством Российской Федерации не предусмотрено требование по запрету таких пересечений для функциональных зон. Однако, впоследствии, при формировании территориальных зон в правилах землепользования и застройки на основе функционального зонирования генерального плана возникнут сложности при подготовке сведений о территориальных зонах для их передачи в ЕГРН, так как к территориальным зонам такое требование установлено Градостроительным кодексом РФ.

Генеральным планом предлагается органу местного самоуправления рассмотреть данные пересечения и принять решения о возможности их устранения путем уточнения местоположения границ земельных участков или путем принятия решения о включении таких земельных участков полностью в одну из территориальных зон с учетом требований действующего земельного законодательства РФ и Градостроительного кодекса РФ.

## 2.13 Санитарная очистка

Объем образования ТКО складывается в основном из трех потоков: от жилого фонда, объектов общественного назначения, различных предприятий и учреждений.

В настоящее время все твердые коммунальные отходы (ТКО) вывозятся на полигон Абакано-Черногорского промузла, расположенного на землях Черногорского городского округа, в 60 км от г. Абакан и на полигон по захоронению ТКО «Подкунинский хребет» (бывший полигон ОАО «МИБИЭКС»), который расположен к северу от рп. Усть–Абакан (таблица 2.13.1).

Земельный участок общей площадью 350028 м2 арендуется ООО «УТБО».

Вывоз ТКО осуществляется МУП «Прогресс» Доможаковского сельсовета, с которым администрация Сапоговского сельсовета заключила договор.

Таблица 2.13.1 - Характеристика полигона ТКО «Подкунинский хребет»

| Наименование полигона | Площадь, га | Местоположение | Наличие лицензии, срок действия лицензии | Проектная мощность, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Полигон ТКО «Подкунинский хребет» | 35 | 0,5 км к западу от пгт. Усть–Абакан | № ОП–65–000213(19) от 23.10.2009 г. | 230 |

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Республики Хакасия в населенных пунктах, для которых нецелесообразна установка контейнеров, предполагается бестарный сбор отходов либо организация мест накопления отходов со складированием отходов на срок не более чем 11 месяцев.

В населенных пунктах на перспективу предлагается 3 базовых типа накопления ТКО:

-	бесконтейнерный сбор (сбор в мешки);

-	контейнерный сбор;

-	комбинированный сбор.

Сведения о местоположении установленных контейнеров (бункеров) и их количестве на территории Сапоговского сельсовета отражены в таблице 2.13.2.

Таблица 2.13.2 - Сведения о местоположении установленных контейнеров (бункеров) и их количестве

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Адрес местонахождения | Вид собственности | Объем контейнера (бункера), м³ | Количество контейнеров (бункеров), шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | аал Сапогов | Комсомольская, 21 | КФХ Ухварин Эдуард Иванович | 0,75 | 3 |
| 2 | п. Сахарный | 2 км западнее п. Ташеба, литер «а» | ООО «Альпина» | 0,75 | 5 |

В населенных пунктах преобладает как контейнерный способ накопления коммунальных отходов, так и самостоятельный способ вывоза отходов от населения. Отходы накапливаются в домовладениях и по мере необходимости вывозятся в места накопления отходов их собственниками (индивидуальная застройка).

К жидким коммунальным отходам относятся нечистоты, помои, другие коммунальные стоки, дождевые и талые воды, собираемые с помощью специальной ливнеприемной системы. При отсутствии систем канализации количество накапливающихся жидких отходов составляет (в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*): жидкие коммунальные отходы - 2,0 м3 на 1 человека в год.

Накапливающиеся жидкие отходы следует регулярно вывозить из мест образования к местам обеззараживания с помощью специальных ассенизационных машин.

Годовые нормы образования и накопления твердых коммунальных отходов по сельсовету приняты 300 кг на человека в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (Приложение К, таблица К.1 «Нормы накопления коммунальных отходов»).

Годовое количество коммунальных отходов на 1–ю очередь генерального плана и на расчетный срок составит 948,00 тонн и 1131,00 тонн соответственно.

На территории муниципального образования Сапоговского сельсовета имеются кладбища:

-	за границей аал Сапогов площадью 1,26 га;

-	п. Ташеба площадью 0,27 га;

-	за границей п. Ташеба площадью 0,96 га.

Размеры земельных участков, необходимых для размещения кладбищ на расчетный срок предусмотрены с учетом норм отвода земельного участка на одно захоронение, зафиксированного в поселении уровня смертности, а также процента заполненности существующих кладбищ.

Генеральным планом предусмотрено к размещению:

-	кладбище Сапоговский сельсовет площадью 32,37 га.

С учетом процента занятости территории существующих кладбищ, которые не удовлетворяют необходимую потребность, проектом генерального плана предлагается предусмотреть расширение кладбища за границей аал Сапогов площадью 2,17 га.

Согласно информации, предоставленной Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия, в границах территории Сапоговского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия скотомогильников и сибиреязвенных захоронений не зарегистрировано.

Согласно информации, предоставленной Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия, в границах территории Усть-Бюрского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия скотомогильников и сибиреязвенных захоронений не зарегистрировано.

## 2.14 Охрана окружающей природной среды

Охрана воздушного бассейна

Основные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровья это: Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Проектом генерального плана с целью охраны атмосферного воздуха и снижения уровня акустической нагрузки на территории Сапоговского сельсовета предусматривается необходимость осуществления следующих мероприятий:

  - Организационные мероприятия:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- выявление и рекультивация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов, разработка проектов и строительство новых полигонов ТКО, удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям;

- организация системы контроля за выбросами автомобильного транспорта;

- разработка проектов ПДВ для всех предприятий района и установление нормативов по загрязнению атмосферного воздуха;

- организация системы экологического мониторинга, дальнейшее развитие системы контроля загрязнения атмосферного воздуха в селитебной зоне и на автомагистралях района;

  - Технологические мероприятия:

- установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок;

- ремонт и очистка котельного оборудования, установка пыле-газоочистного оборудования;

  - Планировочные мероприятия:

- расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из газоустойчивых растений;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Мероприятия по организации автотранспортного движения в первую очередь позволят уменьшить выбросы оксидов углерода и азота в населенных пунктах района.

Модернизация и ремонт котельного оборудования позволит снизить уровень загрязнения воздушного бассейна сернистым газом и пылью.

Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна, в первую очередь на предприятиях коммунального хозяйства и стройиндустрии, уменьшит количество пыли в атмосфере.

Охрана вод

Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны использоваться защищенные от загрязнения и засорения поверхностные водные объекты и подземные водные объекты, пригодность которых для указанных целей определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений (ст. 43 Водного кодекса Российской Федерации).

Охрана поверхностных вод

В целях защиты и охраны водных объектов от загрязнения и засорения ст. 56 Водного кодекса Российской Федерации запрещены следующие действия:

1. Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов), запрещаются.

2. Проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твердые взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3. Меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их последствий определяются законодательством Российской Федерации.

4. Содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных объектах не должно превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного радиационного фона, характерные для отдельных водных объектов, и иные установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативы.

5. Захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ запрещается.

6. Сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается.

7. Проведение на основе ядерных и иных видов промышленных технологий взрывных работ, при которых выделяются радиоактивные и (или) токсичные вещества, на водных объектах запрещается.

8. Захоронение в морях или их отдельных частях донного грунта допускается в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.

Охрана подземных вод

В целях улучшения и стабилизации экологической обстановки и охраны подземных вод от истощения и загрязнения, все мероприятия сводятся к необходимости выполнения следующих требований:

- для водоснабжения использовать водоносные горизонты наиболее защищенные и наиболее водообильные;

- недопущение использования подземных вод для технических целей;

- постоянный учет количества добываемой воды;

- строгое соблюдение режима эксплуатации скважин;

- изучение очагов загрязнения водоносных горизонтов, их локализация и ликвидация;

- поддержание соответствующего санитарного режима зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Проектом генерального плана предусматриваются следующие инженерно-технические и организационные мероприятия, направленные на охрану водных объектов:

1. Формирование системы отведения и очистки загрязненных поверхностных сточных вод с территорий действующих и проектируемых производственных территорий.

2. Дальнейшее развитие или создание централизованной хозяйственно-бытовой канализации для существующей и новой жилой и общественной застройки.

3. Установление и организация зон санитарной охраны, сохраняемых на перспективу развития и проектируемых подземных источников питьевого водоснабжения, вовлекаемых в систему централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

4. Запрет на последующее размещение в границах водоохранной зоны, зон санитарной охраны и санитарно-защитных полос источников хозяйственно-питьевого водоснабжения складов горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, животноводческих предприятий, навозохранилищ, силосных траншей, а также производственных объектов, в исполнении, не обеспечивающем предотвращение химического загрязнения подземных вод (в т.ч., необорудованных системами гидроизоляции основания, сбора и очистки хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод и пр.).

5. Организация контроля уровня загрязнения грунтовых вод.

6. Мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях.

7. Разработка планов мероприятий по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения.

Охрана почв

В целях охраны почв проектом рекомендуется:

- увеличить количество специализированного автомобильного транспорта для санитарной очистки;

- индивидуальную жилую застройку оборудовать надворными санузлами с водонепроницаемыми выгребами;

- обеспечить вывоз жидких коммунальных отходов от индивидуальной жилой застройки;

- устройство санузлов в местах отдыха населения и на магистральной улице поселка;

- проведение лесовосстановительных мероприятий в районе намечаемого строительства и ликвидация открытых неупорядоченных свалок;

- обеспечение санитарного содержания, обращения с отходами производства и потребления;

- выполнение мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий населенных пунктов, включая благоустройство и озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон;

- прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф;

- строительство очистных сооружений дождевой канализации и канализации дождевой самотечной;

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог.

Мероприятия по охране лесов

Леса имеют чрезвычайно большое водоохранное, средоформирующее, средозащитное, санитарно–гигиеническое, рекреационное, эксплуатационное значение. Интенсивная эксплуатация лесных ресурсов требует столь же интенсивных работ по их охране и рациональному использованию.

С учетом назначения лесов главными направлениями в ведении лесного хозяйства в лесничестве должны являться охрана и защита лесов, их своевременное воспроизводство, повышение продуктивности и усиление полезных свойств. Использование лесов в этих условиях должно быть продуманным и рациональным. В особенности это касается рубок леса, которые должны осуществляться при неукоснительном соблюдении требований Лесного кодекса Российской Федерации и соответствующих правил.

Правила санитарной безопасности в лесах утверждены постановлением Правительства РФ от 20.05.2017 г. № 607.

Обеспечение пожарной безопасности в лесах должно осуществляться в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 г. № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах».

## 2.15. Градостроительные ограничения и особые условия использования территории

Анализ территориальных ресурсов поселения и оценка возможностей его перспективного градостроительного развития на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

Согласно положениям Градостроительного законодательства к зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории Сапоговского сельсовета отнесены:

-	Санитарно-защитная зона – санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов;

-	Охранная зона инженерных коммуникаций – охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций); охранная зона линий и сооружений связи; охранная зона тепловых сетей;

-	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения; санитарно-защитная полоса водоводов;

-	Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – охранная зона объектов культурного наследия;

-	Водоохранные зоны;

-	Прибрежные защитные полосы;

-	Береговые полосы;

-	Иные зоны с особыми условиями использования – придорожная полоса;

-	Охотничьи угодья.

Охранные зоны

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранные зоны озер приняты в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранных зон и прибрежных полос Сапоговского сельсовета указана в таблице 2.15.1.

Таблица 2.15.1 – Ширина водоохранных зон и прибрежных полос на территории Сапоговского сельсовета

| № п/п | Название водного объекта | Ширина водоохранной зоны | Ширина прибрежной полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Протока | 50 | 50 |
| 2 | Канал Городская ветка | 20 | - |
| 3 | Канал Восточная ветка | 15 | - |
| 4 | р. Ташеба | 100 | 40 |
| 5 | Протока | 100 | 50 |
| 6 | Река (протока) | 100 | 50 |
| 7 | Ручей | 50 | 50 |
| 8 | р. Абакан | 200 | 200 |
| 9 | Пруд | - | 50 |
| 10 | Озеро | - | 50 |
| 11 | Залив | - | 50 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1)	использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2)	размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3)	осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4)	движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5)	строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных средств, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6)	размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7)	сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8)	разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со ст. 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах».

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями водоохранных зон запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Ограничения режима использования земель в границах водоохранных зон устанавливаются ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации и отображены в пункте 3.3 Охрана поверхностных вод.

Береговая полоса

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина береговых полос на территории поселения варьируется от 5 до 20 м.

Санитарно–защитные зоны (СЗЗ)

Санитарно–защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Размер санитарно–защитной зоны должен быть подтвержден выполненными по утвержденным методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

В случае, когда расчетные уровни воздействия достигают нормативных значений внутри границы территории действующего предприятия, что подтверждено также результатами систематических лабораторных исследований, устанавливается минимальная зона до жилой застройки размером не менее 50% от нормативной в соответствии с принятой классификацией, с последующим ее благоустройством и озеленением.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно–гигиенического мониторинга по мере изменения ситуации.

В проекте проведена инвентаризация предприятий и объектов в пределах территории поселения, оказывающих воздействие на окружающую среду. Предприятия и их санитарно–защитные зоны представлены на Основном чертеже генерального плана.

В соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно–защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» определен класс санитарной опасности и установлены санитарно–защитные зоны для объектов промышленных и сельскохозяйственных предприятий:

- кладбище (класс V) – 50 м;

- ООО «Сибирь Агро» производство молока и сливок в твердой форме (класс IV) – 100 м;

- ООО «Саянский бекон» (класс IV) – 100 м;

- КФХ Мангуш (класс III) – 300 м;

- КФХ Мангуш (проект) (класс IV) – 100 м;

- ООО «Сибирь Агро» (класс III) – 300 м;

- КФХ Ухварины, пилорама (класс III) – 300 м;

- КФХ Видякин А.Н. (класс III) – 300 м;

- КФХ Юнусов (класс III) – 300 м;

- КФХ Толокнова (класс III) – 300 м;

- Завод «Альпина» (класс III) – 300 м;

- КФХ Ван Що Мэй свинокомплекс (класс III) – 300 м;

- ДСП-8 (класс III) – 300 м;

- Бентонит Хакасии (класс III) – 300 м;

- КФХ Акжолтоев С.М. (класс III) – 300 м;

- деревообрабатывающий цех (класс IV) – 100 м;

- пилорама (класс IV) – 100 м;

- угольный склад (класс II) – 500 м;

- уголь Хакасии (угольный склад) (класс II) – 500 м;

- АЗС (класс V) – 50 м;

- АЗС (класс IV) – 100 м;

- СТО машиномонтаж (класс V) – 50 м;

- овощехранилище (класс V) – 50 м;

- овощехранилище, склады сельскохозяйственных предприятий (класс V) – 50 м;

- склад (класс V) – 50 м;

- склад ГСМ (класс IV) – 100 м;

- металлобаза (класс IV) – 100 м;

- цех по производству строительных материалов (класс IV) – 100 м;

- объект придорожного сервиса (мойка машин) (класс IV) – 100 м;

- предприятие по разработке и добыче песчано-гравийной смеси (класс IV) – 100 м;

- склад черного металла (класс V) – 50 м;

- питомник (класс IV) – 100 м;

- склад строительных материалов, стоянка для автомобилей (проект) 
(класс V) – 50 м;

- коневодческая ферма (до 100 голов) (проект) (класс IV) – 100 м;

- предприятие растениеводства (проект) (класс IV) – 100 м;

- ферма КРС до 1200 голов (проект) (класс III) – 300 м;

- ферма КРС (до 50 голов) (проект) (класс V) – 50 м;

- свинокомплекс до 1200 голов (проект) (класс III) – 300 м;

- свиноферма до 100 голов (проект) (класс IV) – 100 м;

- предприятие по разведению молочного крупного рогатого скота (проект) (класс III) – 300 м;

- предприятие смешанное-растениеводство в сочетании с животноводством (проект) (класс V) – 50 м;

- склад овощей (проект) (класс V) – 50 м;

- предприятие растениеводства (проект) (класс IV) – 100 м;

- станция технического обслуживания (в составе существующей АЗС) (проект) (класс V) – 50 м;

- станция автозаправочная (проект) (класс IV) – 100 м;

- расширение кладбища (проект) (проект) (класс V) – 50 м;

- кладбище (проект) (класс V) – 50 м;

- кладбище (проект) (класс II) – 500 м.

В пределах санитарно–защитной зоны запрещается:

- размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, огороды;

- предприятия пищевой промышленности, а также предприятия по производству посуды и оборудования для пищевой промышленности, склады готовой продукции, предприятия по производству воды и напитков для питьевых целей;

- размещение новых предприятий и реконструкция существующих возможны только по согласованию с соответствующими центрами Госсанэпиднадзора.

Генеральным планом рекомендуется уменьшить санитарно-защитную зону КФХ Мангуш с 300 м до 100 м, путем уменьшения голов лошадей до 100, так как в границы СЗЗ попадает индивидуальная жилая застройка. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 г. № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» решения об установлении или изменении санитарно-защитных зон принимаются Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека либо ее территориальными органами на основании подготовленных специализированными организациями проектов зон с особыми условиями использования территории. Санитарно-защитные зоны и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

По территории Сапоговского сельсовета проходит тупиковая двухпутная не электрифицированная ветка Ташеба – Черногорские копи (с ответвлением в направлениях Черногорского угольного разреза, рп. Усть-Абакан, пгт. Пригорск) и железнодорожный переезд «подъезд к п. Сахарный» (0 км+032 м). Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным разрывом, значение которого определяется расчетом санитарных требований.

Охранные зоны инженерных коммуникаций

1	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны для них устанавливаются на расстоянии от крайних проводов:

- для линий напряжением 10 кВ – 10 м;

- для линий напряжением 35 кВ – 15 м;

- для линий напряжением 220 кВ – 25 м;

- электрическая подстанция 220 кВ – 25 м;

- электрическая подстанция 110 кВ – 20 м.

2	Для обеспечения сохранности действующих кабельных и воздушных линий радиофикации установлена охранная зона линий и сооружений связи.

Согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578, размер охранной зоны линий и сооружений связи на территории проектирования составлять:

–	для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны;

–	для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 м и от контуров заземления не менее чем на 2 м;

–	в населенных пунктах границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах линий и сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578, а также иными специальными нормами.

Для линий связи проектируемой территории установлена охранная зона шириной 2 м с каждой стороны линии связи.

По территории проходит линейно-кабельное сооружение связи охранная зона которого составляет 2 м.

3	Ограничения использования земельных участков охранной зоны тепловых сетей установлены Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» и СНиП 2.04.07–86 «Тепловые сети».

В соответствии с пунктом 4 Типовых правил, охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07–86 «Тепловые сети».

В границах сельсовета проходит теплопровод магистральный регионального значения с охранной зоной 3 м.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения

Размеры зон санитарной охраны источников водоснабжения и санитарно-защитной полосы водовода установлены в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (вместе с «СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 № 3399).

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно - защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

-	от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

-	от водонапорных башен - не менее 10 м;

-	от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

В Сапоговском сельсовете установлены зоны санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения:

- насосная станция местного значения – 15 м;

- артезианская скважина местного значения – 30 м;

- водонапорная башня местного значения (проект) – 10 м;

- артезианская скважина местного значения (проект) – 30 м;

- водопровод местного значения – 10 м;

- водопровод местного значения (проект) – 10 м.

Иные зоны с особыми условиями использования

Придорожная полоса

В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений (сооружения со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства ВД РФ и объектов дорожного сервиса.

Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:

а) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения в эксплуатации автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

б) выбор места размещения объектов должен учитывать возможность реконструкции автомобильной дороги;

в) размещение, проектирование и строительство объектов должны проводиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

По муниципальному образованию Сапоговский сельсовет проходят автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, а также автомобильные дороги местного значения. Придорожная полоса от автомобильных дорог установлена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 08.11.2007 № 257–ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

-	автомобильная дорога межмуниципального значения 95-ОП-МЗ-95Н-702 Усть-Абакан-Чарков-Ербинская – 50 м;

-	автомобильная дорога регионального значения 95-ОП-РЗ-95К-002 Абакан-Ак-Довурак – 50 м;

-	автомобильная дорога межмуниципального значения 95-ОП-МЗ-95Н-705 Подъезд к аалу Сапогов – 50 м;

-	автомобильная дорога межмуниципального значения 95-ОП-МЗ-95Н-716 Подъезд к п. Сахарный – 50 м;

-	автомобильная дорога межмуниципального значения 95-ОП-МЗ-95Н-708 Подъезд к с. Солнечное – 50 м;

-	автомобильная дорога местного значения – 25 м.

Территории объектов культурного наследия

Информация о территориях объектов культурного наследия, положениях направленных на обеспечение сохранности объектов культурного (в том числе – археологического) наследия в ходе хозяйственной деятельности – и границах территории, о требованиях к осуществлению деятельности в этих границах, об особом режиме использования земельных участков представлены в разделе 3.1.9 «Культурно-исторические ресурсы» настоящей пояснительной записки.

Охотничьи угодья

В соответствии с Постановлением Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия от 04.09.2014 № 62-ПП «Об утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Республики Хакасия», охотничьи угодья – это территории, в границах которых допускается осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.

Охотничьи угодья подразделяются на:

–	закрепленные, которые используются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 24.07.2009 № 209–ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

–	общедоступные, на которых физические лица имеют право свободно пребывать в целях охоты.

Согласно данным Государственного комитета по охране объектов животного мира и окружающей среды Республики Хакасия на территории Сапоговского сельсовета расположены общедоступные охотничьи угодья Усть-Абаканского района.

В целях формирования политики Республики Хакасия в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов принята государственная программа Республики Хакасия «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Республики Хакасия», утвержденная Постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 г. № 623 (далее – государственная программа). Реализация государственной программы осуществляется в улучшение состояния окружающей среды, обеспечение экологической безопасности на территории Республики Хакасия, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, охрана водных объектов, сохранение биологического и природного разнообразия.

В результате реализации государственной программы ожидается развитие и воспроизводство минерально-сырьевых ресурсов, сохранение природной среды, в том числе естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира, предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду, объекты экономики и здоровье населения, формирование экологической культуры. Развитие экологического образования и воспитания, создание эффективной системы обращения с отходами, развитие индустрии переработки отходов производства и потребления, исполнение государственных функций и услуг в сфере охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов территории Республики Хакасия.

.

- 3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие этих территорий

Генеральный план Сапоговского сельсовета предусматривает ряд мероприятий по территориальному развитию поселения, направленных на создание условий для роста экономических и социальных показателей муниципального образования. Предусмотренные генеральным планом мероприятия по размещению объектов местного значения в сфере коммунального, транспортного обеспечения, объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения предполагают создание условий для рационального использования территориальных ресурсов сельского поселения.

Реализация мероприятий, заложенных генеральным планом в части развития транспортной сети в границах муниципального образования, позволит повысить связность территорий внутри сельского поселения.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции инженерных систем позволит обеспечить надежность, энергетическую эффективность работы систем коммунальной инфраструктуры, повысить качество поставляемых для потребителей товаров и оказываемых услуг, снизить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Решения генерального плана в части установления функциональных зон обеспечивают условия сбалансированного пользования территориальными ресурсами, учитывают потребность в территориях для размещения объектов местного значения.

Предусмотренное генеральным планом развитие сети объектов социального обслуживания населения позволит обеспечить потребность населения в количестве и территориальной доступности услуг, необходимых для комфортного проживания.

Таблица 3.1 – Проектные предложения генерального плана

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ι очередь строительства (2034 г.) |  |  |  |  |
| 1 | Строительство индивидуального жилья в населенном пункте на территории сельсовета | м. кв. | 12922 | стабилизация условий жизни молодых семей, создание стимула к повышению качества трудовой деятельности; укрепление жилищного фонда сельских населенных пунктов, создание условий для стабилизации демографической ситуации, обеспечение населения жильем с учетом его потребностей |
| Расчетный срок (2044 г.) |  |  |  |  |
| 2 | Строительство индивидуального жилья в населенном пункте на территории сельсовета | м. кв. | 19932 | развитие жилищного фонда сельских населенных пунктов на перспективу, создание условий для улучшения демографической ситуации, обеспечение населения жильем с учетом его потребностей |
| 3 | Строительство детских садов | шт. | 2 | обеспечение населения детскими садами, организация дошкольного образования |
|  | Реконструкция детских садов | шт. | 2 |  |
| 4 | Строительство школ | шт. | 2 | обеспечение населения школами, организация начального и среднего школьного образования |
|  | Реконструкция школ | шт. | 2 |  |
| 5 | Строительство дома детского творчества | шт. | 1 | Обеспечение населения внешкольными учреждениями |
| 6 | Строительство объектов здравоохранения (аптека) | шт. | 1 | обеспечение населения медицинскими услугами; повышение качества жизни и здоровья людей; контроль состояния здоровья населения, возможность своевременного выявления и предотвращения вспышек заболеваний |
| 7 | Строительство и размещение объектов культурного и религиозного назначения (дома культуры, библиотеки) | шт. | 4 | обеспечение культурных и духовных потребностей населения |
| 8 | Размещение объектов физкультурно–спортивного назначения: |  |  | обеспечение потребностей населения в активном отдыхе и занятиях спортом; повышение качества среды проживания за счет оборудования территории жилой застройки; улучшение здоровья населения на перспективу |
|  | - спортивная площадка | шт. | 4 |  |
| 9 | Размещение объектов рекреации (парки, скверы, места отдыха, пляжи, зона отдыха) | шт. | 6 | обеспечение потребностей населения в отдыхе на свежем воздухе; |
| 10 | Строительство объектов торговли и общественного питания (магазины, кафе, рынки и т.п.) | шт. | 10 | развитие системы торгово–бытового обслуживания населения, создание рабочих мест, развитие системы общественного питания |
| 11 | Строительство объектов коммунально-бытового обслуживания | шт. | 1 | развитие системы бытового обслуживания населения, создание рабочих мест |
| 12 | Строительство объектов административно-делового назначения (административно-бытовой комплекс, многофункциональный комплекс) | шт. | 2 | повышение уровня правопорядка и пожарной безопасности на территории населенных пунктов; управление финансовыми процессами |
| 13 | Строительство промышленных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий и объектов | шт. | 13 | размещение производственных и административных зданий, строений и сооружений, обслуживающих их объектов, получение прибыли от вовлечения земель в производство; улучшение экономической ситуации в сельсовете; создание рабочих мест |
| 14 | Размещение объектов инженерной инфраструктуры: |  |  | улучшение условий использования транспортных средств; уменьшение временных и денежных затрат на их обслуживание |
|  | – очистные сооружения (КОС) местного значения | шт. | 1 |  |
| 15 | – канализационная насосная станция (КНС) местного значения | шт. | 1 | развитие инженерной инфраструктуры поселения; обеспечение потребностей в водоснабжении, водоотведении, электроснабжении и связи |
|  | – водопроводные очистные сооружения местного значения | шт. | 3 |  |
|  | – артезианская скважина местного значения | шт. | 3 |  |
|  | – водонапорная башня местного значения | шт. | 3 |  |
|  | – резервуар местного значения | шт. | 2 |  |
|  | – автоматическая телефонная станция местного значения | шт. | 1 |  |
|  | – трансформаторная подстанция (ТП) местного значения | шт. | 2 |  |
|  | – линии связи местного значения | км | 39,96 |  |
|  | – водопровод местного значения | км | 54,33 |  |
|  | – канализация напорная местного значения | км | 20,25 |  |
|  | – линии электропередачи 10 кВ местного значения | км | 0,60 |  |
|  | – линейно-кабельное сооружение связи | км | 2,11 |  |
| 16 | Размещение объектов специального назначения (кладбища) | шт. | 2 | обеспечение потребности населения в объектах специального назначения |
| 17 | Организация санитарно–защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых и реконструируемых объектов производства разных классов опасности | м | от 2 до 500 | обеспечение безопасности производства для жизни и здоровья людей, охрана окружающей среды |

Для строительства запроектированных объёмов жилья в сельских населенных пунктах с учетом улично–дорожной сети, на 1 очередь потребуется порядка 36,92 га, на расчетный срок 56,95 га земли.

Запроектированные объёмы строительства жилого фонда должны обеспечить потребности в жилье с учетом замены ветхого жилья, а также предполагаемых изменений численности населения.

Объекты по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, промышленные предприятия планируется размещать, в зависимости от класса опасности, в границах или за границами населенных пунктов. С целью предотвращения возможного вреда здоровью людей и окружающей среде, вокруг каждого объекта необходимо установление санитарно–защитных зон.

# 4.Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

На начало 2024 года действуют следующие документы территориального планирования федерального уровня:

- схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р;

- схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р;

- схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р;

- схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р;

- схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р.

В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 г. № 1634-р на территории Усть-Бюрского сельсовета Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия, планируемые объекты приведены ниже в - в сфере железнодорожного транспорта в целях развития существующей инфраструктуры до 2025 г. СТП РФ Т предусмотрены мероприятия по комплексной реконструкции участков путей общего пользования и станций на ж/д «Междуреченск – Тайшет».

Программа развития ОАО «РЖД» до 2025 г. (ПР ОАО РЖД)

На территории Республики Хакасия ПР ОАО РЖД предусмотрено увеличение пропускной способности участка Артышта – Междуреченск – Тайшет, цель: увеличение пропускной и провозной способности инфраструктуры для освоения прогнозируемого объема грузов до 2025 г., в том числе по созданию провозной способности Транссибирской ж/д магистрали в размере 180 млн. тонн к 2024 году (к концу 2025 года объем перевозок грузов в восточном направлении составит 210 млн. тонн)

В соответствии со схемой территориального планирования Республики Хакасия, утвержденной Постановлением Правительства Республики Хакасия от 09.04.2024 г. № 236 на территории Сапоговского сельсовета Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия, планируются объекты

Таблица - Сведения о планируемых для размещения на территории Сапоговского сельсовета объектов регионального значения

| № | Сведения о видах | Сведения о назначении | Сведения о наименованиях | Основные характеристики | Местоположение | Характеристики ЗОУИТ | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Создание условий для организации медицинской помощи | Врачебная амбулатория | 50 посещений в смену | Усть-Абаканский район, аал Сапогов | ЗОУИТ не устанавливается | Планируемый к размещению |
| 8. | Электрическая подстанция 35 кВ | Развитие электроэнергетики | ПС 110 кВ Ташеба – Сельская | С 2х6,3 МВА до 2х10 МВА | Усть-Абаканский район, Сапоговский сельсовет, п. Ташеба, | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций) – 20 м | Планируемый к реконструкции |
| 20. | Электрическая подстанция 110 кВ | Развитие электроэнергетики | ПС 110 кВ Ташеба – Сельская | 2х10 МВА | Усть-Абаканский район, п. Ташеба, Сапоговский сельсовет | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций) – 20 м | Планируемый к реконструкции |

# 5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

В соответствии с действующей Схемой территориального планирования Усть-Абаканского района Республики Хакасия на территории Сапоговского сельсовета планируются мероприятия по размещению объектов местного значения муниципального района.

Сведения о планируемых для размещения на территории сельского поселения объектов местного муниципального района представлены в Таблице 5.1.

Таблица 5.1- Сведения о планируемых для размещения на территории сельского поселения объектов местного муниципального района

| № | Сведения о видах | Сведения о назначении | Сведения о наименованиях | Основные характеристики | Местоположение | Характеристики ЗОУИТ | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предприятие по обработке древесины, производству изделий из дерева | Развитие обрабатывающих отраслей производства | Пилорама | Мощность: 20 тыс. м3 в год | МО Саоговский сельсовет, аал Сапогов | Санитарно-защитная зона – 100 метров | Планируемый к размещению |
|  | Предприятие микробиологической, пищевой, пищевкусовой промышленности | Развитие микробиологической, пищевой, пищевкусовой промышленности | Строительство МаслоСырЗавода | Объем создаваемых рабочих мест до 25 Санитарный класс V | МО Саоговский сельсовет, аал Сапогов | Санитарно-защитная зона – 50 метров | Планируемый к размещению |
|  | Предприятие микробиологической, пищевой, пищевкусовой промышленности | Развитие микробиологической, пищевой, пищевкусовой промышленности | Строительство консервного завода по производству тушенки | Объем создаваемых рабочих мест до 20 Санитарный класс III | МО Саоговский сельсовет, аал Сапогов | Санитарно-защитная зона – 300 метров | Планируемый к размещению |
| Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предприятие по разведению прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы | Для развития агропромышленного комплекса Усть-Абаканского района | Создание и разведение хозяйства по разведению КРС мясного направления | 2000 голов | МО Саоговский сельсовет, аал Сапогов | Санитарно-защитная зона – 100 метров | Планируемый к размещению |

- 6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Раздел разработан с целью определения на основе анализа факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера и иных угроз проектируемой территории целесообразности разработки и проведения мероприятий по минимизации их последствий, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также выявления территорий, возможности застройки и хозяйственного использования которых ограничены действием указанных факторов. Раздел подготовлен с учетом данных Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республики Хакасия.

6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории Сапоговского сельсовета возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций природного характера:

- Сильный ветер со скоростью 25 м/с и более, проносясь над землей, производит опустошительные действия, разрушает различные сооружения, ломает деревья. Вероятный ущерб от ураганов может быть значительным и приводит к нарушению жизнедеятельности населения на больших территориях.

- Заморозки – понижения температуры ниже 0°С в приземном слое.

- Сильный снегопад, метели — это продолжительное интенсивное выпадение снега, приводящее к значительному снижению видимости и затруднению движения транспорта.

Мероприятия при снежных заносах и низких температурах:

- подготовка жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях;

- обеспечение необходимыми запасами топлива предприятий теплоснабжения;

- создание резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах;

- создание резерва грубых кормов для сельскохозяйственных животных;

- ликвидация последствий ураганов, снежных заносов и низких температур.

- Землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности.

В соответствии с картой общего сейсмического районирования ОСР-97 территория Усть-Бюрского сельсовета относится к 6-ти бальной зоне сейсмической активности. При возникновении землетрясения силой 7 баллов, возможно значительное повреждение здания, трещины в штукатурке и отламывание отдельных кусков, тонкие трещины в стенах.

- Подтопление - в результате быстрого таяния снегов в весенний период возможно подтопление территории населенного пункта поселения.

- Затопление – повышение уровня воды водотока, водоема или подземных вод, приводящее к образованию свободной поверхности воды на участке территории.

- Природные пожары – стихийное, неуправляемое распространение огня по степным и лесным площадям. Причины возникновения природных пожаров могут быть как естественными, так и связанными с деятельностью человека.

В случае нарушения установленных правил обращения с огнем в поселении может создаться опасная обстановка, особенно при эксплуатации отопительных систем частного сектора.

Для территории Сапоговского сельсовета имеется опасность возникновения лесных пожаров.

Противопожарные мероприятия:

- соблюдение требований инженерно–технических нормативов и пожарной охраны;

- подготовка технических средств пожаротушения, спасательной техники;

- поддержание в готовности сил и средств проведения мероприятий по защите населения и работ по локализации и ликвидации очагов поражения;

- локализация, ликвидация и окарауливание пожара с целью нейтрализации и снижения интенсивности их поражающих факторов;

- обучение населения действиям в условиях воздействия поражающих факторов пожара и его психологическая подготовка;

- ведение пропагандистской и воспитательной работы с населением;

- первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения.

- 6.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенные чрезвычайные ситуации считаются чрезвычайными происшествиями, которые вызывают остановку работы предприятий, представляют опасность для жизни людей и могут привести к разрушению производственных зданий, повреждению или уничтожению оборудования, сырья и готовой продукции, а также к заражению ядовитыми веществами и загазованности атмосферы.

В соответствии с «Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» (Приказ МЧС РФ от 28.02.2003 г. № 105), опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

- на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются взрывопожароопасные, опасные химические и биологические вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем водоотведения и очистки сточных вод).

На территории Сапоговского сельсовета возможны чрезвычайные ситуации техногенного характера:

- аварии на взрыво- и пожароопасных объектах;

- аварии на электроэнергетических системах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- аварии на автомагистралях;

- аварии на железной дороге;

- организованные террористические акты в местах массового скопления людей.

К потенциально опасным объектам, аварии на которых могут стать причиной чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории, относятся: предприятия деревообрабатывающей промышленности, участки автомобильных дорог, АЗС.

С целью принятия обоснованных решений в сфере обеспечения безопасности населения сельсовета наиболее перспективно использовать показатели риска.

Обеспечение требуемого уровня безопасности непосредственно связано с достижением приемлемого уровня риска.

Оценка риска включает анализ вероятности (или частоты) существующих опасностей, анализ последствий.

Риск аварии – это мера опасности, которая характеризует возможность возникновения аварии и ее последствия.

Определение количества пострадавших при аварии состоит в оценке числа людей, попадающих в зону, в которой поражающие факторы аварии имеют опасные для жизни и здоровья человека значения.

В качестве опасных для жизни и здоровья человека значений поражающих факторов принимаются:

- для взрыва – избыточное давление на фронте падающей ударной волны более 20 кПа (легкое травмирование при непосредственном воздействии ударной волны, разрушение наименее прочных строительных конструкций), и, как следствие, вторичное травмирование;

- для пожара – интенсивность теплового излучения не менее 10 кВт/м2 (ожог I степени);

- для токсичной волны – пороговая токсодоза.

Чрезвычайные ситуации на железной дороге

По Сапоговскому сельсовету проходят: железнодорожная линия Междуреченск–Абакан–Тайшет (электрифицированная однопутная с двухпутными вставками), железнодорожная ветка Ачинск – Абакан (однопутная – неэлектрифицированная), а также тупиковая неэлектрифицированная ветка Ташеба – Черногорские копи (с ответвлениями в направлениях Черногорского угольного разреза, рп. Усть-Абакан, пгт. Пригорск).

Наиболее опасными аварийными ситуациями на железной дороге являются:

- крушение товарных поездов, перевозящих взрывопожароопасные вещества, так как может произойти детонация взрывоопасных веществ и возгорание пожароопасных веществ, что приведет к мощному взрыву, возникновению крупного пожара, человеческим жертвам и потребует привлечение больших сил и средств для ликвидации ЧС;

- крушения товарных поездов, перевозящих АХОВ, что приведет к разливу до 60 тонн АХОВ, образование зон химического заражения площадью до 15 км2, большому количеству пострадавших, если крушение произойдет в черте населенного пункта.

Наиболее вероятной аварийной ситуацией на железной дороге может быть разгерметизация или трещина в цистерне во время транспортировки, в результате чего происходит разлив (выброс) жидкости, находящейся в цистерне, что может привести (если жидкость относится к АХОВ) к отравлению населения, находящегося вблизи полотна железной дороги и попадающих в зону возможного заражения.

Рассмотрим следующие сценарии аварийных ситуаций на транспорте (при перевозке СУГ, ЛВЖ и аварийно химически опасных веществ железнодорожным транспортом):

- - аварийный разлив цистерны с АХОВ (аммиак, хлор);

- - аварийный разлив цистерны с ЛВЖ (бензин);

- - аварийный разлив цистерны с СУГ (пропан).

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте:

- - токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор);

- -тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива;

- - воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Все расчеты проведены для возможных сценариев аварий с участием максимального количества опасного вещества в единичной емкости.

1)Сценарий развития аварии, связанной с проливом АХОВ на железнодорожном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности железнодорожной или автоцистерны, перевозящей АХОВ (аммиак, хлор) в результате железнодорожной катастрофы или дорожно-транспортного происшествия.

Исходные данные для расчета данного сценария развития представлены в таблице 6.1.1

Таблица 6.1.1 - Исходные данные:

| - - количество участвующего в аварии аммиака на ж/д транспорте | - Q0 = 43,0 т (83% от объема цистерны); |
| --- | --- |
| - - количество участвующего в аварии хлора на ж/д транспорте | - Q0 = 57,5 т (80% от объема цистерны); |
| - - плотность аммиака | - d = 0,681 т/м3; |
| - - плотность хлора | - d = 1,553 т/м3; |
| - - толщина слоя, участвующего в аварии вещества | - h = 0,05 м. |

Порядок оценки последствий аварий.

Эквивалентное количество вещества по первичному облаку определяется по формуле:

,

где	К1, К3, К5, К7 – коэффициенты, принимаемые по табл. П2;

Q0 – количество выброшенного вещества, т.

Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку определяется по формуле:

,

где	К2, К4, К6 – коэффициенты, принимаемые по табл. П2;

Q0 – количество выброшенного вещества, т;

h – толщина слоя АХОВ, м;

d – плотность АХОВ, т/м3.

Результаты расчетов представлены в таблице 6.1.2.

Таблица 6.1.2 - Характеристики зон заражения при выбросе АХОВ

| № п/п | Наименование объекта | Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества, т | Полная глубина зоны заражения, км | Площадь зоны фактического заражения, км2 | Время подхода облака АХОВ к проектируемому объекту, мин. | Удаление проектируемой территории от транспортных коммуникаций, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Железная дорога | Аммиак | 43,0 | 6,6 | 3,82 | 10 | 0,03-0,12 |
|  |  | Хлор | 57,5 | 7,47 | 4,9 |  |  |

Проектируемая территория попадает в зону возможного химического заражения при авариях на железной дороге.

- Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов бензина на железнодорожном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности железнодорожной цистерны с бензином (в результате ж/д катастрофы). Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- - количество разлившегося при аварии бензина V = 71,25 м3 (95% от объема цистерны);

- - площадь пролива S = 1425,0 м2.

Порядок оценки последствий аварии

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м2 и более.

Интенсивность теплового излучения определяется по формуле:

, кВт/м2,

где	Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2;

Fq – угловой коэффициент облученности;

– коэффициент пропускания атмосферы.

Эквивалентный диаметр пролива определяется из соотношения:

,

где	 – площадь пролива, м2.

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/м2, составляет 109 м.

Проектируемая территория попадает в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на железнодорожном транспорте, связанной с воспламенением проливов бензина из железнодорожной цистерны.

- Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления на железнодорожном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности железнодорожной цистерны с бензином (в результате железнодорожной катастрофы). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- - количество разлившегося при аварии бензина V = 71,25 м3 (95% от объема цистерны);

- - молярная масса бензина М = 94,0 кг/кмоль;

- - время испарения Т = 60 мин.

Порядок оценки последствий аварии

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут произойти минимальные повреждения зданий. Для минимального повреждения зданий величина избыточного давления соответствует 3,6 кПа.

Избыточное давление  на расстоянии R (м) от центра облака ТВС определяется по формуле:

, кПа

где	Р0 – атмосферное давление, равное 101,3 кПа;

- ;

- - VГ – скорость распространения сгорания, м/с;

- - СВ – скорость звука в воздухе, равная 340 м/с;

- - σ – степень расширения продуктов сгорания (для газовых смесей равна 7).

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа, составляет 155 м.

Проектируемая территория попадает в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на железнодорожном транспорте, связанной с воспламенением проливов бензина из железнодорожной цистерны с образованием избыточного давления.

- Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов пропана на железнодорожном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности железнодорожной цистерны с пропаном (в результате ж/д катастрофы). Над поверхностью разлития образуется облако паров топлива. Воспламенение паров и дальнейшее горение пропана возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- - количество разлившегося при аварии пропана V = 70,3 м3 (95% от объема цистерны);

- - площадь пролива S = 1406,0 м2.

Порядок оценки последствий аварии

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м2 и более.

Интенсивность теплового излучения определяется аналогично расчетам, выполненным по сценарию 2.

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа, составляет 152 м.

Проектируемая территория попадает в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на железнодорожном транспорте, связанной с воспламенением проливов пропана из железнодорожной цистерны.

- Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси, образовавшейся при проливах пропана, с образованием избыточного давления на железнодорожном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности железнодорожной цистерны с пропаном (в результате ж/д катастрофы). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- - количество разлившегося при аварии пропана V = 70,3 м3 (95% от объема цистерны);

- - молярная масса СУГ М = 44,0 кг/кмоль;

- - время испарения Т = 60 мин.

Порядок оценки последствий аварии

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут произойти минимальные повреждения зданий. Для минимального повреждения зданий величина избыточного давления соответствует 3,6 кПа.

Величина избыточного давления определяется аналогично расчетам, выполненным по сценарию 3.

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа, составляет 354 м.

Проектируемая территория попадает в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на железнодорожном транспорте, связанной с воспламенением проливов бензина из железнодорожной цистерны с образованием избыточного давления.

- Сценарий развития аварии, связанной с образованием «огненного шара» при разрушении железнодорожной цистерны с пропаном.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности цистерны. Над поверхностью разлития образуется облако топливно-воздушной смеси, которое не детонирует, а интенсивно горит, образуя «огненный шар». Большая вероятность такого процесса обусловлена также тем, что для большинства углеводородов концентрационные пределы воспламенения их ПГФ шире, чем детонации.

Исходные данные:

- - масса СУГ, участвующего в аварии М = 37259,0 кг.

Порядок оценки последствий аварии

Поражающее действие «огненного шара» на человека определяется величиной тепловой энергии (импульсом теплового излучения) и временем существования «огненного шара», а на остальные объекты – интенсивностью его теплового излучения.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра «огненного шара» люди могут получить ожоги 1-й степени, что соответствует импульсу теплового излучения 120 кДж/м2.

Расчет интенсивности теплового излучения «огненного шара» q, кВт/м2, проводят по формуле:

q = Ef ∙Fq∙τ, кВт/м2,

где Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2;

Fq– угловой коэффициент облученности;

τ – коэффициент пропускания атмосферы.

,

где Н – высота центра «огненного шара», м;

Ds – эффективный диаметр «огненного шара», м;

r – расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли непосредственно под центром «огненного шара», м.

Время существования «огненного шара» ts, с, рассчитывают по формуле:

ts = 0,92∙M0,303,

где M – масса горючего вещества, кг.

Коэффициент пропускания атмосферы τ рассчитывают по формуле:

τ = exp[-7,0∙ 10-4(- Ds/2)].

Импульс теплового потока Q, кДж/м2, определяется по формуле:

Q = q.ts.

Расстояние, на котором будет наблюдаться импульс теплового потока равный 120 кДж/м2, составляет 392 м.

Проектируемая территория попадает в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на железной дороге, связанной с воспламенением проливов пропана из железнодорожной цистерны с образованием «огненного шара».

Чрезвычайные ситуации на объектах транспорта

Автомобильный транспорт

Чрезвычайные ситуации на автомобильном транспорте могут возникнуть при перевозках опасных грузов. Согласно классификации, представленной в ГОСТ 19433–88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» и ДОПОГ (Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов) по территории сельсовета транспортируются грузы 3 класса опасности (легковоспламеняющиеся жидкости) и 2 класса опасности (газы, сжатые, сжиженные и растворенные под давлением) подкласса 2.3 (легковоспламеняющиеся газы). А именно – пропан (СУГ).

При разработке маршрута транспортировки автотранспортная организация должна руководствоваться следующими основными требованиями: вблизи маршрута транспортировки не должны находиться важные крупные промышленные объекты; маршрут не должен проходить через зоны отдыха, архитектурные, природные заповедники и другие особо охраняемые территории; должны быть предусмотрены места стоянок транспортных средств и заправок топливом. Маршрут транспортировки не должен проходить через крупные населенные пункты. В случае необходимости перевозки опасных грузов внутри крупных населенных пунктов маршруты движения не должны проходить вблизи зрелищных, культурно – просветительных, учебных, дошкольных и лечебных учреждений.

Ограничение скорости движения автотранспортных средств при перевозке опасных грузов устанавливается ГАИ МВД России с учетом конкретных дорожных условий при согласовании маршрута перевозки. Если согласование маршрута с органами ГАИ МВД России не требуется, то скорость движения устанавливается согласно Правилам дорожного движения и должна обеспечивать безопасность движения и сохранность груза.

Организации – грузоотправители (грузополучатели) разрабатывают планы действий в аварийной ситуации с вручением его водителю (сопровождающему) на каждую перевозку, выделяют для практической работы по ликвидации последствий аварий или инцидентов аварийные бригады и организуют с ними соответствующую подготовку. В плане действий в аварийной ситуации по ликвидации последствий аварий или инцидентов устанавливается порядок оповещения, прибытия, действия аварийной бригады и другого обслуживающего персонала, перечень необходимого имущества и инструмента и технология их использования в процессе ликвидации последствий аварий и инцидентов.

Опасные грузы должны перевозиться только специальными и (или) специально приспособленными для этих целей транспортными средствами, которые должны быть изготовлены в соответствии с действующими нормативными документами (тех. заданием, тех. условиями на изготовление, испытания и приемку) для полнокомплектных специальных транспортных средств и технической документацией на переоборудование (дооборудование) транспортных средств, используемых в народном хозяйстве.

Перевозка сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов производится согласно требованиям «Правил перевозок опасных грузов автомобильным транспортом», утвержденных Минтрансом России 08.08.1995 г. № 73, «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденных Госгортехнадзором СССР 27.11.87, «Временных правил перевозки сжиженного природного газа автомобильным транспортом», «Правил безопасности в газовом хозяйстве», утвержденных Госгортехнадзором СССР 26.06.1979 г., а также «Технических условий на газ горючий природный сжиженный. Топливо для двигателей внутреннего сгорания» (ТУ–51—03–03,85).

Перевозка опасных грузов по территории Сапоговского сельсовета осуществляется по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Чрезвычайные ситуации на автомобильном транспорте могут также возникнуть в результате аварий – возможен затор на дорогах, перекрытие дорог.

Рассмотрим следующие сценарии аварийных ситуаций на транспорте (при перевозке СУГ, горючих жидкостей автотранспортом):

- - аварийный разлив цистерны с ЛВЖ (бензин);

- - аварийный разлив цистерны с СУГ (пропан).

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте:

- - тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива;

- воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Все расчеты проведены для возможных сценариев аварий с участием максимального количества опасного вещества в единичной емкости.

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов пропана на автомобильном транспорте

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров пропана. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- - количество розлившегося при аварии пропана

- V = 8,55 м3 (95% от объема цистерны);

- - площадь пролива S = 171,0 м2.

Порядок оценки последствий аварии

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м2 и более.

Интенсивность теплового излучения определяется по формуле:

, кВт/м2,

где	Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2;

Fq – угловой коэффициент облученности;

– коэффициент пропускания атмосферы.

Эквивалентный диаметр пролива определяется из соотношения:

,

где	 – площадь пролива, м2.

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/м2, составляет 81 м.

Проектируемая территория попадает в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на автотранспорте, связанной с воспламенением проливов пропана из автоцистерны.

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном транспорте

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с пропаном (в результате ДТП). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- - количество розлившегося при аварии пропана V = 70,3 м3 (95% от объема цистерны);

- - молярная масса СУГ М = 44,0 кг/кмоль;

- - время испарения Т = 60 мин.

Порядок оценки последствий аварии

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут произойти минимальные повреждения зданий. Для минимального повреждения зданий величина избыточного давления соответствует 3,6 кПа.

Избыточное давление  на расстоянии R (м) от центра облака ТВС определяется по формуле:

, кПа

где	Р0 – атмосферное давление, равное 101,3 кПа;

;

- - VГ – скорость распространения сгорания, м/с;

- - СВ – скорость звука в воздухе, равная 340 м/с;

- σ – степень расширения продуктов сгорания (для газовых смесей равна 7).

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа, составляет 176 м.

Проектируемая территория попадает в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на автомобильном транспорте, связанной с воспламенением проливов пропана из автоцистерны с образованием избыточного давления.

Сценарий развития аварии, связанной с образованием «огненного шара» при разрушении автоцистерны

Исходные данные:

- - масса СУГ, участвующего в аварии М = 4531,5 кг.

Порядок оценки последствий аварии

Поражающее действие «огненного шара» на человека определяется величиной тепловой энергии (импульсом теплового излучения) и временем существования «огненного шара», а на остальные объекты – интенсивностью его теплового излучения.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра «огненного шара» люди могут получить ожоги 1-й степени, что соответствует импульсу теплового излучения 120 кДж/м2.

Расчет интенсивности теплового излучения «огненного шара» q, кВт/м2, проводят по формуле:

q = Ef ∙Fq∙τ, кВт/м2,

где Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2;

Fq– угловой коэффициент облученности;

τ – коэффициент пропускания атмосферы.

,

где Н – высота центра «огненного шара», м;

Ds – эффективный диаметр «огненного шара», м;

r –расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли непосредственно под центром «огненного шара», м.

Время существования «огненного шара» ts, с, рассчитывают по формуле:

ts = 0,92∙M0,303,

где M – масса горючего вещества, кг.

Коэффициент пропускания атмосферы τ рассчитывают по формуле:

τ = exp[-7,0∙ 10-4(- Ds/2)].

Импульс теплового потока Q, кДж/м2, определяется по формуле:

Q = q.ts.

Расстояние, на котором будет наблюдаться импульс теплового потока равный 120 кДж/м2, составляет 161 м.

Проектируемая территория попадает в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на автомобильной дороге, связанной с воспламенением проливов пропана из автоцистерны с образованием «огненного шара».

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- - количество розлившегося при аварии бензина	V = 8,55 м3 (95% от объема цистерны);

- - площадь пролива S = 171,0 м2.

Порядок оценки последствий аварии

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м2 и более.

Расчеты выполняются аналогично расчетам по сценарию 1.

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/м2, составляет 62 м.

Проектируемая территория попадает в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на автотранспорте, связанной с воспламенением проливов бензина из автоцистерны.

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном транспорте

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с бензином (в результате ДТП). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- - количество розлившегося при аварии бензина V = 8,55 м3 (95% от объема цистерны);

- - молярная масса бензина М = 94,0 кг/кмоль;

- - время испарения Т = 60 мин.

Порядок оценки последствий аварии

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут произойти минимальные повреждения зданий. Для минимального повреждения зданий величина избыточного давления соответствует 3,6 кПа.

Расчеты выполняются аналогично расчетам по сценарию 2.

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа, составляет 77 м.

Проектируемая территория попадает в зону поражающих факторов при возникновении аварии на автомобильной дороге, связанной с воспламенением проливов бензина из автоцистерны с образованием избыточного давления.

Чрезвычайные ситуации на химически, взрывопожароопасных объектах

На проектируемой территории предприятий, использующих в своем технологическом цикле АХОВ, нет.

На территории  Сапоговского сельсовета из взрывоопасных и пожароопасных объектов расположены: предприятия деревообрабатывающей промышленности, АЗС.

Учитывая незначительные производственные мощности предприятий деревообрабатывающей промышленности, основным поражающим фактором на таких объектах является физическое воздействие от пожара на объекте.

Специфической особенностью АЗС является размещение технологического оборудования на открытых площадках. При подобном размещении выделяются горючие и токсичные пары рассеиваются естественными воздушными потоками. Взрывы и пожары на наружных установках АЗС возможны только при аварийных ситуациях, связанных с образованием взрывоопасных концентраций паров нефтепродуктов в воздушной среде.

Наличие дизельного топлива и бензина в емкостном оборудовании АЗС создает опасность возникновения пожара в случае утечки топлива и наличия источника воспламенения. В случае утечки топлива в технологические колоды создается опасность образования взрывоопасных концентраций топливно-воздушной смеси, что при наличии источника инициирования взрыва может обусловить взрыв этой смеси в технологических колодцах и создать условия для дальнейшего развития аварии в подземных хранилищах.

Анализ событий, способных привести к возникновению аварии (нарушение герметичности технологической системы), позволяет разделить их на две основные группы: события 1-й группы и события 2-й группы.

События 1-й группы – события, которые могут привести к нарушению нормального технологического режима АЗС, например: износ материалов и т.п.

События 2-й группы – аварийные ситуации нарушения нормального технологического режима АЗС или состояния оборудования, приводящие к нарушению герметичности технологической системы.

В зависимости от характера разгерметизации, погодных условий аварии могут развиваться в виде проливов. Пожаров проливов, взрывов, огненных шаров:

- пожар пролива – горение проливов жидких продуктов – диффузное горение паров легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ) в воздухе над поверхностью жидкости;

- огненный шар – диффузное горение плотных, слабо смешанных с воздухом парогазовых облаков в открытом пространстве;

- взрыв – детонационное горение – сгорание предварительно перемешанных газо- или паровоздушных облаков со сверхзвуковыми скоростями в открытом пространстве или в замкнутом объеме;

- хлопок – вспышка, волна пламени, сгорание предварительно перемешанных газо- или паровоздушных облаков с дозвуковыми скоростями в открытом или замкнутом пространстве.

Каждая из рассматриваемых аварийных ситуаций может иметь несколько стадий развития, при сочетании определенных условий может быть приостановлена, перейти в следующую стадию или перейти на более высокий уровень:

- уровень «А» - авария, развитие которой не выходит за пределы рассматриваемого технологического блока;

- уровень «Б» - авария, развитие которой выходит за пределы рассматриваемого технологического блока, но ограничена территорией АЗС;

- уровень «В» - авария, развитие которой выходит за пределы, ограниченные территорией АЗС.

Локализация ряда аварий возможна лишь на первых стадиях развития. При невозможности локализации аварии происходит цепное развитие – разгерметизация соседнего оборудования и выброс из него других продуктов и т.д., что приводит к эффекту «домино» [прим.: использованы материалы Ю.С. Радченко «Оценка последствий аварий на автозаправочных станциях»].

На АЗС возможны следующие причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- Розлив ЛВЖ без последующего возгорания;

- Розлив ЛВЖ с последующим их возгоранием;

- Розлив ЛВЖ с последующим взрывом паров.

К основным поражающим факторам рассматриваемых чрезвычайных ситуаций относится тепловое излучение горящих разлитий и воздушная ударная волна при взрывах топливовоздушных смесей (ТВС).

В Сапоговском сельсовете АЗС расположены за границами населенных пунктов, что обеспечивает безопасность населения сельсовета.

Чрезвычайные ситуации на объектах энергетики

Неблагоприятные погодные условия могут привести к нарушению работы объектов энергетики. Аварии могут произойти по причине воздействия снегопадов, сильных ветров, ливневых дождей, обледенения, паводковых вод и несанкционированных действий организаций и физических лиц и привести к прекращению электроснабжения до 6 часов.

По территории сельсовета проходят линии электропередач 500 ,220, 35, 10 кВ, имеется электрическая подстанция 35 кВ и трансформаторные подстанции.

На электрических сетях возможны такие аварийные ситуации как: обрыв проводов, повреждение опор, железобетонных приставок, выход из строя основного трансформатора, неисправность разъединителей, пробой изоляторов.

При авариях на объектах энергетики пострадавшего населения не предвидится, предприятия (учреждения) будут обесточены на период устранения неисправностей.

Мероприятия при авариях на объектах энергетики:

– оповещение населения и руководителей предприятий (учреждений) об отключении электроэнергии на указанный период;

– подключение потребителей электроэнергии при необходимости от запасных схем электроснабжения.

В целях предотвращения развития аварий на системах жизнеобеспечения, на потенциально–опасных объектах, угрозы жизни в лечебных учреждениях и на объектах социальной сферы при аварийном отключении энергоснабжения они обеспечиваются резервными (аварийными) источниками электроснабжения.

Чрезвычайные ситуации на объектах жилищно–коммунального хозяйства

В структуру жилищно-коммунального хозяйства входят котельные и водопроводные сети.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны в случае:

– износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников;

– ветхости тепловых и водопроводных сетей;

– халатности персонала, обслуживающего теплоисточники и теплоносители;

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей;

- прекращению подачи холодной воды;

- порывам тепловых сетей;

- выходу из строя основного оборудования теплоисточников;

- отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта.

Теплоснабжение муниципального образования Сапоговский сельсовет осуществляется: в бюджетных учреждениях за счёт собственных малых котельных (твердое топливо уголь). Население имеет собственное печное отопление.

Аварии на котельных опасности для окружающей территории не представляют. Возможны ограничения в подаче тепла в соответствии с разработанными графиками.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи тепла потребителям (объектам соцкультбыта) и размораживание тепловых сетей;

- прекращению подачи холодной воды;

- порывам тепловых сетей;

- выходу из строя основного оборудования теплоисточников.

Основным следствием указанных выше аварий (технических инцидентов) по признаку отнесения к ЧС является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде.

В результате аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения могут быть нарушены условия жизнедеятельности населения на 3 и более суток, может потребоваться проведение мероприятий по отселению населения, привлечению сил и средств, а также резервов финансовых и материальных ресурсов.

Чрезвычайные ситуации в случае возникновения террористического акта

Причинами чрезвычайных ситуаций социального характера в настоящее время могут явиться террористические акты. Наиболее тяжелые последствия могут вызвать террористические акты на объектах с массовым пребыванием людей, а также на объектах жизнеобеспечения, топливно–энергетического комплекса.

На территории Сапоговского сельсовета расположены объекты с массовым скоплением людей: школа, клуб и др.

Реальная угроза террористических актов требует принятия экстренных мер защитного характера и привлечение к их реализации всех групп населения.

Взрывное устройство может быть установлено:

- в жилых домах и административных зданиях, подъездах, подвалах, чердаках, под лестницами;

- в местах скопления людей: площади, оживленные улицы, школа, клуб;

- на объектах жизнеобеспечения, узлах электро–, теплоснабжения;

- в общественном транспорте.

Основной задачей гражданской обороны является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности района и населенного пункта, а также создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Это достигается благодаря следующим мероприятиям территориального звена РСЧС:

-осуществление совместно с государственными надзорными органами контроля и проверки соблюдения технологических норм, состояния технической безопасности на потенциально опасных объектах;

-подготовка населения к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Поддержание личного состава органов управления и сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций в постоянной готовности к выполнению задач;

-заблаговременное планирование мероприятий по защите населения;

-своевременное оповещение населения об угрозе возникновения ЧС и информирование его об обстановке;

-непрерывный сбор и изучение данных об обстановке, прогнозирование возможных ЧС и их последствий;

-своевременное принятие решения и доведение задач до подчиненных;

-подготовка сил и средств к проведению аварийно–спасательных и других неотложных работ;

-создание запасов материально–технических средств;

-организованный сбор и отселение населения, и эвакуация сельскохозяйственных животных в безопасные зоны.

Ликвидация последствий при возникновении стихийных бедствий и аварий осуществляется силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, на территории которых сложилась чрезвычайная ситуация, под непосредственным руководством комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

- 6.2 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

На территории Сапоговского сельсовета возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера: эпидемиологические заболевания.

Эпидемиологические заболевания

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека за 2018 год в Усть-Абаканском районе зарегистрировано 6705 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 1607,1 по сравнению с 2017 годом отмечается снижение уровня заболеваемости на 24,2%.

Снижения уровня заболеваемости отмечается по 9 нозологическим формам, в том числе сальмонеллезными инфекциями (59,9%), острым кишечным инфекциям неустановленной этиологии (на 18,7%), ротавирусной инфекции (на 13,3%), ОРВИ (на 30,4%), гриппу (на 70,7%), сифилису (на 57,1%), гонококковой инфекции (на 33,3%), лямблиозу (на 51,1%), микроспории (на 27,2%).

Рост заболеваемости зарегистрирован по 11 нозологиям, в т.ч. ОКИ бактериальной этиологии (на 33,3%), норовирусной инфекции (на 19,7%), острым вирусным гепатитам (в 3 раза), ВИЧ-инфекции (на 7,9%), скарлатине (в 2,5 раза), ветряной оспе (на 26,8%), педикулезу (на 42,4%), туберкулезу (на 73%), внебольничным пневмониям (в 2 раза), энтеробиозу (в 2,8 раза), дифиллоботриозу (на 63,3%).

Случаев заболеваний полиомиелитом, дифтерией, корью, острым вирусным гепатитом В, краснухой, столбняком, эпидемическим паротитом не зарегистрировано.

По итогам эпидсезона «клещевых» инфекций в 2018 г. в Усть-Абаканском районе на 3,6% увеличилось число обратившихся в медицинские организации района по поводу присасывания клещей, зарегистрировано 124 пострадавших. Показатель обращаемости составил 297,2 на 100 тыс. населения (в 2017 г. – 334,9), при среднереспубликанском 671,2. Показатель обращаемости детского населения составил 492 на 100 тыс. населения (в 2017 г. – 398,5).

Мероприятия при эпидемиях:

- предупредительно–надзорная работа за загрязнением окружающей среды и возможными последствиями введения свободной торговли продуктами питания;

- внедрение комплексных программ по обеспечению санитарно–эпидемиологического благополучия населения;

- бактериологическое обследование персонала, обслуживающего объекты торговли и животноводческие фермы;

- выявление источников заболевания, их локализация и обезвреживание;

- экстренная специфическая профилактика;

- при необходимости установление карантина.

Эпизоотия

В соответствии с данными, предоставленными Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия, на территории Сапоговского сельского совета Усть-Абаканского района Республики Хакасия скотомогильников и сибиреязвенных захоронений не зарегистрировано.

В зависимости от природы возникновения чрезвычайной ситуации предусматриваются следующие виды мероприятий:

Мероприятия при эпизоотиях:

- организация ветеринарного осмотра сельскохозяйственных животных;

- создание необходимых запасов медикаментов, биопрепаратов, дезинфицирующих средств;

- профилактическая вакцинация восприимчивого к заболеваниям поголовья сельскохозяйственных животных;

- проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации;

- при необходимости установление карантина.

Система оповещения

Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного доведения сигналов (распоряжений) и информации от органа, осуществляющего управление ГО, потенциально–опасным и другим объектам экономики, а также населению при введении военных действий или вследствие этих действий.

В мирное время система оповещения ГО используется в целях реализации задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

При получении сообщения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации информация поступает Главе Муниципального образования Усть-Абаканский район или главному специалисту отдела ГО и ЧС. С получением сигнала оповещения об угрозе возникновения ЧС должностное лицо через Усть-Абаканский филиал ООО «Сибирьтелеком» доводит сигнал оповещения до должностных лиц района и проводит сбор руководящего состава для постановки задач по предупреждению ЧС.

Эвакуация и защита населения

При необходимости эвакуации населения будут осуществляться мероприятия по:

- проверке готовности приемо – эвакуационных пунктов;

- подготовке эвакоприемной комиссии и сельских администраций к приему и размещению эваконаселения, его трудоустройству, медицинскому обеспечению и обеспечению продовольствием и предметами первой необходимости;

- организации упорядоченного процесса посадки и высадки людей;

- укрытию эваконаселения в защитных сооружениях: в частном секторе, для этих целей используются погреба, подполья, в школах герметизация первого этажа и подвальных помещений, подвальные помещения на ОЭ и населенном пункте, заглубленные помещения.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации проводятся мероприятия по медицинской защите населения, а именно:

- служба медицины катастроф, штаб СМК организует круглосуточное дежурство ответственных лиц;

- усиливается дежурно–диспетчерская служба МК, станций скорой медицинской помощи;

- приводятся в готовность врачебно–сестринские бригады согласно расчету;

- доукомплектовываются и пополняются укладки врачебно–сестринских бригад согласно описи;

- готовятся к выдаче запасы медикаментов и медицинского имущества в аптеках, аптеках лечебно–профилактических учреждений;

- лечебно–профилактические учреждения готовят к выписке на амбулаторное лечение до 50% больных, подготавливают приемные отделения к работе в условиях массового поступления пострадавших.

- 6.3 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями статьи 65 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г № 123–ФЗ, приложениями 1 и 7 НПБ 101–95.

Система тушения в аал Сапогов:

-	по 1 рангу выезжают 2 автоцистерны от 2 ПСЧ (2 ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Хакасия), расстояние 18 км.

-	по рангу 1-БИС дополнительно выезжают:

- из 3 ПСЧ (3 ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Хакасия») 1 автоцистерна, расстояние 19 км;

- из 101 ПЧ (ОПСП 1 ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по республике Хакасия») 1 автоцистерна, расстояние 33 км;

-	по 2 рангу дополнительно выезжает 1 автоцистерна из 3 ПСЧ (3 ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Хакасия») 1 автоцистерна, расстояние 19 км;

В аал Сапогов отсутствуют пожарные гидранты, забор воды ведется от 3-х необорудованных съездов от естественных водоемов.

Система пожаротушения в п. Ташеба:

-	по 1 рангу выезжают 2 автоцистерны от 2 ПСЧ (2 ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Хакасия), расстояние 4 км.

-	по рангу 1-БИС дополнительно выезжают:

- из 3 ПСЧ (3 ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Хакасия») 1 автоцистерна, расстояние 8 км;

- из 101 ПЧ (ОПСП 1 ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по республике Хакасия») 1 автоцистерна, расстояние 22 км.

-	по 2 рангу дополнительно выезжает 1 автоцистерна из 3 ПСЧ (3 ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Хакасия») 1 автоцистерна, расстояние 8 км.

Поселок Ташеба безводный район – имеются пожарные гидранты.

Существующая ситуация по обеспеченности Сапоговского сельсовета объектами пожарной безопасности удовлетворяет требованиям Федерального Закона от 22.07.2008 г. № 123–ФЗ.

В соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 № 123–ФЗ и Федеральным Законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69–ФЗ основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:

- Разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

Изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ними.

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах. Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы тушения пожаров, предусматривающие решения по обеспечению безопасности людей.

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

- Реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.

Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров. К работам и услугам в области пожарной безопасности относятся:

- охрана от пожаров организаций и населенных пунктов на договорной основе;

- производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно–технической продукции;

- выполнение проектных, изыскательских работ;

- проведение научно–технического консультирования и экспертизы;

- испытание веществ материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной литературы и рекламной продукции;

- огнезащитные и трубо–печные работы;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты;

- ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств;

- строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений и помещений пожарной охраны;

- другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной безопасности, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

3) Выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами.

Выполнение требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов включает в себя выполнение требований пожарной безопасности при градостроительной деятельности (ст. 66, части 1–13 ст. 67, части 1–5 и части 13–18 ст. 68 Федерального Закона от 22.07.2008 г. № 123–ФЗ):

а) Размещение пожаро– и взрывоопасных объектов на территориях поселений:

1.Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаро–, взрывоопасные вещества и материалы, и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности, должны размещаться за границами поселений, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаро–, взрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений. При размещении пожаро–, взрывоопасных объектов в границах поселений необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 – Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 м.

2. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

3. Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 м от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 м, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций и на пути железных дорог общей сети.

4. В пределах зон жилых застроек, общественно–деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального Закона от 22.07.2008 г. № 123–ФЗ.

5. В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаро–, взрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

б) Проходы, проезды, и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям:

1.Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- со всех сторон – к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2.К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны – при ширине здания, сооружения или строения не более 18 м;

- с двух сторон – при ширине здания, сооружения или строения более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. К зданиям с площадью застройки более 10 000 кв. м или шириной более 100 м подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

4. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 м при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 м, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 м.

5. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять неменее 6 м.

6. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

7. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 м – не более 8 м.

8. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

9. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

10. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 м, высотой не менее 4,5 м и располагаться не более чем через каждые 300 м, а в реконструируемых районах при застройке по периметру – не более чем через 180 м.

11. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м.

12. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

13. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 м.

в) Противопожарное водоснабжение поселений:

1. На территориях поселений должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно–питьевым или производственным водопроводом.

4. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

5. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

6. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

7. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не менее 5 м от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

8. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду – 1 гидрант.

9. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 куб. м при числе участков до 300 и не менее 60 куб. м при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Расход и противопожарный запас воды для целей наружного пожаротушения на первую очередь и на расчетный срок принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02–84* (Изменение № 4) и СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. Расчет расхода воды представлен в разделе 3.2.1 настоящего генерального плана.

4)Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

- Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального района, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Граница муниципального образования Сапоговский сельсовет внесена в Единый государственный реестр недвижимости (далее- ЕГРН) под реестровым номером 19:00 – 3.16

Согласно п. 2 ст. 83 Земельного кодекса РФ границы сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. На основании этого генеральным планом изменены границы населенных пунктов на территории Сапоговского сельсовета.

Так, в случаях нецелесообразности исключения из границ населенного пункта земельных участков иных категорий земель, генеральным планом предложен перевод земель иных категорий в земли населенных пунктов. Также максимально исключены из границ населенных пунктов земли иных категорий: земли водного фонда, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения, сельскохозяйственного назначения.

В соответствии с п. 2 ст. 83 Земельного кодекса Российской Федерации, границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам и юридическим лицам. Анализ соответствия границ аал Сапогов и п. Ташеба данному требованию показал наличие фактов пересечения границами земельных участков, предоставленных гражданам и юридическим лицам.

Часть пересечений устранена с помощью, предлагаемых генеральным планом, включений и исключений земельных участков в/из границы населенных пунктов (в том числе переводов в земли населенных пунктов земель иных категорий) и наличия предполагаемых технических ошибок в сведениях ЕГРН.

Перечень земельных участков, включаемых/исключаемых в (из) границы населенных пунктов муниципального образования Сапоговский сельсовет, представлен в таблице 7.1.

Графическое отображение земельных участков, перечисленных в таблице 7.1 представлено на рисунках 4 –17.

Общая схема расположения земельных участков, включаемых/исключаемых в (из) границы населенных пунктов муниципального образования Сапоговский сельсовет с изменением категории земель (земельные участки, предлагаемые к переводу) представлена в Приложении 2.

Таблица 7.1 – Перечень земельных участков, которые включаются (исключаются) в (из) планируемые границы населенных пунктов муниципального образования Сапоговский сельсовет

| № п/п | № перевода | Наименование населенного пункта | Кадастровый номер земельного участка | Характеристика земельного участка по сведениям ЕГРН |  |  | Площадь по переводу включаемая (+) или исключаемая (-) в (из) границу населенного пункта, га | Категория земель |  | Цель использования |  | Графическое отображение земельного участка (№ Фрагмента / № рисунка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вид использования | Площадь земельного участка, кв. м | Дата постановки земельного участка на кадастровый учет |  | существующая | планируемая | существующая | планируемая (функциональная зона) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Перечень земельных участков, включаемых/исключаемых в (из) границ населенных пунктов с изменением категории земель (земельные участки, предлагаемые к переводу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | аал Сапогов | 19:10:140101:120 | Для эксплуатации жилого дома | 2 631 | 15.03.2004 | +0,26 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации жилого дома (*1) | Для эксплуатации жилого дома (*1) | рисунок 4 |
| 2 | 2 | аал Сапогов | Сведения в ЕГРН отсутствуют (расположен в границах кадастрового квартала 19:10:140101) |  |  |  | +0,78 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона сельскохозяйственных угодий (*2) | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (*2) |  |
| 3 | 3 | аал Сапогов | Сведения в ЕГРН отсутствуют (расположен в границах кадастрового квартала 19:10:140101) |  |  |  | +0,55 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона сельскохозяйственных угодий (*2) | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (*2) |  |
| 4 | 4 | аал Сапогов | 19:10:140101:1328 | Для сельскохозяйственного производства | 37 967 | 23.03.2018 | +3,80 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства (*1) | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (*2) | рисунок 5 |
| 5 | 5 | аал Сапогов | 19:10:140602:79 | Для сельскохозяйственного производства | 295 764 | 13.10.2014 | +29,58 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства (*1) | Для сельскохозяйственного производства (*1) | рисунок 6 |
| 6 | 6 | аал Сапогов | 19:10:140602:98 | для сельскохозяйственных нужд | 63 388 | 06.05.2015 | +6,66 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | для сельскохозяйственных нужд (*1) | для сельскохозяйственных нужд (*1) |  |
|  |  |  | Сведения в ЕГРН отсутствуют (расположен в границах кадастровых кварталов 19:10:140602, 19:10:140603) |  |  |  |  |  |  | Зоны сельскохозяйственного использования, зона акваторий, зона сельскохозяйственных угодий (*2) | Зоны сельскохозяйственного использования, зона акваторий (*2) |  |
| 7 | 7 | п. Ташеба | Сведения в ЕГРН отсутствуют (расположен в границах кадастрового квартала 19:10:140601) |  |  |  | +0,19 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами, иные зоны (*2) | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (*2) | рисунок 7 |
| 8 | 8 | п. Ташеба | Сведения в ЕГРН отсутствуют (расположен в границах кадастрового квартала 19:10:140601) |  |  |  | +0,26 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (*2) | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (*2) | рисунок 8 |
| 9 | 9 | п. Ташеба | 19:10:140501:35 | для ведения личного подсобного хозяйства | 2 518 | 23.07.2012 | +0,61 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства (*1) | для ведения личного подсобного хозяйства (*1) | рисунок 9 |
|  |  |  | Сведения в ЕГРН отсутствуют (расположен в границах кадастрового квартала 19:10:140501) |  |  |  |  |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами, иные зоны (*2) | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (*2) |  |

Продолжение таблицы 7.1

| № п/п | № перевода | Наименование населенного пункта | Кадастровый номер земельного участка | Характеристика земельного участка по сведениям ЕГРН |  |  | Площадь по переводу включаемая (+) или исключаемая (-) в (из) границу населенного пункта, га | Категория земель |  | Цель использования |  | Графическое отображение земельного участка (№ Фрагмента / № рисунка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вид использования | Площадь земельного участка, кв. м | Дата постановки земельного участка на кадастровый учет |  | существующая | планируемая | существующая | планируемая (функциональная зона) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | 10 | п. Ташеба | 19:10:140301:85 | для сельскохозяйственного производства | 236 988 | 22.09.2014 | +16,28 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | для сельскохозяйственного производства (*1) | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (*2) | рисунок 9 |
| 11 | 11 |  |  |  |  |  | +7,42 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | для сельскохозяйственного производства (*1) | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (*2) |  |
| 12 | 12 | п. Ташеба | Сведения в ЕГРН отсутствуют (расположен в границах кадастрового квартала 19:10:140502) |  |  |  | –0,31 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Зоны сельскохозяйственного использования (*2) | Зона сельскохозяйственных угодий (*2) |  |
| 13 | 13 | п. Ташеба | 19:10:140502:77 | Для сельскохозяйственного производства | 58 038 | 07.03.2007 | +11,60 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства (*1) | Для сельскохозяйственного производства (*1) | рисунок 10 |
|  |  |  | 19:10:140502:80 | Для сельскохозяйственного производства | 57 970 | 09.03.2007 |  |  |  | Для сельскохозяйственного производства (*1) | Для сельскохозяйственного производства (*1) |  |
| 14 | 14 | п. Ташеба | Сведения в ЕГРН отсутствуют (расположен в границах кадастрового квартала 19:10:140701) |  |  |  | –0,92 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | Зоны сельскохозяйственного использования (*2) | Зона сельскохозяйственных угодий (*2) | рисунок 11 |
| 15 | 15 | п. Ташеба | Сведения в ЕГРН отсутствуют (расположен в границах кадастровых кварталов 19:10:140701, 19:10:140209, 19:10:140218) |  |  |  | –4,27 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры, зоны сельскохозяйственного использования (*2) | Зона транспортной инфраструктуры, зона сельскохозяйственных угодий (*2) |  |
| 16 | 16 | п. Ташеба | 19:10:000000:558 | для эксплуатации магистрального канала Городская ветка | 38 128 | 20.06.2011 | –3,81 | Земли населенных пунктов | Земли водного фонда | для эксплуатации магистрального канала Городская ветка (*1) | для эксплуатации магистрального канала Городская ветка (*1) |  |
| 17 | 17 | п. Ташеба | Сведения в ЕГРН отсутствуют (расположен в границах кадастрового квартала 19:10:140215) |  |  |  | –0,38 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | Зона транспортной инфраструктуры (*2) | Зона транспортной инфраструктуры (*2) |  |
| 18 | 18 | п. Ташеба | Сведения в ЕГРН отсутствуют (расположен в границах кадастровых кварталов 19:10:140502, 19:10:140207) |  |  |  | –0,01 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Иные зоны (*2) | Зона сельскохозяйственных угодий (*2) |  |

Продолжение таблицы 7.1

| № п/п | № перевода | Наименование населенного пункта | Кадастровый номер земельного участка | Характеристика земельного участка по сведениям ЕГРН |  |  | Площадь по переводу включаемая (+) или исключаемая (-) в (из) границу населенного пункта, га | Категория земель |  | Цель использования |  | Графическое отображение земельного участка (№ Фрагмента / № рисунка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вид использования | Площадь земельного участка, кв. м | Дата постановки земельного участка на кадастровый учет |  | существующая | планируемая | существующая | планируемая (функциональная зона) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 19 | 19 | п. Ташеба | 19:10:000000:584 | для строительства линии электропередачи мощностью 10 кВ | 71 769 | 19.09.2011 | –7,18 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | для строительства линии электропередачи мощностью 10 кВ (*1) | для строительства линии электропередачи мощностью 10 кВ (*1) | рисунок 12 |
| 20 | 20* | п. Ташеба | Часть земельного участка с кадастровым номером 19:10:140201:114* | Для индивидуального жилищного строительства | 3 125 | 22.02.2008 | –0,31 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Зона транспортной инфраструктуры (*2) | Зона транспортной инфраструктуры (*2) | рисунок 13 |
| 21 | 21* | п. Ташеба | Часть земельного участка с кадастровым номером 19:10:140201:138* | для эксплуатации железнодорожного транспорта | 896 | 23.01.2009 | –0,35 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Зона транспортной инфраструктуры (*2) | Зона транспортной инфраструктуры (*2) |  |
|  |  |  | Часть земельного участка с кадастровым номером 19:10:140201:135* | для эксплуатации жилого дома | 1180 | 19.12.2008 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Часть земельного участка с кадастровым номером 19:10:140217:38* | Для эксплуатации жилого дома | 1093 | 27.06.2007 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Часть земельного участка с кадастровым номером 19:10:140201:214* | Для эксплуатации жилого дома | 1746 | 28.12.2010 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сведения в ЕГРН отсутствуют (расположен в границах кадастрового квартала 19:10:140217) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 7.1

| № п/п | № перевода | Наименование населенного пункта | Кадастровый номер земельного участка | Характеристика земельного участка по сведениям ЕГРН |  |  | Площадь по переводу включаемая (+) или исключаемая (-) в (из) границу населенного пункта, га | Категория земель |  | Цель использования |  | Графическое отображение земельного участка (№ Фрагмента / № рисунка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вид использования | Площадь земельного участка, кв. м | Дата постановки земельного участка на кадастровый учет |  | существующая | планируемая | существующая | планируемая (функциональная зона) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 22 | 22* | п. Ташеба | часть земельного участка с кадастровым номером 19:10:140201:188* | Для эксплуатации жилого дома | 1 419 | 09.04.2010 | –0,14 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Зона транспортной инфраструктуры (*2) | Зона транспортной инфраструктуры (*2) | рисунок 14 |
| 23 | 23* | п. Ташеба | Часть земельного участка с кадастровым номером 19:10:140216:20* | Для размещения жилого дома | 2894 | 08.10.2002 | –0,26 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Зона транспортной инфраструктуры (*2) | Зона транспортной инфраструктуры (*2) |  |
| 2. Перечень земельных участков, включаемых/исключаемых в (из) границ населенных пунктов без изменения категории земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | – | п. Ташеба | 19:10:140502:396 | Для сельскохозяйственного производства | 58000 | 23.10.2015 | - 4,71 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства (*1) | Для сельскохозяйственного производства (*1) | рисунок 15 / фрагмент 1 |
| 25 | – | п. Ташеба | 19:10:140502:143 (входящий в состав единого землепользования 19:10:000000:81) | Для прочих объектов лесного хозяйства | 17 678,83 | 23.10.2015 | - 3,67 | Земли водного фонда | Земли водного фонда | Зона инженерной инфраструктуры (*2) | Зона инженерной инфраструктуры (*2) | рисунок 15 / фрагмент 4 |
|  |  |  | 19:10:140502:63 (входящий в состав единого землепользования 19:10:000000:81) | Для прочих объектов лесного хозяйства | 16 374,12 | 20.06.2011 |  | Земли водного фонда | Земли водного фонда | Зона инженерной инфраструктуры (*2) | Зона инженерной инфраструктуры (*2) |  |
|  |  |  | 19:10:140502:62 (входящий в состав единого землепользования 19:10:000000:81) | Для прочих объектов лесного хозяйства | 2 617,74 | 26.12.2006 |  | Земли водного фонда | Земли водного фонда | Зона инженерной инфраструктуры (*2) | Зона инженерной инфраструктуры (*2) |  |
| 26 | – | п. Ташеба | 19:10:000000:1301 | Для размещения, эксплуатации и обслуживания автомобильной дороги Усть-Абакан - Чарков - Ербинская | 1707269 | 01.11.2012 | - 4,76 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | Для размещения, эксплуатации и обслуживания автомобильной дороги Усть-Абакан - Чарков – Ербинская (*1) | Для размещения, эксплуатации и обслуживания автомобильной дороги Усть-Абакан - Чарков – Ербинская (*1) |  |

Продолжение таблицы 7.1

| № п/п | № перевода | Наименование населенного пункта | Кадастровый номер земельного участка | Характеристика земельного участка по сведениям ЕГРН |  |  | Площадь по переводу включаемая (+) или исключаемая (-) в (из) границу населенного пункта, га | Категория земель |  | Цель использования |  | Графическое отображение земельного участка (№ Фрагмента / № рисунка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вид использования | Площадь земельного участка, кв. м | Дата постановки земельного участка на кадастровый учет |  | существующая | планируемая | существующая | планируемая (функциональная зона) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 27 | – | п. Ташеба | 19:10:000000:492 | Для эксплуатации железнодорожного транспорта | 4129940 | 09.04.2011 | - 22,08 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | Для эксплуатации железнодорожного транспорта (*1) | Для эксплуатации железнодорожного транспорта (*1) | рисунок 15 / фрагмент 4 |
|  |  |  | 19:10:140214:7* | Для размещения жилого дома | 474 | 31.08.2002 |  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения, Земли населенных пунктов (кадастровая ошибка) | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | Для эксплуатации железнодорожного транспорта (*1) | Для эксплуатации железнодорожного транспорта (*1) | рисунок 15 / фрагменты 4, 5 |
| 28 | – | п. Ташеба | 19:10:140502:1 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 3587 | 08.05.2002 | + 1,39 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства (*1) | Для ведения личного подсобного хозяйства (*1) | рисунок 15 / фрагмент 2 |
|  |  |  | 19:10:140501:39 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 | 20.11.2013 |  | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства (*1) | Для ведения личного подсобного хозяйства (*1) |  |
|  |  |  | 19:10:140502:340 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1840 | 13.03.2014 |  | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства (*1) | Для ведения личного подсобного хозяйства (*1) |  |
|  |  |  | 19:10:140501:70 | Для огородничества | 1000 | 16.04.2014 |  | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для огородничества (*1) | Для огородничества (*1) |  |
|  |  |  | 19:10:140501:71 | Для огородничества | 1000 | 21.04.2014 |  | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для огородничества (*1) | Для огородничества (*1) |  |
|  |  |  | 19:10:140502:3 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1275 | 10.02.2005 |  | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства (*1) | Для ведения личного подсобного хозяйства (*1) |  |
|  |  |  | 19:10:140502:53 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 947 | 25.10.2006 |  | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства (*1) | Для ведения личного подсобного хозяйства (*1) |  |

Продолжение таблицы 7.1

| № п/п | № перевода | Наименование населенного пункта | Кадастровый номер земельного участка | Характеристика земельного участка по сведениям ЕГРН |  |  | Площадь по переводу включаемая (+) или исключаемая (-) в (из) границу населенного пункта, га | Категория земель |  | Цель использования |  | Графическое отображение земельного участка (№ Фрагмента / № рисунка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вид использования | Площадь земельного участка, кв. м | Дата постановки земельного участка на кадастровый учет |  | существующая | планируемая | существующая | планируемая (функциональная зона) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  | 19:10:140501:72 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 890 | 23.07.2014 |  | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства (*1) | Для ведения личного подсобного хозяйства (*1) | рисунок 15 / фрагмент 2 |
|  |  |  | 19:10:140502:5 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1840 | 17.05.2006 |  | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства (*1) | Для ведения личного подсобного хозяйства (*1) |  |
| 29 | – | п. Ташеба | 19:10:140601:111 | Для огородничества | 919 | 14.11.2012 | + 0,64 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для огородничества (*1) | Для огородничества (*1) | рисунок 15 / фрагмент 3 |
|  |  |  | 19:10:140301:1 | Для размещения жилого дома | 2856 | 08.10.2002 |  | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для размещения жилого дома (*1) | Для размещения жилого дома (*1) |  |
|  |  |  | 19:10:140301:3 | Для производственных целей | 52 | 08.10.2002 |  | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для производственных целей (*1) | Для производственных целей (*1) |  |
|  |  |  | 19:10:140301:2 | Для размещения жилого дома | 2533 | 08.10.2002 |  | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для размещения жилого дома (*1) | Для размещения жилого дома (*1) |  |
| 30 | – | аал Сапогов | 19:10:140604:2 (входящий в состав единого землепользования 19:10:000000:82) | Для эксплуатации Магистрального канала Восточная ветка | 55701,91 | 26.12.2006 | - 2,70 | Земли водного фонда | Земли водного фонда | Для эксплуатации Магистрального канала Восточная ветка (*1) | Для эксплуатации Магистрального канала Восточная ветка (*1) | рисунок 16 |
| 31 | – | аал Сапогов | 19:10:000000:1737 | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | 60544 | 05.12.2014 | + 5,25 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов (*1) | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов (*1) | рисунок 17 |
| 32 | – | аал Сапогов | 19:10:140101:1235 | Для строительства тепличного комплекса | 20000 | 25.06.2015 | + 13,00 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для строительства тепличного комплекса (*1) | Для строительства тепличного комплекса (*1) | рисунок 17 |
|  |  | аал Сапогов | 19:10:140101:1064 | Для сельскохозяйственного производства | 110008 | 24.07.2012 |  | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства (*1) | Для сельскохозяйственного производства (*1) |  |
| 33 | – | аал Сапогов | 19:10:140101:561 | Для строительства пункта по переработке, сортировки и реализации сельхозпродуктов | 10504 | 21.04.2011 | + 9,58 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для строительства пункта по переработке, сортировки и реализации сельхозпродуктов (*1) | Для строительства пункта по переработке, сортировки и реализации сельхозпродуктов (*1) |  |

Окончание таблицы 7.1

| № п/п | № перевода | Наименование населенного пункта | Кадастровый номер земельного участка | Характеристика земельного участка по сведениям ЕГРН |  |  | Площадь по переводу включаемая (+) или исключаемая (-) в (из) границу населенного пункта, га | Категория земель |  | Цель использования |  | Графическое отображение земельного участка (№ Фрагмента / № рисунка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вид использования | Площадь земельного участка, кв. м | Дата постановки земельного участка на кадастровый учет |  | существующая | планируемая | существующая | планируемая (функциональная зона) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 |  |  | 19:10:140101:567 | Для сельскохозяйственных нужд | 9414 | 06.06.2011 |  | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственных нужд (*1) | Для сельскохозяйственных нужд (*1) | рисунок 17 |
|  |  |  | 19:10:140101:155 | Для эксплуатации машинного двора, литер В6 | 3174 | 16.12.2005 |  | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации машинного двора, литер В6 (*1) | Для эксплуатации машинного двора, литер В6 (*1) |  |
|  |  |  | 19:10:140101:156 | Для эксплуатации здания овощехранилища, литер Б2 | 2546 | 19.12.2005 |  | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации здания овощехранилища, литер Б2 (*1) | Для эксплуатации здания овощехранилища, литер Б2 (*1) |  |
|  |  |  | 19:10:140101:1120 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 10995 | 10.12.2013 |  | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства (*1) | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства (*1) |  |
|  |  |  | 19:10:140101:1066 | Для сельскохозяйственного производства | 44348 | 27.07.2012 |  | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства (*1) | Для сельскохозяйственного производства (*1) |  |
|  |  |  | 19:10:140101:448 | Для производственных нужд | 1953 | 05.07.2006 |  | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для производственных нужд (*1) | Для производственных нужд (*1) |  |
|  |  |  | 19:10:140101:442 | Для сельскохозяйственного производства | 6908 | 11.04.2006 |  | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства (*1) | Для сельскохозяйственного производства (*1) |  |
|  |  |  | 19:10:140101:568 | Для строительства пункта сортировки и переработки овощей | 6000 | 08.06.2011 |  | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для строительства пункта сортировки и переработки овощей (*1) | Для строительства пункта сортировки и переработки овощей (*1) |  |

Примечания:

- *1- в соответствии со сведениями ЕГРН; *2 – в соответствии с существующим использованием земель;

- * – в соответствии со сведениями ЕГРН данные земельные участки имеют наложение с земельным участком 19:10:000000:492, относящимся к категории Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения, вид разрешенного использования – Для эксплуатации железнодорожного транспорта.

.

Рис. 4 – Схема расположения земельных участков, которые включаются (исключаются) в/из проектируемые границы населенных пунктов муниципального образования Сапоговский сельсовет с изменением категории земель (земельные участки, предлагаемые к переводу)

Рис. 5 – Схема расположения земельных участков, которые включаются (исключаются) в/из проектируемые границы населенных пунктов муниципального образования Сапоговский сельсовет с изменением категории земель (земельные участки, предлагаемые к переводу)

Рис. 6 – Схема расположения земельных участков, которые включаются (исключаются) в/из проектируемые границы населенных пунктов муниципального образования Сапоговский сельсовет с изменением категории земель (земельные участки, предлагаемые к переводу)

Рис. 7 – Схема расположения земельных участков, которые включаются (исключаются) в/из проектируемые границы населенных пунктов муниципального образования Сапоговский сельсовет с изменением категории земель (земельные участки, предлагаемые к переводу)

Рис. 8 – Схема расположения земельных участков, которые включаются (исключаются) в/из проектируемые границы населенных пунктов муниципального образования Сапоговский сельсовет с изменением категории земель (земельные участки, предлагаемые к переводу)

Рис. 9 – Схема расположения земельных участков, которые включаются (исключаются) в/из проектируемые границы населенных пунктов муниципального образования Сапоговский сельсовет с изменением категории земель (земельные участки, предлагаемые к переводу)

Рис. 10 – Схема расположения земельных участков, которые включаются (исключаются) в/из проектируемые границы населенных пунктов муниципального образования Сапоговский сельсовет с изменением категории земель (земельные участки, предлагаемые к переводу)

Рис. 11 – Схема расположения земельных участков, которые включаются (исключаются) в/из проектируемые границы населенных пунктов муниципального образования Сапоговский сельсовет с изменением категории земель (земельные участки, предлагаемые к переводу)

Рис. 12 – Схема расположения земельных участков, которые включаются (исключаются) в/из проектируемые границы населенных пунктов муниципального образования Сапоговский сельсовет с изменением категории земель (земельные участки, предлагаемые к переводу)

Рис. 13 – Схема расположения земельных участков, которые включаются (исключаются) в/из проектируемые границы населенных пунктов муниципального образования Сапоговский сельсовет с изменением категории земель (земельные участки, предлагаемые к переводу)

Рис. 14 – Схема расположения земельных участков, которые включаются (исключаются) в/из проектируемые границы населенных пунктов муниципального образования Сапоговский сельсовет с изменением категории земель (земельные участки, предлагаемые к переводу)

Рис. 15 – Схема расположения земельных участков, которые включаются (исключаются) в/из проектируемые границы населенных пунктов муниципального образования Сапоговский сельсовет без изменения категории земель

Рис. 16 – Схема расположения земельных участков, которые включаются (исключаются) в/из проектируемые границы населенных пунктов муниципального образования Сапоговский сельсовет без изменения категории земель

Рис. 17 – Схема расположения земельных участков, которые включаются (исключаются) в/из проектируемые границы населенных пунктов муниципального образования Сапоговский сельсовет без изменения категории земель

- 8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

На территории Сапоговского сельсовета Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия отсутствуют утвержденные предметы охраны и границы территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

- 9. Основные технико-экономические показатели генерального плана

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 7345,99 | 7345,99 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в том числе: | га | 846,76 | 1291,81 |
|  |  | % |  |  |
|  | аал Сапогов | га | 402,33 | 402,33 |
|  | п.Ташеба | га | 444,43 | 863.23 |
| 1.3 | Функциональные зоны | га | 7345,99 | 7345,99 |
| 1.3.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 459,01 | 496,84 |
|  |  | % | 6,25 | 6,76 |
| 1.3.2 | Общественно-деловые зоны, в том числе: | га | 10,01 | 16,16 |
|  |  | % | 0,14 | 0,22 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 2,8 | 4,99 |
|  |  | % |  |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | га | 7,21 | 11,17 |
|  |  | % |  |  |
| 1.3.3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: | га | 398,27 | 420,68 |
|  |  | % | 5,42 | 5,73 |
|  | Производственная зона | га | 122,75 | 124,91 |
|  |  | % |  |  |
|  | Коммунально-складская зона | га | 47,03 | 47,03 |
|  |  | % |  |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 50,2 | 51,01 |
|  |  | % |  |  |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 178,29 | 197,73 |
|  |  | % |  |  |
| 1.3.4 | Зоны сельскохозяйственного использования, в том числе: | га | 6085,54 | 5890,9 |
|  |  | % | 82,84 | 80,20 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 5778,72 | 5434,06 |
|  |  | % |  |  |
|  | Зона садоводства, огородничества | га | 191,92 | 191,92 |
|  |  | % |  |  |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 114,9 | 179,67 |
|  |  | % |  |  |
|  | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | - | 85,25 |
|  |  | % |  |  |
| 1.3.5 | Зоны рекреационного назначения, в том числе: | га | 165,67 | 293,92 |
|  |  | % | 2,26 | 4,00 |
|  | Зона лесов | га | 164,17 | 164,17 |
|  |  | % |  |  |
|  | Зона отдыха | га | 1,5 | 124,68 |
|  |  | % |  |  |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | - | 5,07 |
|  |  | % |  |  |
| 1.3.6 | Зоны специального назначения, в том числе: | га | 120,84 | 120,84 |
|  |  | % | 1,64 | 1,64 |
|  | Зона режимных территорий | га | 76,18 | 76,18 |
|  |  | % |  |  |
|  | Зона кладбищ | га | 44,66 | 44,66 |
|  |  | % |  |  |
| 1.3.6 | Зоны акваторий | га | 93,46 | 93,46 |
|  |  | % | 1,27 | 1,27 |
| 1.3.7 | Иные зоны | га | 13,19 | 13,19 |
|  |  | % | 0,18 | 0,18 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | человек | 2257 | 3770 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общий объем жилищного фонда | тыс. кв. м площади жилых помещений | 52,27 | 85,127 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв. м площади жилых помещений на человека | 20,8 | 22,6 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ОТДЫХА И ТУРИЗМА, САНАТОРНО-КУРОРТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты образования, в том числе: |  |  |  |
|  | Дошкольная образовательная организация | мест | 66 | 266 |
|  |  | мест на 1000 человек |  |  |
|  | Общеобразовательная организация | мест | 290 | 540 |
|  |  | мест на 1000 человек |  |  |
|  | Организации дополнительного образования | объект | н/д | 1 |
| 4.2 | Объекты культуры и искусства, в том числе: |  |  |  |
|  | Общедоступная библиотека | объектов | 2 | 2 |
|  | Дом культуры | объектов | 2 | 2 |
| 4.3 | Объекты физической культуры и массового спорта, в том числе: |  |  |  |
|  | Спортивные сооружения | объект | н/д | 4 |
| 4.4 | Объекты здравоохранения, в том числе: |  |  |  |
|  | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | посещение в смену | 50 | 50 |
|  |  | посещений в смену на 1000 человек |  |  |
| 4.5 | Объекты социального обслуживания, в том числе: |  |  |  |
|  | Комплексные, полустационарные и нестационарные организации социального обслуживания | объектов | - | - |
| 4.6 | Общественные пространства, в том числе: |  |  |  |
|  | Пешеходная зона (сквер, бульвар, смотровая площадка, территория общего пользования, набережная, площадь) | объектов | - | 4 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |
| 5.1 | Железнодорожный путь, в том числе: | км | - | - |
| 5.1.1 | железнодорожный путь общего пользования | км | - | - |
| 5.2 | Объекты железнодорожного транспорта, в том числе: |  | - | - |
| 5.2.1 | железнодорожная станция | объектов | 1 | 1 |
| 5.3 | Автомобильные дороги, в том числе: | км |  |  |
| 5.3.1 | федерального значения | км | - | - |
| 5.3.2 | регионального или межмуниципального значения | км | 22,88 | 22,88 |
| 5.3.3 | местного значения | км | - | - |
| 5.4 | Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта, в том числе: |  | - | - |
| 5.4.1 | поселковая дорога | км | - | - |
| 5.4.2 | главная улица | км | - | - |
| 5.4.3 | улица в жилой застройке | км | 81,69 | 81,69 |
| 5.4.4 | хозяйственный проезд, скотопрогон | км | - | - |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | н/д |  |
| 5.6 | Объекты автомобильного пассажирского транспорта, в том числе: |  |  |  |
| 5.6.1 | автовокзал | объектов | - | - |
| 5.7 | Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта, в том числе: |  |  |  |
| 5.7.1 | остановочный пункт | объектов | 1 | 1 |
| 5.8 | Объекты воздушного транспорта, в том числе: |  |  |  |
| 5.8.1 | посадочная площадка | объектов | - | - |
| 5.9 | Искусственные дорожные сооружения, в том числе: |  |  |  |
| 5.9.1 | мостовое сооружение | объектов | - | - |
| 5.9.2 | транспортная развязка в разных уровнях | объектов | - | - |
| 5.9.3 | пешеходный переход в разных уровнях | объектов | - | - |
| 5.9.4 | железнодорожный переезд | объектов | 1 | 1 |
| 6 | ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | водопотребление – всего, в том числе: | куб. м/сут | - | 135,0 |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сут |  |  |
|  | на производственные нужды | куб. м/сут |  |  |
| 6.1.2 | производительность водозаборных сооружений – всего, в том числе: | куб. м/сут |  |  |
|  | водозаборов подземных вод | куб. м/сут |  |  |
| 6.1.3 | среднесуточное водопотребление – всего, в том числе: | л/сут на человека |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут на человека |  |  |
|  | протяженность сетей | км |  |  |
| 6.2 | Водоотведение (канализация) |  |  |  |
| 6.2.1 | общее поступление сточных вод – всего, в том числе: | куб. м/сут | - | 135,0 |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м/сут | - |  |
|  | производственные сточные воды | куб. м/сут | - |  |
| 6.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | куб. м/сут | - |  |
| 6.2.3 | протяженность сетей | км | - |  |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн кВт·ч/год |  | 6,75 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн кВт·ч/год |  | - |
| 6.3.2 | потребление электроэнергии на 1 человека в год – всего, в том числе: | кВт·ч |  | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч |  |  |
| 6.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВА |  | - |
| 6.3.4 | протяженность сетей | км |  | - |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | потребление тепла – всего, в том числе: | тыс. Гкал/год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | тыс. Гкал/год | - | - |
| 6.4.2 | производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, в том числе: | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4 | протяженность магистральных тепловых сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | удельный вес газа в топливном балансе | % | - | - |
| 6.5.2 | потребление газа – всего, в том числе: | млн куб. м/год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн куб. м/год | - | - |
|  | на производственные нужды | млн куб. м/год | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.2.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | - |
| 7 | ОБЪЕКТЫ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ |  |  |  |
| 7.1 | Объекты размещения отходов, в том числе: |  |  |  |
|  | Объект утилизации отходов | объектов /га | 1 | 1 |
| 8 | ОБЪЕКТЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ |  |  |  |
| 8.1 | Объекты обеспечения пожарной безопасности, в том числе: |  |  |  |
|  | Объекты пожарной охраны | объектов | 1 | 1 |
|  |  | автомобилей | 2 | 2 |
|  |  | автомобилей/ 1000 человек | - | - |
| 9 | ОБЪЕКТЫ ПОХОРОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| 9.1 | Кладбища | объектов /га | 1/2,49 | 1/37,03 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия от 08.07.2024 №010-3730-ТБ

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Письмо ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» от 11.07.2024 №309/11-221

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Письмо Главного управления ветеринарии Республики Хакасия от 21.06.2024 №311-294-ЕБ

- ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Письмо Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия от 18.06.2024 №430-1663-ДЛ

- ПРИЛОЖЕНИЕ 5. График установления границ зон затопления, подтопления на территории Республики Хакасия от 18.06.2024 №430-1663-ДЛ

- ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Отдела по ГО и ЧС Администрации Усть-Абаканского района от 19.07.2024 №528

- ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Письмо Министерство экономического развития Республики Хакасия от 26.07.2024 №050-4393