Приложение 3 к Решению Совета депутатов Усть-Абаканского муниципального района Республики Хакасия «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Усть-Абаканского района Республики Хакасия от 29.03.2018 № 13 «Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки Калининского сельсовета Республики Хакасия» от 22.08.2025 № 46

Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного жилья с низкой плотностью застройки, посредством преимущественного размещения отдельно стоящих одноквартирных домов не выше трех этажей с приквартирными участками и без них. 2 Градостроительные регламенты зоны застройки индивидуальными жилыми домами: Террито-риальная зона; Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; Наименование вида разрешенного использования; Код; Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, га; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м; Предельное количество этажей; Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Ж1; основные; для индивидуального жилищного строительства*; 2.1; от 0,06 до 0,20; от границ земельного участка (красной линии) для нового строительства – 5 м, для существующей застройки – нет; от боковых границ земельных участков до основных строений - 3 м, от боковых границ земельных участков до вспомогательных стороений - 1 м; от фронтальной границы земельного участка до основных и вспомогательных зданий, строений - 5 м.; 3; 60; Не допускается размещение жилой застройки в санитарно-защитных и охранных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке. Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Ж1; основные; для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)*; 2.2; от 0,06 до 0,20; 3 от боковых границ земельных участков до основных строений - 3 м, от боковых границ земельных участков до вспомогательных стороений - 1 м; от фронтальной границы земельного участка до основных и вспомогательных зданий, строений - 5 м.; 3; 60; Не допускается размещение жилой застройки в санитарно-защитных и охранных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке. Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей.. блокированная жилая застройка; 2.3; от 0,02 до 0,20; 3 от фронтальной границы земельного участка до основных и вспомогательных зданий, строений - 5 м.; 3; 75. Оказание услуг связи; 3.2.3; Данный параметр не подлежит установлению; Данный параметр не подлежит установлению; Данный параметр не подлежит установлению; Данный параметр не подлежит установлению; Не допускается размещение объектов спортивного назначения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке. ведение огородничества; 13.1; от 0,06 до 0,15; Данный параметр не подлежит установлению; Данный параметр не подлежит установлению; Данный параметр не подлежит установлению; Без права возведения объектов капитального строительства. земельные участки (территории) общего пользования; 12.0; Данный параметр не подлежит установлению; Данный параметр не подлежит установлению; Данный параметр не подлежит установлению; Данный параметр не подлежит установлению; Земельные участки (территории) общего пользования не подлежат приватизации. площадки для занятий спортом; 5.1.3; Данный параметр не подлежит установлению; Данный параметр не подлежит установлению; Данный параметр не подлежит установлению; Данный параметр не подлежит установлению; Не допускается размещение объектов спортивного назначения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Ж1; условно разрешенные; коммунальное обслуживание**; 3.1; от 0,01 (максимальный параметр не подлежит установлению); 3; 2; 60; Устанавливаются совокупностью требований, определенных в главе 9 части III Правил. магазины; 4.4; Данный параметр не подлежит установлению; 3; 3; 60. обеспечение научной деятельности; 3.9; Данный параметр не подлежит установлению; 3; 3; 60. вспомогательные; хранение автотранспорта; 2.7.1; от 0,0024 до 0,0040; 1; 1; 100; Не допускается размещение объектов, требующих установления санитарно-защитных зон. Примечание: *- по обоюдному согласию правообладателей смежных земельных участков допускается размещение хозяйственных построек по границе данных земельных участков с устройством водостока на свой земельный участок; **- для жилых домов в данной зоне предусматривается автономное водоснабжение и водоотведение..