Приложение 1

к  постановлению администрации

Усть-Абаканского района

от  20.12.2023    № 1582 - п

Приложение 5

к  постановлению администрации

Усть-Абаканского района

от  21.02.2023 № 201-п

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования

Райковский сельсовет

Усть-Абаканского района

Республики Хакасия

на период до 2032 года

2023 г.

Введение

Развитие централизованных систем водоснабжения муниципальных образований осуществляется в соответствии с утверждёнными в установленном порядке схемами водоснабжения, которые разрабатываются на основе документов территориального планирования и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, а также с учётом схем энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения.

Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Схема водоснабжения Райковского сельсовета разработана на период до 2032 года.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения, позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение потребителей Райковского сельсовета питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества;

- повышение надёжности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объёму и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с учётом современных требований.

Основой для разработки схемы водоснабжения Райковского сельсовета являются:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

-Генеральный план администрации Райковского сельсовета Усть- Абаканского района .

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения содержит:

- технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения с описанием зон централизованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных систем холодного водоснабжения);

- направления развития централизованных систем водоснабжения;

- баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды;

-предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации;

-схему размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем

водоснабжения Райковского сельсовета

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения

В состав сельского поселения входит несколько населённых пунктов: аал Райков, аал Баинов, аал Шурышев, п.ст. Хоных, п. Тигей.

Численность населения Райковского сельсовета составляет 2326 человек.

На территории Райковского сельсовета действуют две централизованные системы водоснабжения. Первая система действует в границах аала Райков, вторая система — в границах п.ст. Хоных.

Централизованная система холодного водоснабжения аала Райков состоит из источника водоснабжения (2 артезианские скважины  первого подъёма, водонапорной башни 50 м3) и водопроводных сетей протяжённостью 0,423  км. Объем добычи подземных вод не более 90 м3 в сутки.

Скважина  № 1 (№ 4-101) пробурена в 1978 году, глубина 30 метров.

Скважина  № 2 (№ 87221) пробурена в 1987 году, глубина 35 метров.

Скважины расположены на расстоянии 4 метров друг от друга.

Обе скважины пробурены на всю глубину диаметром 295 мм и закреплены обсадными трубами диаметром 325 мм: в скважине № 1  до 16 метров, в скважине № 2 — до 17 метров, далее до забоя — открытые стволы скважин.

На расстоянии 28 метров от скважины установлена водонапорная башня объемом 50 м3. Водозаборный узел состоит из 2-х погружных насосов, подающих воду в водонапорную башню, далее с водонапорной башни вода самотеком поступает в разводящую сеть.

Распределительная сеть протяженностью 488 метров (1979 год постройки ).Сети выполнены стальными и ПП трубами диаметром 70-125 мм.

Водопроводные сети в настоящее время не охватывают всей территории жилой застройки аала Райков. Сети расположены в центре аала Райков, где размещены социальные, административные, культурно-досуговые учреждения.

К централизованному холодному водоснабжению подключены 2 объекта социального назначения.

Водоснабжение населения осуществляется из собственных водозаборных скважин.

Таблица 1

Динамика изменения численности потребителей, охваченных централизованными системами водоснабжения (аал Райков)

| Год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество потребителей населения, человек/ абонентов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество вводов юридических лиц, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Централизованная система холодного водоснабжения п.ст. Хоных состоит из источника водоснабжения (подземного шахтного колодца, сечением 2*2 метра, глубиной 10 метров, насосной станции, водонапорной башни) и наружных водопроводных сетей протяженностью 1,544 км, из которых фактически используется 0,662 км. Остальные сети протяженностью 0,882 км не используются по причине отсутствия потребителей. Все сооружения 1957 года постройки.

Из шахтного колодца вода подается в напорно-регулируемую емкость, находящуюся в здании насосной станции. Далее вода из  напорно-регулируемой емкости по водоводу подается в распределительную сеть.

Водонапорная башня служит для запаса воды в противопожарных целях.

Система централизованного водоснабжения п.ст. Хоных обеспечивает водой 3 абонента  (население 5 человек), собственные нужды ( технологические цели) потребителей ОАО «РЖД» Красноярской дирекции по тепловодоснабжению.

Остальное население п.ст. Хоных пользуется водой из собственных водозаборных скважин.

Таблица 1.1.

Динамика изменения численности потребителей, охваченных централизованными системами водоснабжения ( п/ст. Хоных)

| Год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество потребителей населения, человек/ абонентов. | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 4чел/3аб | 5чел/3аб | 5/3 | 5/3 |
| Количество вводов юридических лиц, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.2. Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Территория аала Райков незначительно охвачена централизованной системой водоснабжения. Централизованным холодным водоснабжением обеспечены  бюджетные организации – МБОУ «Райковская СОШ им.Н.И.Носова» и СПДО детский сад «Сказка».

Население пользуется водой из собственных водозаборных скважин.

Централизованным холодным водоснабжением в п.ст. Хоных пользуются 3 абонента (5 человек), проживающие по ул. Линейная.

Из источника водоснабжения обеспечивается водоснабжение потребителей ОАО «РЖД»Красноярской дирекции по тепловодоснабжению.

Остальное население п.ст Хоных пользуется водой из собственных водозабоорных скважин.

Аал Баинов, аал Шурышев, п. Тигей — территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения.

Источниками питьевого водоснабжения населения являются артезианские скважины.

Доля населения на данных территориях, не пользующегося централизованной системой водоснабжения, составляет 100%.

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и не централизованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.

аал Райков

К зоне действия централизованной системы водоснабжения относится территория центральной части а. Райков .

Водоснабжение потребителей в данной зоне осуществляется от водозабора, состоящего из источника водоснабжения (2 артезианские скважины  первого подъёма) и  водонапорной башни 50 м3.

Водозабором эксплуатируются подземные воды зоны трещиноватости ниже каменноугольного водоносного комплекса.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные, пресные с минерализацией до 0,36 г/дм3, умеренно жесткие — общая жесткость 3,7 ммоль/дм3 со слабощелочной реакцией среды рН-7,58.

Устьевые части скважины размещены в кирпичном здании насосной станции, размером 4*8 метров. Пол помещения бетонный, отопление за счет электронагревателя.Устья скважин оборудованы герметичными оголовками. Высота обсадной трубы от поверхности земли составляет 0,35-0,41 метров.  Помещение закрывается на замок.

Территория ЗСО водозабора ограждена по периметру металлическим и частично деревянным забором высотой 1,5 метра.

Скважина  № 1 (№ 4-101) установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-110,

Скважина  № 2 (№ 87221) установлен глубинный насос ЭЦВ 6-16-110.

Производительность водозаборного узла 624 м3/сутки.

Водозаборная скважина оснащена прибором учета  ВСКМ 90-50.

Подача воды от водозабора осуществляется по системе трубопроводов общей протяженностью 488 метров в стальном и ПП исполнении ( 1979 год постройки).

п.ст. Хоных

К зоне действия централизованной системы водоснабжения относится территория улицы Линейная, п.ст. Хоных.

Водоснабжение потребителей в данной зоне осуществляется от водозабора (подземного шахтного колодца, насосной станции, водонапорной башни) и наружных водопроводных сетей протяженностью 1,544 км, из которых фактически используется 0,662 км. Остальные сети протяженностью 0,882 км не используются по причине отсутствия потребителей. Все сооружения 1957 года постройки.

В шахтном колодце установлен глубинный насос марки ЭЦВ 4-10-55.

Сооружений по очистке воды нет. Водоподготовка отсутствует. Подземные воды по бактериологическим показателям и химическому составу соответствуют нормативным требованиям к качеству питьевой воды.

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения аала Райков ( находятся в оперативном управлении МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района»)

1.4.1. Описание технического состояния существующих источников и водозаборных сооружений.

Таблица 2

Техническое состояние водозаборных сооружений, находящихся

в оперативном управлении МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района»

| Наименование показателя технического состояния | год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2032 |
| Фактический срок службы оборудования (лет) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Нормативный срок службы оборудования (лет) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического (лет) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Износ оборудования (%) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Водоподготовка питьевой воды не осуществляется.

Качество воды соответствует нормативным требованием СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка эффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

Насосная станция отсутствует. Удельный расход электроэнергии приведен в таблице 3.

Таблица 3

Удельный расход электроэнергии, рассчитанный на основании фактического

расхода электроэнергии на подъем воды МКП
«ЖКХ Усть-Абаканского района»

| наименование | год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2032 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/куб. м | 8,2 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 |

Фактический удельный расход электроэнергии выше установленного в тарифе.

1.4.4.Описание технического состояния и функционирования сетей водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Таблица 4

Техническое состояние сетей водоснабжения, находящихся

в оперативном управлении «МКП ЖКХ Усть-Абаканского района»

| Наименование показателя технического состояния | год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2032 |
| Общая протяженность сетей (км) | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 |
| протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,025 | 0,25 |
| заменено (проведено капитального ремонта) сетей, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,016 | 0 | 0 |
| удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 5,1 | 5,1 |

Характеристика сетей водоснабжения, находящихся в оперативном управлении МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района», представлена в таблице 5.

Таблица 5

Характеристика сетей водоснабжения, находящихся в оперативном управлении МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района»

| наименование участка сети ХВС | Ду-мм | протяженность, м | исполнение | кол-во труб | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор -водонапорная башня | 70 | 28 | ПП | 1 | 2019 г |
| Водонапорная башня - ВК 1 | 125 | 9 | ПП | 1 | 2019 г |
| ВК 1 - ВК 2 (ПГ) | 125 | 78 | ПП | 1 | 2019 г |
| ВК 2 (ПГ) - ВК 3 | 125 | 122 | ПП | 1 | 2019 г |
| ВК 3 - ВК 4 | 70 | 118 | ПП | 1 | 2010 г |
| ВК 4 - ВК 5 | 70 | 117 | ПП | 1 | 2010 г |
| ВК 5 - СОШ | 100 | 16 | ПП | 1 | 2023 г |
| Итого |  | 488 |  |  |  |

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Технических и технологических проблем при водоснабжении не выявлено.

Необходимо в плановом периоде выполнить капитальный ремонт участка существующих водопроводных сетей, требующего замены. Износ сетей холодного водоснабжения на конец 2023 года составляет 5,1 %.

За период деятельности МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района» с 2019-2022 гг. предписаний надзорных органов по качеству и безопасности воды не было.

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

В  аале Райков отсутствует система горячего водоснабжения.

1.4.7. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

Территория Райковского сельсовета (аал Райков) не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов.

1.4.8. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Объекты централизованной системы водоснабжения в границах аала Райков переданы в оперативное управление МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района».

На основании постановления Главы администрации Усть-Абаканского района № 1031-п от 03.10.2022 ( с изменениями) МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района» определено гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения в границах аала Райков.

1.5. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения п.ст Хоных (находятся в собственности Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»)

1.5.1. Описание технического состояния существующих источников и водозаборных сооружений.

Источник водоснабжения и водозаборные сооружения находятся в удовлетворительном состоянии.

1.5.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Сооружения по очистке воды и водоподготовка отсутствуют. Подземные воды по бактериологическим показателям и химическому составу соответствуют нормативным требованиям к качеству питьевой воды.

1.5.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка эффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

Расход электроэнергии Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»  по водозабору в п.ст Хоных не представлен.

1.5.4.Описание технического состояния и функционирования сетей водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Протяженность водопроводных сетей составляет 1,544 км, фактически используется 0,662 км по причине отсутствия потребителей.

Таблица 6

| Наименование показателя технического состояния | год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2032 |
| Протяженность сетей , фактически эксплуатируемых, (км). | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 |
| протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | * | * | * | * | * | * | * |
| заменено (проведено капитального ремонта) сетей, км | * | * | * | * | * | * | * |
| удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | * | * | * | * | * | * | * |

*- сведения не представлены.

1.5.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Технических и технологических проблем при водоснабжении не выявлено.

1.5.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

В п.ст. Хоных отсутствует система горячего водоснабжения.

1.5.7. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

Территория Райковского сельсовета (п.ст. Хоных) не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов.

1.5.8. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Объекты централизованной системы водоснабжения в границах п.ст. Хоных  находятся в собственности Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД».

Предоставление услуг по холодному водоснабжению потребителям ОАО «РЖД» и 3 абонентам (население) осуществляет Красноярская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД».

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения в границах аала Райков и в границах п.ст Хоных являются:

- повышение надёжности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- снижение показателя износа систем водоснабжения;

- повышение эффективности работы систем водоснабжения;

- снижение энергоёмкости производства (энергосбережение) путём сокращения расхода электроэнергии на технологические нужды.

В качестве приоритетных задач развития центральных систем водоснабжения должны быть:

- обеспечение комфортных условий доступности для потребителей услуг;

-стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности ;

- полное возмещение затрат организации коммунального комплекса, связанных с реализацией мероприятий по развитию системы водоснабжения.

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития.

Основной сценарий развития централизованных систем водоснабжения предусматривает снижение износа систем водоснабжения и снижение производственных затрат.

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Таблица 7

по данным МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района»

| Показатели | Единицы измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем выработки воды | тыс.куб. м | 1,719 | 1,574 | 1,496 |
| 2. Объем воды полученной со стороны | тыс.куб. м |  |  |  |
| 3. Объем воды используемой на собственные нужды | тыс.куб. м |  |  |  |
| 4. Объем отпуска в сеть | тыс.куб. м | 1,719 | 1,574 | 1,496 |
| 5. Объем потерь воды | тыс.куб. м |  |  |  |
|  | % |  |  |  |
| 6. Объем реализации воды всего, в том числе: | тыс.куб. м | 1,719 | 1,574 | 1,496 |
| 6.1. населению | тыс.куб. м |  |  |  |
|  | % |  |  |  |
| 6.2. бюджетным организациям | тыс.куб. м | 1,719 | 1,574 | 1,496 |
| 6.3. прочим потребителям | тыс.куб. м |  |  |  |

Таблица 8

по данным ОАО «РЖД»

| Показатели | Единицы измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем выработки воды | тыс.куб. м | 0,696 | 0,736 | 1,019 |
| 2. Объем воды используемой на собственные нужды | тыс.куб. м | 0,323 | 0,247 | 0,514 |
| 3. Объем отпуска в сеть | тыс.куб. м | 0,373 | 0,489 | 0,505 |
| 4. Объем потерь воды | тыс.куб. м | 0,012 | 0,118 | 0,097 |
| 5. Объем реализации воды всего, в том числе: | тыс.куб. м | 0,361 | 0,371 | 0,408 |
| 5.1. Население | тыс.куб.м. | 0,021 | 0,021 | 0,023 |
| 5.2. Юридические лица | тыс.куб. м | 0,340 | 0,350 | 0,385 |

3.2.Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Технологическая зона централизованного водоснабжения аала Райков представлена одной системой централизованного водоснабжения.

Территориальный баланс подачи питьевой воды соответствует общему балансу подачи воды и составляет 1,496 тыс. куб.м. ( за 2022 год), что соответствует 4,098  куб.м. в сутки.

Технологическая зона централизованного водоснабжения п.ст Хоных представлена одной системой централизованного водоснабжения.

Территориальный баланс подачи питьевой воды соответствует общему балансу подачи воды и составляет 1,019 тыс. куб.м. ( за 2022 год), что соответствует  2,79  куб.м. в сутки.

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Таблица 9

МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района»

| Потребители | год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 01.09.2019-31.12.2019 г | 2020 | 2021 | 2022 |
| Население, тыс. куб.м. |  |  |  |  |
| Юридические лица, тыс.куб.м. | 0,403 | 1,719 | 1,574 | 1,496 |
| Нужды поселения, тыс.куб.м. |  |  |  |  |
| Всего, тыс.куб.м. | 0,403 | 1,719 | 1,574 | 1,496 |

Таблица 10

ОАО «РЖД»

| Потребители | год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Население, тыс. куб.м. | 0,021 | 0,021 | 0,023 |
| Юридические лица, тыс.куб.м. | 0,340 | 0,350 | 0,385 |
| Нужды поселения, тыс.куб.м. | 0 | 0 | 0 |
| Всего, тыс.куб.м. | 0,361 | 0,371 | 0,408 |

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Водоснабжение населения аала Райков и п.ст Хоных питьевой водой осуществляется из собственных артезианских скважин.

Количество абонентов (население), пользующихся централизованным водоснабжением в п.ст Хоных, составляет 3 абонента ( 5 человек).

3.5. Описание существующей системы коммерческого учёта горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учёта

МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района»

По состоянию на 2023 год доля объёмов воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, составила 100%.

Учёт подачи воды в ресурсоснабжающей организации осуществляется на водозаборе – установлен механический прибор - (1шт).

В муниципальных бюджетных учреждениях доля потребляемой воды, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, по состоянию на 2023 год составляет 100%.

Красноярская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»

По состоянию на 2023 год доля объёмов воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, составила 100%.

Учёт подачи воды в ресурсоснабжающей организации осуществляется на водозаборе – установлен механический прибор — (1шт).

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

аал Райков

Производительность водозаборного узла составляет 624 м3/сутки.

Согласно баланса водопотребления потребность в воде в 2022 году составила 1,496 тыс. м3/год.

В средние сутки водопотребление составит:

1,496 х103/365= 4,09 м3сут

Резерв производственных мощностей имеется.

п.ст Хоных

Производительность водозаборного узла составляет 240 м3/сутки.

Согласно баланса водопотребления потребность в воде в 2022 году составила 1,019 тыс. м3/год.

В средние сутки водопотребление составит:

1,019 х103/365= 2,79 м3сут

Резерв производственных мощностей имеется.

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет

Таблица 11

МКП  «ЖКХ Усть-Абаканского района»

| Потребители | год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 01.09.2019-31.12.2019 г | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2032 |
| Население, тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| Юридические лица, тыс.куб.м. | 0,403 | 1,719 | 1,574 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 |
| Нужды поселения, тыс.куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, тыс.куб.м. | 0,403 | 1,719 | 1,574 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 |

Таблица 12

ОАО «РЖД»

| Потребители | год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024* | 2025-2032* |
| Население, тыс.куб.м. | 0,021 | 0,021 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Юридические лица, тыс.куб.м. | 0,340 | 0,350 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
| Всего, тыс.куб.м. | 0,361 | 0,371 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 |

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В Райковском сельсовете ( аал Райков, п.ст Хоных) отсутствует система горячего водоснабжения.

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды ( годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 13

МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района»

| Потребители | год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 01.09.2019-31.12.2019г | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024* | 2025-2032* |
| Юридические лица, тыс.куб.м. | 0,403 | 1,719 | 1,574 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 |
| Юридические лица, тыс.куб.м. среднесуточное | 0,00335 | 0,0047 | 0,00431 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Всего, тыс.куб.м. | 0,403 | 1,719 | 1,574 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 |
| Всего, тыс.куб.м. среднесуточное | 0,00335 | 0,0047 | 0,00431 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

* -  ожидаемое потребление.

Таблица 14

ОАО «РЖД»

| Потребители | год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024* | 2025-2032* |
| Население, тыс.куб.м. | 0,021 | 0,021 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Население, тыс.куб.м. среднесуточное | 0,0000575 | 0,0000575 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 | 0,000063 |
| Юридические лица, тыс.куб.м. | 0,340 | 0,350 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
| Юридические лица, тыс.куб.м. среднесуточное | 0,00093 | 0,00095 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 |
| Всего, тыс.куб.м. | 0,361 | 0,371 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 |
| Всего, тыс.куб.м. среднесуточное | 0,0009875 | 0,0010075 | 0,001113 | 0,001113 | 0,001113 | 0,001113 |

* -  ожидаемое потребление

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

Таблица 15

МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района»

| Потребители | год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 01.09.2019-31.12.2019 г | 2020 | 2021 | 2022 |
| Население всего, тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юридические лица, тыс.куб.м. | 0,403 | 1,719 | 1,574 | 1,496 |
| Прочие потребители, тыс.куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, тыс.куб.м. | 0,403 | 1,719 | 1,574 | 1,496 |

Таблица 16

ОАО «РЖД»

| Потребители | год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Население всего, тыс. куб.м. | 0,021 | 0,021 | 0,023 |
| Юридические лица, тыс.куб.м. | 0,340 | 0,350 | 0,385 |
| Прочие потребители, тыс.куб.м. |  |  |  |
| Всего, тыс.куб.м. | 0,3610 | 0,371 | 0,408 |

3.11. прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов исходя из фактических расходов всей воды с учетом данных  о перспективном потреблении  всей воды абонентами

Таблица 17

МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района»

| Потребители | год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 01.09.2019-31.12.2019 г | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024* | 2025-2032* |
| Население, тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юридические лица, тыс.куб.м. | 0,403 | 1,719 | 1,574 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 |
| Прочие потребители, тыс.куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, тыс.куб.м. | 0,403 | 1,719 | 1,574 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 |

* -  ожидаемое потребление

Таблица 18

ОАО «РЖД»

| Потребители | год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024* | 2025-2032* |
| Население, тыс. куб.м. | 0,021 | 0,021 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Юридические лица, тыс.куб.м. | 0,340 | 0,350 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
| Прочие потребители, тыс.куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, тыс.куб.м. | 0,3610 | 0,371 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 |

* -  ожидаемое потребление

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Таблица 19

МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района»

| Показатели | год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 01.09.2019-31.12.2019г | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024* | 2025-2032* |
| Объем отпуска в сеть, тыс.куб.м. | 0,403 | 1,719 | 1,574 | 1,496 | 1,7410 | 1,7410 | 1,7410 |
| Потери в сетях, тыс.куб.м. |  |  |  |  | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
| Потери в сетях, тыс.куб.м. в средние сутки. |  |  |  |  | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 |
| Объем воды на производственные нужды (котельная), тыс.куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем реализации, тыс. куб.м. | 0,403 | 1,719 | 1,574 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 |

* -  ожидаемое потребление

Таблица 20

ОАО «РЖД»

| Показатели | год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024* | 2025-2032* |
| Объем отпуска в сеть, тыс.куб.м. | 0,696 | 0,736 | 1.019 | 0,932 | 0,932 | 0,932 |
| Потери в сетях, тыс.куб.м. | 0,012 | 0,118 | 0,097 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Потери в сетях, тыс.куб.м. в средние сутки. | 0,0000328 | 0,000323 | 0,000265 | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 |
| Объем воды на производственные нужды, тыс.куб.м. | 0,323 | 0,247 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
| Объем реализации, тыс. куб.м. | 0,361 | 0,371 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 |

* -  ожидаемое потребление

3.13. Перспективный баланс водоснабжения (баланс подачи и реализации по группам абонентов) на 10 лет

Таблица 21

МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района»

| Показатели | год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023* | 2024* | 2025* | 2026* | 2027* | 2028-2032* |
| Объем выработки воды, тыс. куб.м. | 1,496 | 1,7410 | 1,7410 | 1,7410 | 1,7410 | 1,7410 | 1,7410 |
| Объем отпуска в сеть, тыс.куб.м. | 1,496 | 1,7410 | 1,7410 | 1,7410 | 1,7410 | 1,7410 | 1,7410 |
| Потери в сетях, тыс.куб.м. |  | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
| Потребление на производственные нужды ( котельная), тыс.куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации, тыс. куб.м. | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 |
| Население, тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| Юридические лица, тыс.куб.м. | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 |

* -  ожидаемое потребление

Таблица 22

ОАО «РЖД»

| Показатели | год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023* | 2024* | 2025* | 2026* | 2027* | 2028-2032* |
| Объем выработки воды, тыс. куб.м. | 1,019 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 |
| Объем отпуска в сеть, тыс.куб.м. | 1,019 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 | 0,932 |
| Потери в сетях, тыс.куб.м. | 0,097 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Потребление на производственные нужды , тыс.куб.м. | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 |
| Объем реализации, тыс. куб.м. | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 | 0,408 |
| Население, тыс. куб.м. | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Юридические лица, тыс.куб.м. | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |

* -  ожидаемое потребление

3.14. Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке.

МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района»

Согласно результата расчетов настоящего и перспективного водопотребления, дефицита мощности водозаборных сооружений нет.

Красноярская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»

Согласно результата расчетов настоящего и перспективного водопотребления, дефицита мощности водозаборных сооружений нет.

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения в границах аала Райков определено МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района» .

Обслуживающей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения в границах п.ст Хоных является Красноярская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» .

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

На период до 2032 года на территории аала Райков планируются следующие мероприятия, направленные на развитие систем водоснабжения.

Таблица 23

МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района»

|  | Привязка мероприятия к территории муниципального образования | Перечень мероприятий | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок сети ХВС от водозабора до водонапорной башни | Капитальный ремонт участка холодного водоснабжения протяженностью 25 метров. | 2024-2025 гг. |

Планируемые мероприятия, направленные на развитие системы водоснабжения в п.ст Хоных, не представлены.

4.2. Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

Необходимость реализации основных мероприятий в аале Райков обусловлена техническим состоянием централизованных систем водоснабжения.

В числе проблем, требующих решения:

-капитальный ремонт отдельных участков трубопроводов холодного водоснабжения, выработавших свой ресурс.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

На территории аала Райков отсутствуют строящиеся, реконструируемые, либо предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты системы холодного водоснабжения.

На территории п.ст Хоных отсутствуют строящиеся, реконструируемые, либо предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты системы холодного водоснабжения.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Вредное воздействие на водный бассейн и окружающую среду при реализации мероприятий по по капитальному ремонту участков водопровода в аале Райков не предполагается.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию

и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 24

МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района»

|  | Наименование мероприятия | Период реализации | Сумма, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт участка холодного водоснабжения протяженностью 25 метров. | 2024-2025 гг | 250,0* |
| * - стоимость будет уточняться на основании составленных смет в ценах соответствующих лет |  |  |  |

7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

К показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения относятся:

а) показатели качества воды;

б) показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения;

в)показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды;

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

7.1. Показатели качества воды

С целью повышения качества питьевой воды осуществляются следующие мероприятия:

-постоянный контроль качества воды, поднимаемой артезианскими скважинами ;

-своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин,

резервуаров, сетей);

-соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей.

Качество воды на скважине аала Райков отвечает нормативным требованием СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Качество питьевой воды в п.ст Хоных по бактериологическим показателям и химическому составу соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

7.2. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения

Таблица 25

МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района»

| № п/п | Наименование показателей | Величина ед. измерения | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень потерь в сетях | % | 0 | 12,54 | 12,54 |
| 2 | Износ сетей водоснабжения | % | 5,0 | 5,1 | 5,2 |
| 3 | Аварийность систем водоснабжения | кол-во аварий/км | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0,041 | 0,041 | 0,025 |

Таблица 26

ОАО «РЖД»

| № п/п | Наименование показателей | Величина ед. измерения | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень потерь в сетях | % | 19,2 | 1 | 1 |
| 2 | Износ сетей водоснабжения | % | 48 | 48 | 53 |
| 3 | Аварийность систем водоснабжения | кол-во аварий/км | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | * | * | * |

* - сведения не представлены.

7.3. Показатели эффективности использования ресурсов

7.3.1. Динамика изменения объема потерь воды при ее транспортировке

Таблица 27

МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района»

| наименование | год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2032 |
| Фактический объем потерь при ее транспортировке, тыс. куб.м. | 0 |  |  |  | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
| Фактический объем потерь при ее транспортировке, %. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,54 | 12,54 | 12,54 |

Таблица 28

ОАО «РЖД»

| наименование | год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2032 |
| Фактический объем потерь при ее транспортировке, тыс. куб.м. | 0,012 | 0,118 | 0,097 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| Фактический объем потерь при ее транспортировке, %. | 3,2 | 24,1 | 19,2 | 1 | 1 | 1 |

7.3.2. Динамика изменения объема электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды

Таблица 29

МКП «ЖКХ Усть-Абаканского района»

| наименование | год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2032 |
| Объём электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | тыс. кВт час | 14,097 | 17,323 | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 16,47 |
| Изменение объёма электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | тыс. кВт час |  |  |  |  |  |  |
| Удельное расход электроэнергии | кВт*ч/куб. м | 8,2 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 |

Сведения об объемах электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды, Красноярской дирекцией по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», не представлены.

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

8.1. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

Бесхозяйные объекты  централизованных систем водоснабжения на территории Райковского сельсовета не выявлены.

8.2. Перечень организаций, уполномоченных на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

Отсутствует.